ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо» ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЛИТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Том 2

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

№ 326/2008 - ПЗ

Директор ООО «ГрафИнфо» В.А. Кузьмичёв Руководитель проекта Е.Н.Солтанова Великий Новгород, 2010г

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | Главный архитектор проекта - руководитель проекта. инженер инженер архитектор | Солтанова Е.Н. Вязина В.В. Панина Т.В. Ревизорова М.В. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник сектора территориального планирования | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению начальник сектора территориального планирования | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

### Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
|  |  | Положения о территориальном планировании. Том 1 |
|  |  | Обоснование проекта генерального плана. Том 2 |
|  |  | План реализации генерального плана |
|  | 2. Графические материалы |  |
| 1 | Ситуационный план расположения Калитвенского сельского поселения на территории муниципального района. М 1:50 000 |  |
| 2 | План современного использования территории с отображением границ земель различных категорий. Опорный план. М 1:25 000 |  |
| 3 | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. М 1:25 000 |  |
| 4 | Генеральный план развития Калитвенского сельского поселения. Основной чертеж. М 1:25 000 |  |
| 5 | Схема планируемых границ функциональных зон. М 1:25 000 |  |
| 6 | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма. М 1:25000 |  |
| 7 | Схема градостроительного развития системы общественных центров, размещения учреждений, предприятий обслуживания и градостроительной реорганизации производственных территорий. М 1:25 000 |  |
| 8 | Схема транспортной инфраструктуры. М 1:25 000 |  |
| 9 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения и водоотведения. М 1:25 000 |  |
| 10 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. М 1:25 000 |  |
| 11 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения. М 1:25 000 |  |
| 12 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25 000 |  |
| 13 | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт ст. Калитвенская. М 1:5 000 |  |
| 14 | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт х. Красный Яр. М 1:5 000 |  |
| 15 | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт х. Кудинов. М 1:5 000 |  |
| 16 | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт х. Муравлев. М 1:5 000 |  |
| 17 | Схема планируемых границ функциональных зон. Населённый пункт ст. Калитвенская. М 1:5 000 |  |
| 18 | Схема генерального плана. Населенный пункт ст. Калитвенская. М 1:5 000 |  |
| 19 | Схема генерального плана. Населенный пункт х. Красный Яр. М 1:5 000 |  |
| 20 | Схема генерального плана. Населенный пункт х. Кудинов. М 1:5 000 |  |
| 21 | Схема генерального плана. Населенный пункт х. Муравлев. М 1:5 000 |  |
| 22 | Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт ст. Калитвенская. М 1:5 000 |  |
| 23 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт ст. Калитвенская. М 1:5 000 |  |
| 24 | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населённый пункт ст. Калитвенская. М 1:5 000 |  |
| 25 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населённый пункт ст. Калитвенская. М 1:5 000 |  |
| 26 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населённый пункт ст. Калитвенская. М 1:5000 |  |
| 27 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения.Населенный пункт ст. Калитвенская. М 1:5000 |  |
| 28 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населённый пункт ст. Калитвенская. М 1:5000 |  |
|  |  | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                     Солтанова Е.Н.

Содержание.

Перечень текстовых и графических материалов	3

Введение.	8

I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.	9

1. Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования.	9

2. Географическое положение.	14

3. Краткая историческая справка	14

4. Природные условия.	15

4.1. Климат.	15

4.2.Почвы.	15

4.3.Грунты.	15

4.4.Гидрография	15

4.5.Инженерно-геологические условия.	15

4.6.Гидрогеологические условия	16

4.7.	Растительный и животный мир.	18

4.8. Полезные ископаемые.	19

5. Анализ проектно-градостроительной документации.	19

6. Зоны с особыми условиями использования территории.	21

6.1. Планировочные ограничения природного характера.	21

6.1.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.	21

6.1.2. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.	22

6.1.3. Инженерно-строительные ограничения.	23

6.2. Планировочные ограничения техногенного характера.	23

6.3. Зоны объектов культурного наследия.	24

II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.	27

1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития	27

1.1. Экономическая база	27

1.1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы Калитвенского сельского поселения.	30

1.2. Население.	32

1.2.1. Базовый прогноз численности населения.	33

2. Стратегические направления градостроительного развития Калитвенского сельского поселения.	37

2.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	37

2.2. Земельные ресурсы.	37

2.2.1.	Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.	37

2.2.2. Земли сельскохозяйственного назначения.	38

2.2.3. Земли населенных пунктов.	44

2.2.4. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической  деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	45

2.2.5. Земли особо охраняемых территорий	45

2.2.6. Земли лесного фонда	46

2.2.7. Земли водного фонда.	46

3. Современное использование территории населенных пунктов Калитвенского сельского поселения.	47

3.1. Станица Калитвенская	47

3.2. Хутор Красный Яр	47

3.3. Хутор Кудинов	47

3.4. Хутор Муравлев	48

4. Развитие планировочной структуры населенных пунктов. Функциональное зонирование территории.	48

5.  Жилой фонд и развитие жилых зон.	53

5.1. Существующий жилой фонд.	53

5.2. Жилой фонд и развитие жилых зон.	54

5.3. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	57

5.3.1.1. Система здравоохранения.	57

5.3.1.2. Система образования.	58

5.3.1.3. Социальное обеспечение населения.	59

5.3.1.4. Культура.	60

5.3.1.5. Физическая культура и спорт.	61

5.3.1.6. Потребительский рынок.	61

5.3.7.Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	64

5.4.  Зона производственных предприятий.	67

5.5. Зона рекреационного назначения.	68

5.6. Территории специального назначения.	70

5.6.1. Территория кладбищ.	70

5.6.2.Зона полигона ТБО. Санитарная очистка территории.	70

5.7. Зоны сельскохозяйственного использования	71

6. Баланс территории Муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» Каменского района Ростовской области.	71

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.	73

1. Транспортная инфраструктура.	73

1.1. Внешний транспорт.	73

1.2.Улично-дорожная сеть.	74

1.3.Поселковый транспорт.	75

2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	76

2.1. Водоснабжение и водоотведение.	76

2.2. Теплоснабжение.	81

2.3.Электроснабжение.	84

2.4. Газоснабжение.	86

2.5.Сети связи.	90

2.6. Благоустройство и озеленение.	91

3. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	96

IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ)	97

1. Состояние окружающей среды на территории Калитвенского сельского поселения.	97

1.1. Охрана атмосферного воздуха.	97

1.2. Охрана и восстановление водных объектов.	97

1.3. Состояние почв.	97

1.4. Санитарная очистка территории.	98

2. Эколого-градостроительные мероприятия.	98

2.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха.	98

2.2.Мероприятия по охране почвенного покрова.	99

2.3 .Мероприятия по охране водных ресурсов	99

2.4.Мероприятия по санитарной очистке территории.	99

2.4.Мероприятия по защите населения от физических факторов.	100

V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	102

1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	102

2. Выводы из оценки факторов риска ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий на территорию Калитвенского сельского поселения, проектные обоснования минимизации их последствий с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.	106

2.1. Чрезвычайные ситуации при авариях на объектах, расположенных на территории Калитвенского сельского поселения.	106

2.1.1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах.	106

2.1.2. Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах.	106

2.1.3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах	106

2.1.4. Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи	106

2.1.5.Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения	106

2.2. Чрезвычайные ситуации на транспортных коммуникациях.	107

2.2.1. Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях, АЗС.	107

2.2.2. Аварии на нефтебазах и АЗС:	108

2.3. Аварии на магистральных газопроводах	109

2.4. Чрезвычайные ситуации при воздействии поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (опасные геологические процессы, опасные гидрологические явления и процессы, опасные метеорологические явления и процессы, природные пожары).	109

2.5. При развитии застройки территории и размещения объектов капитального строительства.	112

2.6. При обеспечении мероприятий пожарной безопасности.	113

2.7. При развитии транспортной и инженерной инфраструктур	115

2.8. При развитии сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и организации мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.	116

3. Профилактические мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций.	117

3.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	117

3.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.	118

3.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.	119

3.4. Меры противодействия терроризму.	119

3.5. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.	120

3.6. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	120

4. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне.	120

VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	122

Заключение	125

Приложение 1	126

Приложение 2	131

# Введение.

Генеральный план муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» Каменского района Ростовской области подготовлен в 2009-2010 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо» (город Великий Новгород) на основании Муниципального контракта № 326 от 17 ноября 2008 года и в соответствии с техническим заданием на разработку генеральных планов городских и сельских поселений Каменского района Ростовской области (Приложение 2).

Муниципальное образование «Калитвенское сельское поселение» в соответствии с Законом Ростовской области от 27 декабря 2004 № 244-ЗС ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И НАДЕЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАМЕНСКИЙ РАЙОН И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЕГО СОСТАВЕ" является муниципальным образованием  наделенным статусом сельского поселения с административным центром в станице Калитвенская.

Согласно Устава Муниципальное образование «Калитвенское сельское поселение» состоит из 4 (четырех) населенных пунктов:

- Станица Калитвенская;

- Хутор Красный Яр;

- Хутор Кудинов;

- Хутор Муравлев.

В соответствии со ст. 18 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план поселения является документом территориального планирования муниципального уровня. Состав и порядок подготовки генерального плана устанавливается, наряду с Градостроительным Кодексом РФ, нормативными правовыми актами Ростовской области в частности:

- «Методические рекомендации о составе, порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения территориально - планировочной документации муниципальных образований в Ростовской области» утверждены приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 02.10.2009 № 36,

- «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» утверждены приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 29.03.2010 №26.

Необходимость подготовки генерального плана поселения вызвано тем, что на данную территорию в таком объеме и отвечающие требованиям современного законодательства документы территориального планирования не готовились.

Данный раздел генерального плана посвящен обоснованию мероприятий по территориальному планированию.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу, а также основой для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания отдельных территорий поселения, транспортных и инженерных схем.

Одной из основных задач генерального плана является обеспечение устойчивого развития территории поселения, включая обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II  этап (расчетный срок Генерального плана) – 2029 г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап  графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

В качестве картографической основы для подготовки генерального плана Калитвенского сельского поселения Каменского района использованы планово-картографические материалы 2009 года масштаба:

- на территорию поселения 1:25 000

- на территорию населенных пунктов 1:5 000

# I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

# 1. Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования.

Градостроительный кодекс Российской Федерации, за исключением отдельных положении, вступил в действие 30 декабря 2004 г. Это комплексный законодательный акт, регулирующий отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства и их реконструкции.

В новом Кодексе установлен исчерпывающий перечень полномочий в области градостроительной деятельности для различных уровней власти - от органов государственной власти РФ до различных видов органов местного самоуправления.

В связи с изменением принципов и подходов, положенных в основу определения градостроительной деятельности, вводимого Градостроительного кодекса Российской Федерации, изменяются и привычные представления о механизмах реализации ее различных видов. Если ранее все процедуры по подготовке оснований для планирования развития территорий сводились, в основном, к разработке, согласованию и утверждению определенных видов градостроительной документации о развитии, то в соответствии с положениями нового Градостроительного кодекса полномочия по реализации этих положений включают в себя целый комплекс организационно-технических мероприятий.

Как следует из содержания ст.9 Градостроительного кодекса, основополагающим направлением градостроительной деятельности является деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования. В частности, в соответствии с ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса РФ, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

В развитие положений федерального законодательства о документах территориального планирования на уровне субъектов РФ, органов местного самоуправления принимаются собственные нормативные правовые акты. Так, на территории Ростовской области принят областной закон «О градостроительной деятельности в Ростовской области» № 853-ЗС от 14 января 2008 года. Указанный закон регулирует правоотношения в сфере градостроительной деятельности, отнесенные к полномочиям государственной власти Ростовской области. В числе прочего положениями закона устанавливаются требования составу и порядку подготовки документов территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Ростовской области.

Важное обстоятельство следует учитывать при подготовке Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования (генерального плана) Калитвенского сельского поселения. Невозможно однозначно установить цели и задачи территориального планирования без проведения предварительных работ по исследованию состояния материалов, составляющих основу документов территориального планирования как регионального уровня власти и управления, так и органов местного самоуправления, и оценке степени достоверности, содержащихся в них сведений. Решающее значение, как при подготовке документов, так и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства. Исходя из опыта практического применения таких материалов, следует учитывать, что полученные в результате проведения вышеуказанных работ материалы, содержащие сведения, необходимые для использования при подготовке документов территориального планирования, могут быть оформлены ненадлежащим образом, не отвечать требованиям технических регламентов, не иметь необходимых согласований, и соответственно, до настоящего времени могут быть еще не утверждены.

Включение в состав документов территориального планирования, а, соответственно, и в текст соответствующего нормативного правового акта, положений, основанных на применении таких материалов, может не только дискредитировать законотворческую деятельность местных органов власти и управления, но и привести к тупиковой ситуации при согласовании документов территориального планирования, а впоследствии увеличить степень вероятности принятия ошибочных управленческих решений.

Следует обратить внимание, что в составе подготавливаемых схем территориального планирования, указанном в Градостроительном кодексе дается указание на обязательное отображение в этих схемах границ земель различных категорий, границ земельных участков под размещенными на них или планируемыми для размещения объектами капитального строительства, границ зон с особыми условиями использования и других границ. От правильного и полного отображения вышеперечисленных достоверных границ напрямую зависят результаты всей работы по подготовке документов территориального планирования, как субъекта РФ, так и находящихся на его территории муниципальных образований. Ведь в пределах этих границ в соответствии с нормами действующего законодательства устанавливается особый правовой режим в зависимости от характера сложившегося землепользования и степени действий ограничений на ведение хозяйственной деятельности. И если в ходе подготовки документов территориального планирования возникает необходимость в использовании дополнительных территорий для размещения новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры или перераспределении функциональных зон в связи с планируемыми изменениями направлений социально-экономического развития, то следует очень тщательно проанализировать и оценить варианты подобного рода решений, если такими решениями предусматривается изменение границ территорий с установленным на них определенным правовым режимом. Вполне возможно, что связанные с жесткостью ограничений ведения различных видов хозяйственной деятельности в границах зон с особыми условиями использования территории особенности установленного правового режима, существенно затруднят или даже сделают невозможной реализацию проектных решений, содержащихся в составе утвержденных документов территориального планирования.

Принимая во внимание вышеизложенное, особое внимание следует уделить нормативным правовым актам, регулирующим отношения в сфере установления границ зон с особыми условиями использования территорий и порядком осуществления градостроительной деятельности в этих зонах. Указанные положения содержаться в нормах земельного, лесного, водного законодательства, законодательства регулирующего отношения в области охраны памятников истории и культуры и пр.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 года № 315, утверждено «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», которым устанавливается порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Областным законом Ростовской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» № 178-ЗС от 22 октября 2004 года установлены полномочия органов государственной власти Ростовской области в отношении.

Так, к полномочиям Законодательного Собрания Ростовской области отнесено установление порядка утверждения границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; к полномочиям Администрации Ростовской области - утверждение границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, утверждение границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

До настоящего времени действует областной закон «Об автомобильных дорогах Ростовской области» № 34-ЗС от 4 июня 1999 года, которым устанавливается режим использования придорожных полос и земель автомобильных дорог.

Одной из основных целей работ по нормативно-правовому обеспечению градостроительной деятельности является установление правомерности использования различного рода документированных сведений, содержащихся в разработанных и утвержденных материалах и документах, имеющих разную юридическую силу. Кроме этого, желательно было бы и однозначно установить виды документов, которые могли бы служить чуть ли не единственным источником достоверных и полноценных сведений, в обязательном порядке используемых при подготовке документов территориального планирования. В этом случае будут созданы предпосылки для последующего оперативного и бесспорного согласования документов территориального планирования всеми заинтересованными органами.

Что касается источника достоверных и полноценных сведений о границах земель различных категорий и границах земельных участков под размещенными на них объектами капитального строительства различного значения, то в качестве такого источника могли бы использоваться данные государственного земельного кадастра. На основании опыта проведения аналогичных работ в других регионах, можно предварительно предположить, что такого рода данные имеются лишь на незначительную часть земельных участков, в основном, на землях городских поселений, предоставленных под муниципальные объекты и по заявлениям юридических и физических лиц.

В настоящее время в связи с отменой федерального закона «О разграничении государственной собственности на землю» с 1 июля 2006 года упразднена и всякая координация действий по разграничению государственной собственности на землю. Все субъекты земельно-имущественных отношений поставлены в одинаковые условия, и всем предоставлено право самостоятельно, установить и зарегистрировать границы земельных участков под своим имуществом. Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что процедуры государственной регистрации права собственности на земельные участки растянутся на долгие годы.

Такая ситуация может негативно отразиться на результатах подготовки документов территориального планирования всех административно-территориальных образований.

Одновременно с этим, при подготовке документов территориального планирования, особенно при разработке вариантов планировочных решений по размещению новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры, нельзя не учитывать наличие различного рода ограничений на земельных участках, используемых в соответствии с фактически установленным целевым назначением.

В этом случае органы местного самоуправления вынуждены будут не только определить ориентировочные или условные границы таких земельных участков, но и установить категорию земель, к которой должны быть отнесены эти земельные участки. Для органов местного самоуправления городских поселений правовые основания для этого установлены положениями части 3 статьи 15 закона 172-ФЗ от 21.12.2004г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», в соответствии с которыми: «…до разграничения государственной собственности на землю отнесение, находящихся в государственной собственности земель или земельных участков, в составе таких земель к землям поселений, черта которых установлена до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляется органами местного самоуправления без согласования с правообладателями земельных участков».

На уровне Ростовской области принят областной закон «О градостроительной деятельности в Ростовской области» № 853-ЗС 14 января 2008 года, которым определено, что комплексное развитие территории это устанавливаемая документами территориального планирования совокупность взаимосвязанных мероприятий по планированию развития территории, направленных на устойчивое развитие территории, определение градостроительной ценности территории в целях осуществления градостроительной деятельности. Откуда следует, что документы территориального планирования являются основополагающими документами для упорядочивания и планирования градостроительной деятельности.

Целью документов территориального планирования в таком разрезе, помимо закрепления прав землепользователей и прочих правообладателей недвижимости, можно считать закрепление основ правомерного градостроительства в будущем, создание равных условий для всех участников рынка недвижимости и строительства. Такие факторы не могут не иметь положительного влияния на экономику муниципального образования в целом и каждого населенного пункта в отдельности.

Принятые на территории Ростовской области программы и стратегии развития, такие как Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденная Постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067, Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы, утвержденная областным законом Ростовской области от 14.01.2008 № 852-ЗС, Целевая программа переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004-2011 годы и иные подобные нормативные правовые акты во многом увязаны на пространственном развитии территорий и для реализации таких актов необходимо принятие документов территориального планирования. Таким образом, наличие тех или иных программ формирует само собой задачу документов территориального планирования стать базой для реализации приоритетных направлений развития муниципальных образований.

Согласно п.1 статьи 11 областного закона Ростовской области «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» № 19-ЗС от 22 июля 2003 года:

«Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности Ростовской области или муниципальной собственности, осуществляется в исключительных случаях, связанных с: размещением объектов, строительство которых предусматривается целевыми программами Ростовской области или программами муниципальных образований в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории (градостроительной документацией), в том числе в связи с реконструкцией территорий городских и сельских поселений, созданием градоформирующих комплексов, строительством объектов государственного или муниципального заказа, объектов социального и общественного назначения в пределах установленных нормативов, инженерных коммуникаций и сооружений, а также отнесением земельных участков к землям общего пользования».

В связи с изменившимся федеральным законодательством, наряду с документацией по планировке территории необходимо учитывать и документы территориального планирования. Так, частью 3 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ установлено, что генеральные планы включают в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, а также частью 6 той же статьи установлено, что на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Следовательно, указанные в п.1 статьи 11 областного закона Ростовской области «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» № 19-ЗС от 22 июля 2003 года реконструкция территорий городских и сельских поселений, создание градоформирующих комплексов, строительство объектов государственного или муниципального заказа, объектов социального и общественного назначения в пределах установленных нормативов, инженерных коммуникаций и сооружений должно предусматриваться, в первую очередь, в документах территориального планирования, а, следовательно, именно такие документы являются основанием для изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.

Таким образом, документы территориального планирования решают задачу долгосрочного прогнозирования потребностей населения в объектах социальных, культурных, бытовых и других подобных сферах, которые должны быть удовлетворены органами местного самоуправления в рамках своих полномочий.

Перечень нормативных правовых актов, использованных при разработке Генерального плана Калитвенского сельского поселения, приведены в Приложении 1.

# 2. Географическое положение.

Калитвенское сельское поселение (число жителей 1,41 тысяч) находится на территории Каменского района. Территория сельского поселения составляет 159,00 кв.км. По северу поселение граничит с Гусевским и Груциновским сельскими поселениями, по востоку граничит с Белокалитвинским районом, по югу граничит с Богдановским сельским поселением, по западу граничит с Богдановским и Старостаничным сельскими поселениями.

Центром сельского поселения является станица Калитвенская.

Согласно Устава Муниципальное образование «Калитвенское сельское поселение» состоит из 4 (четырех) населенных пунктов:

- станица Калитвенская;

- хутор Красный Яр;

- хутор Кудинов;

- хутор Муравлев.

Станица Калитвенская расположен к северу  от г. Ростова-на-Дону на реке Северский Донец. Станица Калитвенская является административным центром Калитвенского сельского поселения. Станица Калитвенская расположен на достаточном удалении от  районного центра – рабочего поселка Глубокий.  Расстояние от хутора до р.п.Глубокого  составляет 49 км.

Хутор Красный Яр находится к востоку от станицы Калитвенская и расположен по берегу реки Калитвенец вблизи ее впадения в реку Северский Донец. Расстояние до станицы Калитвенская – 5 км.

Хутор Кудинов  расположен к юго-востоку от ст. Калитвенская на берегу реки Северский Донец. Хутор находится в 10 км от центра сельского поселения.

Хутор Муравлев также находится ниже по течению (по отношению к станице Калитвенская) реки Северский Донец непосредственно на ее берегу. Расстояние до центра сельского поселения – 14 км.

# 3. Краткая историческая справка

Станицы Калитвенская.

Первые исторические сведения о станице Калитвенской относятся к концу  17- началу 18 века.  В описании городков по Дону и Северскому Донцу, сделанных стольником Кологривовым М.Н. в 1703 году, указывается, что в устье реки Большой Калитвенец поселились люди, пришедшие сюда до 1695 года из северных городов России.  Они назвали свой городок Усть-Калитвенец.

В начале 18 века из-за ежегодных весенних разливов и в связи с ростом населения жители городка переселились на более высокий берег Северского Донца, где сейчас и располагается станица Калитвенская.

Официальной датой  образования станицы Калитвенская признано  -  27.10.1702 года.  Таким образом станица  уже перешагнула рубеж 300-летия.

За свою долголетнюю историю станица имела разный статус и значение для развития региона. Так, в конце 18 века была образована область войска Донского. Область делилась на административные округа. С начала 19 века территория Каменского  района входила в состав Донецкого округа. В территориальном отношении  край делился таким образом: хутора по долинам рек Большой и Малый Калитвенец были приписаны к станице Калитвенской,  к Гундоровской и Митякинской станицам относились хутора западной части района. Таким образом в тот период станица Калитвенская была значимым  административным центром. В настоящее  время станица не имеет  столь  большого статуса.

# 4. Природные условия.

# 4.1. Климат.

По агроэкономическому районированию Ростовской области, территория Муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» относится к умеренно-жаркому агроклиматическому району, характеризующемуся недостаточным увлажнением. Климат резко континентальный. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна – 6,6°С, абсолютный минимум достигает - 40°С. Лето жаркое, средняя месячная температура июля +23°С, максимальная температура воздуха достигает +42°С. Продолжительность безморозного периода составляет – 180 дней. За год выпадает в среднем 414 мм осадков, из них 263 мм приходится на теплый период. Преобладающими ветрами являются ветры восточного направления. Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/сек.

## 4.2.Почвы.

Большая часть территории Муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» занята южными черноземами.

## 4.3.Грунты.

В структурном отношении рассматриваемый район располагается в пределах Доно-Донецкой впадины, где в пределах 100 м развиты отложения четвертичного, палеогенового и верхнемелового возрастов. Отложения четвертичного периода представлены покровными и делювиальными суглинками водоразделов и их склонов. Общая мощность четвертичных отложений изменяется от 2-5 до 15-20 метров.

## 4.4.Гидрография

Река Северский Донец, правый  приток Дона, в указанном районе протекает сначала с  юга на север, а после станицы Калитвенская   и впадения в нее р. Калитвенец резко изменяет направление течения – с севера на юг и юго-восток. Протяженностью  реки Северский Донец от истока до устья 1053 км, площадь бассейна 98900 км2. Протекающая по территории поселения река Калитвенец (левый приток р. Северский Донец) имеет протяженность 26 км.  Ледостав на вышеуказанных реках начинается со второй декады декабря и длится до третьей декады февраля. Река зимой замерзает с поверхностной толщиной льда от 20 до 60 см. Половодье начинается с третьей декады февраля и заканчивается первыми числами апреля. Питание реки происходит за счет атмосферных осадков и подземных вод верхнечетвертичных и палеогеновых отложений. Индекс загрязнения воды колеблется по течению Донца от  загрязнённой до грязная. Основные загрязняющие вещества — удобрения, нефтепродукты, фенолы, цинк, медь. Минерализация воды в Северском Донце составляет 650—750 мг/л, а в зимнее время достигает 1000 мг/л,  что, главным образом, вызвано сбросами отработанных вод промышленных предприятий

## 4.5.Инженерно-геологические условия.

Рельеф равнинный (пологовая равнина). Развиты водноэрозионные формы рельефа, представленных  балками (б. Белая глина, б.Малая песчаная, б.Савочкина, б.Камбалова, б.Кондрашова, б.Крутой лог, б.Колодезная, б. Серегина и др.).

В геологическом строении описываемого района принимают участие отложения:

- среднего отдела каменноугольной системы;

- нижнего и верхнего отделов триасовой системы;

- верхнего отдела меловой системы;

- палеогеновой системы;

- четвертичной системы.

Среднекаменноугольные отложения (С2) на рассматриваемой территории развиты повсеместно и залегают на глубинах 0-321 м, мощность достигает – 1820 м. Представлены чередующимися слоями песчаников, песчаных и глинистых сланцев, известняков и углей.

Отложения нижнего и верхнего отделов триасовой системы (Т1-2) залегают на глубине от 139-197 м до 164 м. Общая мощность их достигает 124 м. Представлены переслаиванием пластов пестроцветных глин, песчаников и алевролитов, реже известняков и конгломератов.

Верхнемеловые отложения (К2) распространены в пределах поймы р.Северский Донец и на левобережной части Каменского района. Кампанские и маастрихтские отложения вскрыты на глубине 10,5-35 м, их мощность не превышает 120 м. Представлены серовато-белыми мергелями, переходящими в писчий мел, либо светло-серыми песчано-глинистыми мергелями с включением кремнистых стяжений.

Нижне- и среднеэоценовые отложения (Р21-2)залегают на глубине до 60 м и полностью обнажаются на склонах долин рек. Общая их мощность – 70 м. Сложены глауконитово-кварцевой песчаной толщей с прослоями песчаников и глин. Изредка в основании встречаются галечники и конгломераты.

Верхнеэоценовые отложения (Р23) представлены осадками киевской свиты и сложены опоковидными глинами, мергелями, песчаниками и линзами песков. Общая мощность — 35 м.

Олигоценовые отложения (Р3) представлены осадками харьковской и нижней части полтавской свит. Отложения харьковской свиты залегают на глубине 30 м. и представлены глауконитосодержащими песками, реже песчаниками. Их мощность достигает 12 м. Отложения полтавской свиты залегают на глубине до 24 м, занимают высокие и пологие части водоразделов, сложены кварцевым мелко- и разнозернистыми песками, изредка с прослоями глин и песчаников. Общая их мощность — 25 м.

Верхнечетвертичные и современные аллювиально-делювиальные отложения (adQIII-IV) часто залегают в виде покрова на верхнемеловых отложениях, отсутствуют лишь на крутых склонах. По генезису отложения относятся к аллювиально-деллювиальным. Представлены желто-бурыми суглинками.

## 4.6.Гидрогеологические условия

Описываемый район входит в пределы Донецко-Донского артезианского бассейна II порядка.

В пределах района выделяются следующие водоносные горизонты и комплексы:

- водоносный горизонт верхнечетвертичных и современных аллювиально-делювиальных отложений;

- воды спорадического распространения нижне- верхнечетвертичных эолово-делювиальных и делювиальных отложений;

- водоносный горизонт харьковских отложений олигоцена и полтавских отложений олигоцена-нижнего миоцена;

- водоупорные породы киевской свиты верхнего эоцена;

- водоносный комплекс нижне- и среднеэоценовых отложений;

- водоносный комплекс дат-палеоценовых отложений;

- водоносный комплекс верхнемеловых отложений;

- водоносный комплекс нижне- и среднетриасовых отложений.

Водоносный горизонт верхнечетвертичных и современных аллювиально-делювиальных отложений. Водовмещающими для него являются суглинки, супеси, пески. Общая мощность 2,2-18 м. Водоупором для него служат глины водоносного горизонта или отложения эоцена, дат-палеоцена, мела, с которыми горизонт имеют повсеместную гидравлическую связь. Общая мощность водоносного горизонта – 32 м. Глубина залегания уровня воды 0,1-28,3 м. Водообильность горизонта незначительная, дебиты буровых скважин и колодцев не превышают 0,4 л/сек, удельные дебиты изменяются от 0,001 до 0,36 л/сек. По качеству воды являются весьма пестрыми. Минерализация изменяется от 0,3 до 7,4 г/дм3, общая жесткость - от 3,8 до 68 мг-экв/ дм3. Химический состав воды изменяется от гидрокарбонатного кальциево-магниевого до хлоридно-гидрокарбонатного и хлоридного различного катионного состава. Используются воды многими населенными пунктами, расположенными по долинам рек и балкам для питья и водопоя скота.

Воды спорадического распространения нижне- верхнечетвертичных эолово-делювиальных и делювиальных отложений - развиты на всех водораздельных пространствах. Водовмещающими для них являются песчаные и супесчаные прослойки, легкие суглинки, иногда толща лессовидных суглинков. Глубина до воды - 0,5-25,5 м. Дебит скважин и колодцев достигает 0,28 л/сек. Минерализация воды 0,38-3,3 г/дм3, химический состав по анионам от гидрокарбонатного до хлоридно-сульфатного, по катионам - различный с преобладанием натрия. Уровень воды подвержен сезонным колебаниям. Воды существенного значения не имеют и с гидрогеологической карты сняты.

Водоносный горизонт харьковских отложений алигоцена и полтавских отложений алигоцена-нижнего миоцена - распространен на водораздельных пространствах. Водовмещающими являются разнозернистые пески и реже песчаники с линзами и прослоями глин. Ввиду ограниченного распространения на изучаемой территории данный водоносный горизонт не представляет интереса.

Водоупорные породы киевской свиты верхнего эоцена приурочены к водораздельным пространствам. По оврагам и балкам выходят на дневную поверхность. Представлены опоковидными глинами, опоками, плотными мергелями, песчаниками с линзами и прослоями песка.

Водоносный комплекс нижне- и среднеэоценовых отложений - широко развит на междуречных пространствах. Водовмещающими являются глауконитовые пески с прослоями глин и песчаников. Общая мощность – 53 м. Водоупором служат слаботрещиноватые и мел-мергельные породы мела, а на юге - дат-палеоцена иногда глины самого комплекса. Глубина залегания воды 0-67,2 м. Водообильность комплекса невысокая, дебит скважин 0,003-5,8 л/сек. родников 0,001-1,3 л/сек. Минерализация 0,5-2,4 г/дм3 . В зависимости от минерализации по химическому составу изменяется от сульфатно-гидрокарбонатных, сульфатных или хлоридно-сульфатных до пресных гидрокарбонатных, гидрокарбонатно-сульфатных, гидрокарбонатно-хлоридных. Катионный состав вод различный с преобладанием натрия и кальция. Общая жесткость 1,2-35,6 мг-экв/дм3. Источником питания для комплекса являются атмосферные осадки или воды харьковско-полтавских четвертичных отложений. Разгрузка происходит в балках и оврагах путем выхода родников, а также эксплуатацией скважинами и колодцами. Воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и водопоя скота.

Водоносный комплекс дат-палеоценовых отложений - развит в южной части описываемой территории. Представлен глыбово-брекчиевой толщей пород (карбона и мела). Скважинами вскрыты воды лишь в верхней части комплекса мощностью 112 м. В подошве комплекса залегают породы карбона, нижнего триаса или мела. Верхний водоупор развит локально, в местах его отсутствия воды комплекса гидравлически связаны с водами четвертичных эоценовых отложений. Глубина до воды от 6-15 м (долина реки Глубокой) до 60-100 м (водоразделы). Водоносный комплекс напорный (напор - 35м), водообильность неравномерная. Дебит скважин 0,02-7 л/сек. Минерализация вод 2-4 г/дм3, общая жесткость 14-42 мг-экв/дм3. По химическому составу воды от гидрокарбонатно-сульфатного кальциевого до хлоридно-сульфатного и хлоридного натриево-кальциевого. Питание водоносного комплекса происходит за счет атмосферных осадков и стока вод эоценовых отложений. Разгрузка происходит скрыто в аллювий рек. Воды водоносного комплекса используются для хозяйственного водоснабжения животноводческих ферм и населенных пунктов.

Водоносный комплекс верхнемеловых отложений - широко распространен в пределах описываемой территории, отсутствуя лишь на крайнем юге. Представлен мел-мергельной толщей, а местами в верхней части песками, песчаниками, опоками и глинами. Общая мощность водоносного комплекса – 130 м. Водоносность комплекса зависит от его трещиноватости и закарстованности. Глубина до воды по буровым скважинам 12-110 м. Водоносный комплекс - напорный. Дебит скважин 0,03-11,2 л/сек, удельный дебит - 0,0007-8,9 л/сек. Минерализация вод - до 1 г/дм3 , лишь на водораздельных участках р.Глубокой она достигает 2-3 г/дм3. Химический состав воды от гидрокарбонатного кальциевого до хлоридно-сульфатного натриево-кальциевого, однако в анионном составе преобладают гидрокарбонаты и сульфаты. Общая жесткость 4-25 мг-экв/дм3. Питание водоносного комплекса за счет атмосферных осадков и за счет перетока подземных вод палеоцен-эоценовых отложений; разгрузка скрыта в аллювиальные и аллювиально-делювиальные отложения, а также за счет скважин. Воды комплекса широко используются в качестве источника водоснабжения населенными пунктами и сельскохозяйственными объектами.

Водоносный комплекс нижне- и среднетриасовых отложений-развит в Тормосинском прогибе и принадвиговой зоне. Водовмещающими породами являются прослои песчаников, известняков, алевролитов и конгломератов среди глин. Мощность каждого прослоя 0,7-73,4 м. Глины комплекса являются  водоупором между подземными водами мезозойских и палеозойских отложений.

# 4.7.Растительный и животный мир.

Территория поселения расположена в степной зоне.

Заметное влияние на растительный и животный мир рассматриваемой территории оказывает наличие крупной реки Северский Донец, протекающей по территории поселения. Долине реки присущ своеобразный спокойный микроклимат, достоинствами которого являются отсутствие термического (перегрев) и гидротермического (духота) дискомфорта в летний период по сравнению с более южными районами, а так же в виде гораздо большего количества солнечных дней. Лесные массивы и небольшие рощи, расположенные здесь, нетипичны для большинства степных районов.

В этом районе удивительно выразительные ландшафты: Северный Донец течет по возвышенности, правые высокие берега облесены и со стороны реки воспринимаются как горный пейзаж.

На правом берегу р.Северский Донец среди дубовых лесов встречаются участки, где охраняются многие виды реликтовых трав.

На песчаных террасах левобережья довольно много сосновых лесов, переходящих в крупные массивы, здесь расположены питомники.

На песчаных террасах левобережья р. Северский Донец довольно много сосновых лесов, переходящих в крупные массивы, здесь же расположены питомники. В пойме Северского Донца расположены луга, распространены пойменные и байрачные леса. Пойменные леса вблизи русел рек состоят из древовидных ив, осокоря белого тополя, образующие светлые редкоствольные участки. В пойменных лесах в изобилии встречается  земляника, ежевика, на высоких участках дикая яблоня, груша.

Преобладающим зональным типом растительности в природных ландшафтах травостоя составляют типчак, ковыль, корневищные злаки-костер береговой, широколистный подорожник, люцерна, шалфей, тысячелистник.

Природные условия на рассматриваемой территории - на берегах р.Северский Донец у х.Красный Яр – являются    благоприятными для развития и размещения учреждений отдыха, детских оздоровительных лагерей, водного туризма.

В связи с большой антропологической нагрузкой на территории поселения животный мир представлен весьма ограниченной численностью животных: речной бобр, большой тушканчик, суслик, мыши, речная выдра, норка, ласки, степной и лесной хорек, летучие мыши. Птицы представлены утками, куликами, воронами, поганками. Встречаются цапли, аисты, журавли, серые гуси, казарки. На берегах реки, в пойменных болотах можно встретить водяную лягушку, жерлянку, обыкновенных и гребенчатых тритонов, реже встречаются обыкновенный и водяной ужи, а также болотная черепаха. Одним из самых распространенных животных видов, обитающих вблизи Северского Донца, является, несомненно, зелёная жаба.

Широко представлены рыбы, которых в реках региона насчитывается 41 вид (окунь, плотва, красноперка, лещ, судак, сом, щука и др.

## 4.8. Полезные ископаемые.

На территории Калитвенского сельского поселения по данным Департамента по недропользованию по Южному Федеральному округу (Югнедра) расположены следующие месторождения и проявления полезных ископаемых:

- пресные подземные воды: участок Калитвенский;

- месторождения песков: Калитвенское, Больше-Песчаное, Красноярское.

# 5. Анализ проектно-градостроительной документации.

Станица Калитвенская

Генеральный проект для хутора разрабатывался сначала в 1947 году: «План планировки станицы Калитвенской колхоза «Красноармеец» Каменского района Ростовской области»  (выполнен институтом Ростоблсельпроектом), а затем в 1970 году: «Генплан планировки и застройки  центральной усадьбы колхоза ХХII партсъезда ст. Калитвенская Каменского района Ростовской области». (Ростколхозпроект, (объект № 2344). К сожалению, из последнего проекта сохранилась только схема инженерных коммуникаций, электроснабжение, телефонизация и  радиофикация.

Из пояснительной записки генплана 1947 года следовало, что станица напоминает скорее городское поселение, нежели сельское: 6 продольных улиц (шириной от 15 до 20 м) и 14 поперечных улиц  такой же ширины (кроме улицы Советская шириной 25 м) делили станицу на ряд мелких кварталов. В южной части станицы находилась большая церковная площадь с церковью. В южной части за балкой Варгуна находилась часть станицы, именуемой Варгунка с более неупорядоченным строением и неплановым размещением строений.  В станице имелись следующие общественные здания6 средняя школа, начальная школа, здание сельсовета, сельпо, амбулатория, почта. В промышленной зоне  имелись различные постройки сельскохозяйственного назначения. Жилищная застройка определялась в основном четырехскатными куренями размерами 5,0х6,0 или 5,0х7,0 м. К западной части станицы примыкала территории МТС.

Генпланом предусматривалось:

- создание новой современной площади с размещением на ней основных общественных зданий – Сельсовета,  кинотеатра, дома для приезжих, чайной, почты и т.д. От центральной площади организовать зеленый выход к реке Северский Донец;

- часть станицы «Варгунка» объединить  со станицей путем организации моста и съезда;

- расширить ряд улиц и благоустроить их;

- организовать в центре парк культуры и отдыха;

- сосредоточить случайно расположенные по территории станицы здания сельскохозяйственного, производственного и складского назначения на единой территории;

- организовать единую базарную площадь;

- построить ряд общественных зданий: амбулаторию с аптекой, больницу. школу, трое яслей на  25 детей каждые, 3 детских сада с общим числом мест – 125, баню, избу-читальню, здание Сельсовета и клуба на 400 мест.

Многие из запланированных генпланом мероприятий были в последствии реализованы и по состоянию на 1970 год  станица   характеризовалась следующими показателями:

- сохранила свое планировочное строение – упорядоченные улицы и квартальное построение;

- были вынесены на обособленные территории основные сооружения промзоны;

- из общественных и культурно-бытовых зданий  на  хуторе имелись: Сельсовет, Правление колхоза, клуб, школа с мастерскими, больница, хозкорпус  с амбулаторией,  школьный интернат,  детский сад-ясли на 25 мест,  2 магазина на 4 и 8 рабочих мест,  почта, комбинат бытового обслуживания, общежитие, контора,  столовая сельпо, медицинская амбулатория и больница, баня, культовый объект – церковь.

- в промышленной зоне размещались: ремонтная мастерская, гаражи, помещения телятников (2 шт.),  коровников (2 шт.), конюшен (2 шт.), зерноскладов (5 шт.), мехмастерские, склад ГСМ, гаражи, пилорама, столярные мастерские, ферма (для откорма молодняка крупного рогатого скота), пилорама со складом.. На территории хутора имелось значительное количество инженерных сооружений – котельная, трансформаторные подстанции, сооружения системы водоснабжения (колодцы, водонапорная башня).

- станица была застроена в основном жилыми домами – одноэтажными и одноквартирными (по экспликации генплана  432 единицы).

Инженерное обеспечение:

- водоснабжение – от артскважины и индивидуальных колодцев;

- канализация – отсутствовала,

- теплоснабжение –  некоторых производственных и общественных зданий от котельной. В жилых домах – индивидуальное отопление;

- электроснабжение – от государственных электросетей.

При разработке генплана предполагалось, что при сохранении общих тенденций и стабильных темпов развития  колхоз, должен будет получить заметное развитие. При анализе вопросов жилищного строительства предполагался  разместить  418 жилых дома, в том числе,  16 двухквартирных домов. Основной упор при планировании был сделан на одноквартирные  дома (402 домов).

При проектировании объектов культурно-бытового назначения учитывалось необходимость строительства  детского сада-яслей на 90 мест, столовой на 75 мест, комбината бытового обслуживания на 12 рабочих мест, участковой больницы на 50 коек с инфекционным отделением на 8 коек и хозяйственным корпусом, сельского совета со сберкассой, спортядра, бани с прачечной. Школы, общежития.

Заметное развитие планировалось и для производственной зоны:  расширение ремонтно-механического, строительного и складского дворов, создание  репродуктивной  фермы КРС на 400 голов и т.д.

Развитие предусматривалось и для инженерного обеспечения хутора – систем водоснабжения и пожаротушения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации.

С сожалением, приходится констатировать, что запланированные мероприятия были реализованы только частично.

Хутор Красный Яр

Ранее разработанной проектной документации не имеется.

Хутор Кудинов

Ранее разработанной проектной документации не имеется.

Хутор Муравлев

«Проект планировки хутора Муравлев Каменского района Ростовской области» разработан институтом «Ростоблсельпроект» в 1948 году.

На момент разработки генерального плана  хутор Муравлев был центром Муравлевского сельского совета и представлял центральную усадьбу полеводческого колхоза им. «Красной Армии» (образован в 1929 году).  В 1948 году на хуторе было 77 усадьб (69 усадьб колхозников, 8 – служащих). Кроме того на хуторе было 3 общественных строения, в том числе начальная школа. Планировка хутора представляла одну продольную улицу,  идущую с юго-запада на северо-восток (шириной от 10 до 18 метров), изогнутую в разных направлениях, и ряд поперечных проездов. Жилые дома представляли типичные для казацких станиц  курени размером 5,0х6,0 м  с тремя комнатами и с крыльцом выходящим на улицу. Хутор в планировочном отношении представлял механическое соединение отдельных усадеб.

В основу разрабатываемого генплана были заложены следующие положения:

- производственную зону разместить в северной части хутора;

- добиться более компактного размещения  и экономичности в использовании уличной сети.

По результатам разработки генплана были приняты следующие решения:

- предусмотреть организацию центра хутора в виде небольшой площади с размещением по периметру общественных зданий (клуб, сельмаг,  школа, детсад и ясли;

- от площади в северном и южном направлениях организовать основную улицу с регулярной застройкой. Бульваром связать площадь с рекой Северский Донец;

- промзону разместить с северной стороны хутора, отделив ее от жилой застройки защитной зоной. В промзоне предусмотреть: воловник, конюшни, свинарник, сарай, склад, пожарное депо, кладовые и птичник.

Проектом предусматривалась установка на территории хутора бюста дважды героя Советского Союза Фесина И.И.

При разработке проекта учитывалось, что страна только что вышла из войны. А хутор прошел через оккупацию и понес большие людские и материальные потери.

# 6. Зоны с особыми условиями использования территории.

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории и природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) устанавливается целый ряд ограничений.

# 6.1. Планировочные ограничения природного характера.

### 6.1.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

В соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ  водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос также запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории муниципального образования Калитвенского сельского поселения, представлены в таблице 6.1.1.1

Таблица 6.1.1.1

| Название водного объекта | Длина водного объекта (км) | Размер прибрежной защитной зоны, м | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Северский Донец | 123 | 50 | 200 |
| р. Калитвенец | 26 | 50 | 100 |

### 6.1.2. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50 м .

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Наряду с созданием зон санитарной защиты источников питьевого водоснабжения для  защиты водоносных горизонтов от загрязнений необходимо выполнение ряда технических мероприятий, в частности:

- затрубную цементацию труб с выводом цементного раствора на расширяющемся глиноземном цементе на поверхность земли при бурении скважин;

- обеспечить герметичность устройства оголовка скважин;

- построить наземный павильон с герметично закрывающимся окном и дверью над каждой из скважин. При случайном попадании воды из поверхностного источника при 1% паводке внутренние очищаются и дезинфицируются.

### 6.1.3. Инженерно-строительные ограничения.

Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями, которые подробно рассмотрены в главе «Природные условия». Приоритетным фактором, ограничивающим градостроительное освоение территории, является затопление паводковыми водами.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление).

# 6.2. Планировочные ограничения техногенного характера.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера Техногенные  ограничения.

- Санитарно-защитная зона кладбища и мемориального комплекса.

- Охранные зоны ВЛ-35, 110, 220 кВ.

- Охранная зона газопровода;

- Санитарно-защитная зона газопровода;

- Санитарно-защитная зона производственных предприятий;

- Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений;

- Санитарно-защитная зона планируемых канализационных очистных сооружений;

- Санитарно-защитная зона кладбищ и братской могилы;

- Санитарно-защитная зона планируемого полигона твердых бытовых отходов (ТБО).

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Санитарно-защитные зоны для кладбищ нанесены в соответствии с СаНПиНом.

Таким образом, организация санитарно-защитных зон на данных территориях обязательна. Однако, учитывая тот факт, что предоставленные сведения очень условны и приблизительно отражают местонахождение захоронений животных, то отображение санитарно-защитных зон также будет условным. Впоследствии, при организации какой-либо деятельности, связанной с землепользованием и застройкой на указанных территориях, в обязательном порядке следует провести работы по уточнению местонахождения захоронений и разработке проектов организации санитарно-защитных зон на данных территориях.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы.

# 6.3. Зоны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объекта культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящие время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Калитвенского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Калитвенского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории соответствующего муниципального образования. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Калитвенского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

Согласно Постановлению Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 г. № 69 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры области» приведен список памятников археологии Каменского района, принятых на государственную охрану.

Список

памятников археологии Калитвенского сельского поселения Каменского района,

принятых на государственную охрану.

| №№ | Нумерация по постановл ению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождения объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 302 | Курганная группа «Преподалов - I» (14-курганов) | 4 км к С от ст. Калитвенская. | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 2 | 303 | Курганная группа «Преподалов -II» (9-курганов) | 5 км к ССЗ от ст. Калитвенская. | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 3 | 304 | Курган «Преподалов -III» | 6 км к СЗ от ст. Калитвенская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 4 | 297 | Курган «Криворогое -I» | 5 км к СЗ от ст.Калитвенская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 5 | 298 | Курган «Криворогое -II» | 4 км к СЗ от ст. Калитвенская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 6 | 299 | Курганная группа «Криворогое -III» (2-кургана) | 4,3 км к ЗСЗ от ст. Калитвенская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 7 | 289 | Курганная группа «Кабанов -I» (2-кургана) | 4,8 км к ЗСЗ от ст.Калитвенская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 8 | 305 | Курган «Савочкин -I» | 3,5 км к 3 от ст.Калитвенская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 9 | 290 | Курганная группа «Калитвенец -1» (5-курганов) | 2,5 км к С от ст. Калитвенская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 10 | 291 | Курган «Калитвенский -I» | Ст. Калитвенская в центре | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 11 | 284 | Курган «Белая Глина -I» | 0,5 км к 3 от ст. Калитвенская. | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 12 | 285 | Курганная группа «Белая Глина -II» (5-курганов) | 1,5 км к ЮЮЗ от ст. Калитвенская отст. | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 13 | 286 | Курганная группа «Белая Глина -III» (6-курганов) | 3 км к ЮВ от ст. Калитвенская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 14 | 287 | Курганная группа «Большой Песчаный-I» (4-кургана) | 2,8 км к ССЗ от х. Красный Яр | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 15 | 288 | Курганная группа « Большой Песчаный -II» (5-курганов) | 3,3 км к ССЗ от х. Красный Яр | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 16 | 300 | Курганная группа «Кудинов Яр -1» (3-кургана) | 1,4 км к ССЗ от х.Красный Яр | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 17 | 294 | Курганная группа «Красный Яр -1» (3-кургана) | В окраина х. Красный Яр | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 18 | 295 | Курган «Красный Яр -II» | 1,3 км к В от х. Красный Яр | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 19 | 296 | Курганная группа «Красный Яр -III» (3-кургана) | 2 км к ЮВ от х. Красный Яр | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 20 | 292 | Курганная группа «Колодезный - I» (13-курганов) | 3,6 км к В от х. Красный Яр | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 21 | 293 | Курган «Кондрашевка -I» | 1,5 км к В от х. Муравлев | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 22 | 301 | Курган «Матюшкин» | 1,2 км к В от х. Муравлев | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 23 | 445 | Селище № 20 (по отчету С.А. Плетневой) | 0,5 км к Ю от х. Муравлев | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 24 | 446 | Селище № 21 (по отчету С.А. Плетневой) | 1 км к В от х. Кудинов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 25 | 447 | Селище № 22 (по отчету С.А. Плетневой) | 2 км к Ю от ст. Калитвенская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 26 |  | Белая Глина IV (471) | 1,5 км западнее станицы Калитвенская | выявленный |

Кроме того в поселении имеется 2 памятника культурного наследия регионального значения, данные о которых представлены ниже.

| № п.п. | Местонахождение объекта культурного наследия | Наименование объекта культурного наследия | Номер и дата документа постановки на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х. Муравлев | Бюст дважды героя Советского Союза И.И. Фесина | Решение малого Совета Ростовского областного Совета народных депутатов от 18.11.92 г. №301 |
| 2 | Центр ст. Калитвенская | Успенская церковь | Постановление Главы администрации Ростовской области от 14.03.94 г. №69 |

Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории сельского поселения объектами культурного наследия.

В соответствии со ст. ст. 35,36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия ( памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст.16 Областного закона от 22.10.2004 № 178-ЗС «Об  объектах культурного наследия ( памятниках истории и культуры) Ростовской области » проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

# II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

# 1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития

### 1.1. Экономическая база

Положения концепции социально-экономического развития Калитвенского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Муниципальное образование «Калитвенское сельское поселение» — одно из поселений, входящих в состав Каменского района, является территорией, объединяющей 4 населенных пункта и прилегающие к ним территории для скоординированного экономического развития поселения.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество среды проживания: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость населенного пункта, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в населенных пунктах. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложения по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

Генеральный план разработан на 20 лет, расчетный срок 2029 год.

В основу проекта генерального плана положены картографические материалы и данные, предоставленные службами и Администрацией Каменского района в 2009 году.

Муниципальное образование Калитвенское сельское поселение, с населением 1395 жителей, площадью 15917 га.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и  остается сельскохозяйственное производство. Зерновое и животноводческое производство в поселении представлено СПК колхоз «Возрождение», ООО «Калитвенское», ООО «Аксинья», КХ «Станичник». В поселении действует 19 фермерских хозяйств, которые имеют в основном растениеводческое направление. Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ). Более 50% посевных площадей занимают озимые зерновые культуры. В посевах яровых культур наибольший удельный вес имеют ячмень, просо, кукуруза. Выращивают также технические, кормовые культуры, картофель, овощи.

Данные о состоянии системы сельскохозяйственного производства в поселении представлены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1.

| Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станица Калитвенская |  |  | Красный Яр |  | Кудинов |  | Муравлев |  |
|  | На 01.01.07 | На 01.07.07 |  | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.07 | На 01.07.07 |
| Количество частных подворий | 537 | 537 |  | 59 | 59 | 24 | 24 | 94 | 94 |
| Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни) га | 537/84,7 | 537/ 84,7 |  | 59/10,5 (9) | 59/10,5 (9) | 24/7,52 | 24/7,52 | 94/ 21,67 | 94/ 21,67 |
| Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни) га | 19/4152 |  | 19/ 4152 | - | - | - | - | - | - |
| Количество коллективных хозяйств / площадь земель под КХ, га (в т. ч. пашни) | 4 / 5029 |  | 4 / 5029 | - | - | - | - | - | - |

Важной и весьма негативной особенностью экономического развития Калитвинского сельского поселения стало полное отсутствие  промышленного производства. В этих условиях развитие поселения сильно зависит от природно-климатических условий в регионе и любые негативные природные явления могут привести к неурожаю и серьезным экономическим последствиям для всего поселения. Известно, что и в случае получения хороших урожаев сельскохозяйственной продукции производителям приходится сталкиваться с перепроизводством, падением спроса на продукцию и падением цен, что также негативно влияет на развитие региона.

В таблице 1.1.2 приведены основные сельскохозяйственные  предприятия Калитвенского сельского поселения.

Таблица 1.1.2.

| № п.п. | Наименование | Адрес | Специализация | Площадь сельхоз угодий, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СПК колхоз «Возрождение» | ст.Калитвенская ул.Кирова.37 Курило А.Я. 99-1-60 | Зерноводство, растеневодство | 2034 |
| 2 | ООО «Калитвенское» | ст.Калитвенская ул.Cоветская.38 Ковалев Н.В. 99-1-61 | Зерноводство, растеневодство | 2523 |
| 3 | ООО «Иволга» | ст.Калитвенская ул.Красноармейская4, Савин П.И. | сельхозпроизводство | 193 |
| 4 | ООО «Аксинья» | г.Каменск-Шахт. ул.Г.Пионеров,20 Веденкин П.П | Зерноводство, растеневодство | 710 |
| 5 | КФХ Попов Г.Я. | ст.Калитвенская ул.Дачная 1 Попов Г.Я. | Зерноводство, растеневодство | 266 |
| 6 | КФХ «Надежда» | ст.Калитвенская ул.Ворошилова 11 Синьков В.Н. | сельхозпроизводство | 99 |
| 7 | КФХ «Вольница» | ст.Калитвенская ул.Кирова.45 | сельхозпроизводство | 64 |
| 8 | КФХ «Кудиновское» | ст.Калитвенская ул.Ленина.29 Кудинова Е.В. | Зерноводство, растеневодство | 479 |
| 9 | КХ «Станичник» | ст.Калитвенская ул.Калинина 29 а Ковалева Р.А. | Зерноводство, растеневодство | 633 |
| 10 | К(Ф)Х Путилин Н.М. | ст.Калитвенская ул.Щаденко.19 Путилин Н.М. | сельхозпроизводство | 191 |
| 11 | КХ «Водолей» | ст.Калитвенская ул.Кирова.40 | сельхозпроизводство | 31,5 |
| 12 | КФХ Белухин В.Д. | х.Ст.Станица Белухин В.Д. | Зерноводство, растеневодство | 360 |
| 13 | КФХ Лемешко В.Н. | ст. Калитвенская ул.Калинина 46 Лемешко В.Н. | сельхозпроизводство | 49 |
| 14 | пбоюл Андрианов Н.А. | ст.Калитвенская ул.Куйбышева,43 Андрианов Н.А. | сельхозпроизводство | 340 |
| 15 | пбоюл Вовчук Г.М. | ст.Калитвенская ул.Кирова,50 Вовчук Г.М | сельхозпроизводство | 149 |
| 16 | инд пр-ль Клыков В.Ф. | ст. Калитвенская ул.Кооперативная 26 Клыков В.Ф. | Зерноводство, растеневодство | 367 |
| 17 | инд.пр-ль Иванова Л.В. | ст Калитвенская ул. Горького 43 Иванова Л.В. | сельхозпроизводство | 86 |
| 18 | инд пр-ль Плужникова В.И. | г.Каменск-Шахтинский Плужникова В.И. | сельхозпроизводство | 235 |
| 19 | инд.пр-ль Зенцов В.Т. | ул. Горького 8 Зенцов В.Т. | сельхозпроизводство | 15 |
| 20 | инд.пр-ль Шарбатов М.А.оглы | .Каменск-Шахтинский Шарбатов М.А.оглы | сельхозпроизводство | 38 |
| 21 | инд.пр-ль Морозова К.И. | ст. Калитвенская ул. Пароходная 13 | сельхозпроизводство | 110 |
| 22 | ИП Мовсесян В.Г. | ст.Калитвенская ул. Советская 30 Мовсисян В.Г | сельхозпроизводство | 36 |
| 23 | ИП Деревянкина С.Н | г.Каменск-Шахтинский | сельхозпроизводство | 101 |
| 24 | ИП Польшанский А.В | г.Каменск-Шахтинск, ул.Орджоникидзе 42 кв. 36 | сельхозпроизводство | 11,7 |

Данные Росгосстата о развитии сельскохозяйственного производства в хозяйствах населения Калитвенского сельского поселения представлены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3.

Сельское хозяйство

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |  |  |  |
| Всего | гектар |  |  |  | 8 |
| Картофель | гектар | 42 | 4 | 25 | 3 |
| Овощи открытого и закрытого грунта | гектар | 30 | 1 | 19 | 2 |
| Другие культуры | гектар | 13 | 1546 | 4 | 3 |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | голова | 277 | 279 | 269 |  |
| Коровы | голова | 198 | 187 | 140 |  |
| Свиньи | голова | 184 | 199 | 123 |  |
| Овцы | голова | 70 | 78 | 49 |  |
| Козы | голова | 10 | 13 | 9 |  |
| Птица | голова | 5250 | 2100 | 2420 |  |
| Лошади | голова | 5 | 5 | 6 |  |
| Кролики | голова | 152 | 126 | 166 |  |
| Пчелосемьи | голова | 90 | 0 | 0 |  |

Данные о прочих предприятиях представлены в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4.

| № пп | Наименование предприятия | Юридический адрес | Учредители | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономическое состояние (стабильное, удовлетвори-тельное, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие предприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «КраснодарГазСтрой» | г.Краснодар ул.Гаражная, 75 Андреев В.В. |  | 120 | строительство | стабильное |
| 2 | Калитвенский УЭС ОАО «Ростовэнерго» | ст Калитвенская ул Садовая 26 Дурнев В.С. |  | 8 | Энерго-снабжение | стабильное |

Основными направлениями в развитии экономики поселения всегда было сельскохозяйственное производство.

Как и в большинстве сельских поселений района крайне незначительное  влияние на  развитие экономики Калитвенского сельского поселения имеет малый бизнес. К предприятиям малого бизнеса в поселении можно отнести предприятия торговли, а также ряд мелких сельскохозяйственных производств.

## 1.1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы Калитвенского сельского поселения.

Положения концепции социально-экономического развития Калитвенского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество среды проживания: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость населенного пункта, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части дорог и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в населенных пунктах. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложений по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

На современном этапе на территории Калитвенского сельского поселения активно реализуются областные целевые программы:

- Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы

- Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы.

- Инвестиционная программа Ростовской области на 2009 год.

- Концепция создания градоформирующих комплексов в городах Ростовской области.

- Областная программа по снижению напряженности на рынке труда Ростовской области на 2009 год.

- Областная целевая программа поддержки экспорта в Ростовской области на 2009-2010 годы

- Областная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 гг.»

- Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области.

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года

На современном этапе экономика Калитвенского сельского поселения развивается значительными темпами. Основные направления экономики поселения – сельское хозяйство.

Развитие агропромышленного комплекса предполагается на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Развитие направлений сельхозпроизводства и переработки в свободных экономических нишах: прудовое рыбоводство, переработка молочной продукции, грибоводство, консервное производство, тепличное хозяйство, производство экологически безопасных продуктов питания.

Приоритетными направлениями являются также мероприятия по созданию и улучшению инфраструктурного обустройства сельских населенных пунктов и строительство объектов здравоохранения, социально-культурного, образовательного назначения, так как от этого в значительной степени зависит качество жизни сельского населения и перспективы развития сельских населенных пунктов.

Очевидно, что строительство дорог, электросетевых объектов, АТС и ЛКС, жилых домов, школ, детских садов, спортивных комплексов, библиотек, больниц и домов культуры будет являться предпосылкой для динамичного экономического и социального развития сельских населенных пунктов и благоприятного и комфортного проживания на селе.

Между тем объемы вышеуказанного строительства должны соответствовать действительным потребностям той или иной местности (населенного пункта) с учетом общей численности населения, численности отдельных групп населения (детей дошкольного возраста, школьников, работающего населения, пенсионеров и т.д.), экономических показателей, перспектив развития населенного пункта и т.д.

Необходимость развития социальной сферы поселения обусловлена потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности населенного пункта как места постоянного жительства и обеспечивает экономику необходимыми трудовыми ресурсами.

Планируемые изменения в системе размещения объектов социальной сферы должны быть направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг с обеспечением их оптимальной доступности.

Большое значение для развития экономики Калитвенского сельского поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами.

Развитие малого и среднего бизнеса.

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

Формирование новых секторов экономики на территории поселения.

1. Развитие туристско–рекреационной отрасли, спортивного и охотничьего туризма, индустрии гостеприимства и народных промыслов.

В рамках реализации программы развития туризма, используя богатое историческое прошлое региона, наличие природных, рекреационных и культурных факторов предлагается создание современной туристско-рекреационной инфраструктуры, которая будет способствовать расширению спектра услуг, созданию новых рабочих мест и в целом росту экономического благосостояния населения.

### 1.2. Население.

Численность населения по данным паспорта муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» Каменского района с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.07.2007 г. составила 1395 человек.

Динамика численности населения согласно данных Паспорта муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» приведена в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.

| Наименование поселения | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2002 год | 01.01.2007 год | 01.07.2007 год |
| Калитвенское сельское поселение | 1394 | 1383 | 1395 |
| Ст. Калитвенская | 1144 | 1154 | 1174 |
| Х. Красный Яр | 121 | 110 | 108 |
| Х. Кудинов | 17 | 19 | 19 |
| Х. Муравлев | 112 | 100 | 97 |

По данным приведенной выше таблицы можно сделать о том, что численность населения в Калитвенском сельском поселении относительно стабильная и не претерпела каких либо сильных изменений в рассматриваемом периоде. Так, по сравнению с 2002 годом, по состоянию на 01.07.2007 г численность населения увеличилась лишь на 1 человека.

Немного по-другому обстоит дело с численностью населения в разрезе каждого населенного пункта. Отмечается более значительный рост населения в административном центре сельского поселения ст. Калитвенская. По состоянию   на 01.07.2007 года численность населения  по сравнению с 2002 годом увеличилась на 30 человек. Так же отмечается незначительный рост населения в х. Кудинов. В остальных же населенных пунктах х.Красный Яр и х. Муравлев численность населения имеет тенденцию снижения.

Одновременно наблюдается снижение численности пенсионеров по всем населенным пунктам. Данная категория лиц по поселению в демографической нагрузке остается значительной 33%.

Доля числа учащихся в поселении также обладает отрицательной динамикой. Стоит отметить, что доля учащихся в общей численности населения находится на крайне низком уровне и составляет всего 6,9%. Приблизительно так же выглядит ситуация и детьми дошкольного возраста, их доля в общей численности населения составляет 5,5%, но в последнее время наметился незначительный рост.

Показатели численности населения муниципального образования Калитвенское сельское поселение по возрастным группам приведены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2.

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Калитвенская |  | Красный Яр |  | Кудинов |  | Муравлев |  | всего |  |
|  |  | На 01.01.07г | На 01.07.07г | На 01.01.07г | На 01.07.07г | На 01.01.07г | На 01.07.07г | На 01.01.07г | На 01.07. 07г | На 01.01.07г | На 01.07.07г |
| 1. | Численность населения (чел), в т.ч.: | 1154 | 1174 | 110 | 108 | 19 | 19 | 100 | 97 | 1383 | 1395 |
|  | работающих | 601 | 611 | 5 | 9 | - | - | 5 | 5 | 611 | 625 |
|  | пенсионеров | 308 | 303 | 78 | 77 | 19 | 16 | 70 | 67 | 475 | 463 |
|  | учащихся | 99 | 85 | 9 | 8 | - | - | 4 | 3 | 112 | 96 |
|  | дошкольного возраста | 56 | 62 | 8 | 7 | - | - | 8 | 8 | 72 | 77 |
|  | женщин | 615 | 625 | 80 | 80 | 10 | 9 | 82 | 83 | 787 | 797 |
|  | мужчин | 544 | 555 | 29 | 29 | 8 | 8 | 20 | 20 | 601 | 612 |

## 1.2.1. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения по данным паспорта муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» Каменского района с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.07.2007 г. составила 1395 человек.

По причине отсутствия статистических данных по естественным и миграционным процессам в Калитвенском сельском поселении, при разработке прогноза численности населения на проектный период использовались данные по Каменскому району.

Естественное движение населения Каменского района на 25.05.2009 г. представлено в таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1.

| Период | Родилось | Умерло | Естественный прирост (- убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 463 | 1083 | -620 |
| 2004 | 504 | 1035 | -531 |
| 2005 | 487 | 1048 | -561 |
| 2006 | 517 | 996 | -479 |
| 2007 | 504 | 908 | -492 |
| 2008 | 529 | 872 | -343 |

Естественный прирост населения имеет отрицательное значение, что свидетельствует о естественной убыли населения. Динамика убыли населения позволяет говорить об устойчивой тенденции уменьшения показателей убыли населения.

Динамика естественной убыли населения, а также коэффициенты рождаемости, смертности и естественной убыли населения Каменского района приведены в таблице 1.2.1.2.

Таблица 1.2.1.2.

|  | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (человек) на 1000 человек населения |  |  |  |
| Каменский район | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Число умерших (человек) на 1000 человек населения |  |  |  |
| Каменский район | 20,4 | 19,0 | 17,4 |
| Коэффициенты естественного прироста (-убыли) населения (на 1000 человек населения; человек) |  |  |  |
| Каменский район | -9,8 | -8,4 | -6,8 |
| 1) Знак (-) означает убыль. |  |  |  |

При стабильном уровне рождаемости наблюдается сокращение смертности, при этом коэффициент смертности остается достаточно высоким (17,4).

Динамика соотношения рождаемости и смертности Каменского района в период 2006-2008гг. изображена на диаграмме 1.2.

Диаграмма 1.2.1. Соотношение рождаемости и смертности

Формирование численности населения происходит за счёт двух источников прироста (убыли): естественного и миграционного.

Миграционное движение населения Каменского района представлено в таблице 1.2.1.3.

Таблица 1.2.1.3.

| Период | Миграционный прирост (- убыль) |
| --- | --- |
| 2003 | -275 |
| 2004 | -262 |
| 2005 | -204 |
| 2006 | -253 |
| 2007 | -260 |
| 2008 | -134 |

Динамика миграционной убыли населения Каменского района приведена в таблице 1.2.1.4.

Таблица 1.2.1.4.

|  | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты миграционного прироста (убыли) 1) (на 1000 человек населения; человек) |  |  |  |
| Каменский район | -5,6 | -5,5 | -4,1 |
| 1) Знак (-) означает убыль. |  |  |  |

Сложившееся соотношение между естественным и миграционным процессом за рассматриваемый период в Каменском районе дает основание сделать вывод, что уменьшение численности населения идет за счет естественной и миграционной убыли населения.

Анализ ретроспективных данных позволяет сделать следующие выводы:

1. За 2008 год коэффициенты рождаемости, смертности и естественной убыли, а также коэффициент миграционного обмена и общей убыли населения составили:

| общий коэффициент рождаемости (ОКР) | 10,6 ‰; |
| --- | --- |
| общий коэффициент смертности (ОКС) | 17,4 ‰; |
| общий коэффициент естественной убыли | -6,8 ‰; |
| общий коэффициент миграционного обмена | -4,1 ‰; |
| общий коэффициент убыли населения | -10,9 ‰. |

2. За период 2006-2008 гг. в динамике рождаемости Каменского района наметился небольшой подъем. Число родившихся людей возрастает, а число умерших сокращается. Общий коэффициент рождаемости в течение последних трех лет имеет стабильный показатель 10,6‰. Уровень смертности за этот же период уменьшился с 20,4‰ (2006г.) до 17,4‰ (2008г.), т.е. на 3‰.

3. За весь рассматриваемый период коэффициент естественной прибыли отрицательный.

4. Коэффициент миграционного обмена также отрицательный.

В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношении возрастов. Естественное движение населения и сальдо миграции определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели. В возрастно-половом составе Калитвенского сельского поселения численность женщин доминирует над численностью мужчин. Диспропорция половой структуры появляется среди населения пенсионного возраста с 60 лет и старше. Это обусловлено значительно меньшей продолжительностью жизни у мужчин по сравнению с женщинами. Около 50% совокупной демографической нагрузки составляют пожилые люди.

Базовый прогноз численности населения Калитвенского сельского поселения произведен демографическим методом.

Прогнозирование численности населения Калитвенского сельского поселения базируется на пролонгации показателей динамики естественного и миграционного движения населения с учетом демографической ситуации на основании данных по Каменскому району.

Процент среднегодового прироста (убыли) населения, а также его составляющие являются основными показателями для дальнейшего прогноза численности населения.

За период 2006-2008гг. коэффициент рождаемости в Каменском районе держался стабильным 10,6‰, за этот же период коэффициент смертности уменьшился с 20,4‰ до 17,4‰, следовательно, темпы естественной убыли населения сократились.

Прогноз численности населения базируется на анализе демографической и миграционной обстановки за ретроспективный период. Прогнозные расчеты позволяют оценить влияние рождаемости, смертности и миграции на будущую структуру и численность населения.

Однако, в силу влияния на закономерности течения процессов воспроизводства, смертности и миграции населения сложного комплекса социально-экономических условий, прогноз численности населения носит гипотетический характер, т.е. основополагающую роль играют принимаемые предпосылки – будущее развитие воспроизводства, изменение уровня смертности и миграции.

Концепция демографического развития Калитвенского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

- при определении перспективной численности населения Калитвенского сельского поселения основным фактором сокращения темпов убыли населения является миграционный приток;

- увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей;

- при условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется рост численности населения Калитвенского сельского поселения за счет двух источников прироста: естественного и миграционного.

В прогнозных расчетах рождаемости, за основополагающий, принят показатель интенсивности – общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей. В настоящее время общий коэффициент рождаемости достиг уровня 10,6‰.

Одновременно следует отметить, что общий коэффициент рождаемости в течение последних трех лет имеет стабильно одинаковое значение. Произошедшие положительные изменения в рождаемости дают основание прогнозировать продолжение положительной тенденции и в дальнейшем.

В прогнозных расчетах рождаемости заложено постепенное плавное увеличение общего коэффициента рождаемости. На конец расчетного срока генерального плана общий коэффициент рождаемости может достигнуть 15‰. Учитывая, что увеличение рождаемости носит долгосрочный характер, в прогнозе принят средний уровень.

В процессе воспроизводства населения, в процессе смены поколений, смертность, наряду с рождаемостью, также играет главную роль. Показатель смертности населения является основным критерием, характеризующим уровень общественного здоровья.

Перспективные расчеты по определению численности населения поселения ориентированы на снижение темпов смертности за счет:

- снижения преждевременной смертности от всех причин за счет ее предотвратимой части;

- улучшения здоровья новорожденных и снижения младенческой смертности, снижения частоты социально значимых и социально обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркомания и др.).

Однако за короткий промежуток времени невозможно изменить негативные последствия прошлых лет: состояние здоровья и окружающей среды, социально-экономические изменения в жизни каждого человека. Поэтому прогнозируется постепенное снижение смертности. Общий коэффициент смертности прогнозируется в размере 10,5‰.

Произведенные прогнозные расчеты в рождаемости и смертности позволили определить величину естественного прироста населения в размере +4,5‰ на расчетный срок.

Значительную роль в формировании численности населения играет миграция. В перспективе прогнозируется увеличение миграционного притока населения, за счет него будет также идти прибыль населения. Коэффициент миграционной убыли на расчетный срок составит 0,5‰.

Прогноз численности населения Калитвенского сельского поселения

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. |  |  | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного притока |  |
| 2009-2015 | 33 | 30 | 3 | 1428 |
| 2015-2029 | 93 | 84 | 9 | 1488 |

Базовый прогноз численности населения Калитвенского сельского поселения разработан на основании окончательных данных по численности населения Паспорта муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» Каменского района. Численность населения Калитвенского сельского поселения была определена на уровне 1395 человек, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения Калитвенского сельского поселения на расчетный срок принята 1488 человек.

Распределение населения по населенным пунктам Калитвенского сельского поселения приведено в таблице 1.2.1.5.

Таблица 1.2.1.5

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел | Прогноз развития 2015г.,чел. | Прогноз развития 2029г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст.Калитвенская | 1174 | 1198 | 1246 |
| Х.Красный Яр | 108 | 111 | 117 |
| Х.Кудинов | 19 | 19 | 19 |
| Х.Муравлев | 97 | 100 | 106 |
| Всего по поселению | 1395 | 1428 | 1488 |

# 2. Стратегические направления градостроительного развития Калитвенского сельского поселения.

## 2.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Калитвенского сельского поселения положена концепция устойчивого развития.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к генеральному плану Калитвенского сельского поселения.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Калитвенского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного агротехнического и транспортного центра Ростовской области. Стратегической целью развития поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Калитвенского сельского поселения.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Калитвенское сельское поселение, границы населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

Муниципальное образование Калитвенское сельское поселение в соответствии с Законом Ростовской области от 27 декабря 2004 № 244-ЗС ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И НАДЕЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАМЕНСКИЙ РАЙОН И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЕГО СОСТАВЕ" является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в станице Калитвенская.

Генеральным планом предусмотрено:

Увеличение территории населенных пунктов за счет

- земель сельскохозяйственного назначения.

- водного фонда.

## 2.2. Земельные ресурсы.

## Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

На момент разработки генерального плана разграничение земель Калитвенского сельского поселения до конца не было завершено.

Общая площадь земель Муниципального образования Калитвенское сельское поселение в административных границах составляет 15900 га. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом.

| Категория земель | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 13793 | 13593 |
| 2. Земли населенных пунктов | 348 | 586 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 4 | 4 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | 10 | 10 |
| 5. Земли лесного фонда | 1402 | 1402 |
| 6. Земли водного фонда | 343 | 305 |
| 7. Земли запаса | - | - |
| ВСЕГО | 15900 | 15900 |

Перераспределение земельного фонда муниципального образования Калитвенское сельское поселение по категориям земель (га) изображено на рис.  2.2.1.1.

Рис.2.2.1.1. Распределение земельного фонда по категориям, га (расчетный срок).

### 2.2.2. Земли сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предоставленные для этих целей».

В рамках выполнения работ по подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Калитвенского сельское поселение», согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 13793 га.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения на расчетный срок сократится на 200 га за счет перевода их в земли населенных пунктов (станица Калитвенская и хутор Красный Яр) и составит 13288 га.

Необходимо отметить, что уже в настоящее время в станице Калитвенская 0,74 га земель сельхозназначения находится в границах населенного пункта.

Кадастровые номера участков, переводимых в земли населенных пунктов, указаны в таблице 2.2.2.1., а схема размещения этих участков показана на схемах 2.2.2.1. и 2.2.2.2.

Схема 2.2.2.1. перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли станицы Калитвенская.

Схема 2.2.2.2. перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли хутора Красный Яр.

Таблица  2.2.2.1.

| № п/п | Кадастровый номер | Цель | Вид права | Поль-зова-тель | Площадь участка, м2 | Переводимая площадь, м2 | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Из земель колхоза им. ХХII партсъезда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 61:15:0602201:1939 | - | - | - | 16270,36 | 16270,36 | - |
| 2 | 61:15:0602201:2156 | Для сельскохозяйственного производства | - | - | 9558,41 | 9558,41 | - |
| 5 | 61:15:0602201:2278 | Для сельскохозяйственного производства |  |  | 5138 | 5138 | - |
| 6 | 61:15:0602201:2282 | Для сельскохозяйственного производства |  |  | 16268,33 | 16268,33 | - |
| 7 | 61:15:0602201 | - | - | - | 4128,46 | 4128,46 | Располагается в кадастровом квартале 61:15:0602201 |
| 8 | Участок 1 | - | - | - | 1842,54 | 1842,54 | Земельный участок расположен в западной части станицы Калитвенской. Западная и южная границы земельного участка проходит по существующей границе населенного пункта вдоль кладбища, на востоке - по существующей границе ЗУ с кадастровым номером 61:15:0602201:2156, на севере граничит с территорией бывшей фермы. |
| 9 | Участок 2 | - | - | - | 75410,93 | 75410,93 | Земельный участок расположен в западной части станицы Калитвенской. На западе земельный участок граничит с территорией бывшей фермы, а также участками с кадастровыми номерами 61:15:0602201:2156, 61:15:0602201:2278. На севере граница проходит по дороге местного значения до пересечения дорог, далее в северном направлении вдоль дороги на хутор Красный Яр. На юге граница земельного участка идет по существующей границе населенного пункта. |
| 10 | Участок 3 | - | - | - | 23376,05 | 23376,05 | Земельный участок расположен в западной части станицы Калитвенской. Северная граница земельного участка проходит вдоль кладбища, с востока — повторяет существующую границу населенного пункта. На юге идет вдоль автодороги (въезд в станицу Калитвенс-кая), таким образом, имея общую границу с Участком 4, до пересечения с дорогой на кладбище и далее по ней с западной стороны. |
| 11 | Участок 4 | - | - | - | 8991,49 | 8991,49 | Земельный участок расположен в западной части станицы Калитвенской. Земельный участок под автодорогой г. Каменск-Шахтинский — ст. Калитвенская |
| 12 | Участок 5 | - | - | - | 34428,44 | 34428,44 | Земельный участок расположен в западной части станицы Калитвенской. Земельный участок под автодорогой г. ст. Калитвенская — х. Нижнесазонов |
| 13 | Участок 6 | - | - | - | 4697,57 | 4697,57 | Земельный участок для размещения водонапорной башни расположен в западной части станицы Калитвенской. Имеет трехугольную форму. С севера имеет общую границу с Участоком 4 под автодорогой г. Каменск-Шахтинский — ст. Калитвенская, с запада — проходит вдоль ЛЭП 35 кВт, с востока повторяет существующую границу населенного пункта. |
| 14 | Участок 7 | - | – | - | 113603,82 | 113603,82 | Земельный участок расположен в западной части станицы Калитвенской. Имеет трехугольную форму. Северная и западная границы идут вдоль автодорог г. Каменск-Шахтинский — ст. Калитвенская, ст. Калитвенская — х. Нижнесазонов, таким образом, имея общие границы с Участками 4, 5 соответственно. С востока - проходит по существующей границе населенного пункта. |
| 15 | Участок 8 | - | - | - | 64670,82 | 64670,82 | Земельный участок расположен в западной части станицы Калитвенской. С запада граница земельного участка проходит вдоль ЛЭП 35 кВ, на севере и востоке - повторяет существующую границу населенного пункта, на юге идет по полевой дороги. Земельный участок представляет собой территорию бывшей фермы, за исключением участка ранее поставленного на кадастровый учет в кадастровом квартале 61:15:0602201 |
| 16 | Участок 9 | - | - | - | 151723,79 | 151723,79 | Земельный участок расположен в западной части станицы Калитвенской. С запада граница земельного участка проходит вдоль ЛЭП 35 кВ, также автодороги ст. Калитвенская — х. Нижнесазонов, южная граница идет вдоль полевой дороги, на востоке и северо-востоке - повторяет существующую границу населенного пункта, на севере - по полевой дороге, таким образом, имея общую границу с Участком 8. |
| 17 | Участок 10 | - | - | - | 51072,29 | 51072,29 | Земельный участок расположен в южной части станицы Калитвенской. На севере граница земельного участка проходит по существующей черте населенного пункта, на западе идет по полевой дороге, на юго-западе проходит по северной границе земельного участка с кадастровым номером 61:15:0602201:1939, юго-восточная граница проходит вдоль зеленых насаждений. |
| 18 | Участок 11 | - | - | - | 80515,71 | 80515,71 | Земельный участок расположен в южной части станицы Калитвенской. На северо-западе граница земельного участка частично проходит вдоль дороги ст. Калитвенская — х. Нижнесазонов, а также имеет общую границу с Участком 9. На юго-западе участок граничит с земельным участком с кадастровым номером 61:15:0602201:2282, на севере - с земельным участком с кадастровым номером 61:15:0602201:1939. На юго-востоке граница проходит вдоль зеленых насаждений. |
| 19 | Участок 12 | - | - | - | 148948,42 | 138948,42 | Земельный участок расположен на южной, юго-восточной и восточной части станицы Калитвенской. Западная граница участка совпадает с существующей чертой населенного пункта, юго-западнее существующей жилой застройки граница идет вдоль зеленых насаждений до юго-восточной точки земельного участка с кадастровым номером 61:15:0602201:2282, далее в общем юго-восточном направлении до русла реки Северский Донец. С востока граница земельного участка идет по руслу реки Северский Донец, повторяя границу муниципального образования «Калитвенское сельское поселение». |
| 20 | Участок 13 | - | - | - | 1200000 | 1200000 | Земельный участок расположен в юго-восточной части хутора Красный Яр, имеет вытянутую форму. Северная и северо-восточная граница участка совпадает с существующей границей населенного пункта 990м, поворачивает на юго-восток и идет по дороге 1750м, поворачивает на юго-запад и огибает лесной массив 1470м, далее по прямой на юго-запад 830м до пересечения с дорогой, поворачивает на северо-запад идет вдоль дороги и лесополосы 1230м до пересечения с существующей границей населенного пункта. |
|  |  | Итого переводим |  |  |  | 2000645 |  |
| 3 | 61:15:0602201:2242 | Для сельскохозяйственного производства |  |  | 4329,95 | 4329,95 | Располагается в существующих границах населенного пункта |
| 4 | 61:15:0602201:2243 | Для сельскохозяйственного производства |  |  | 3086,7 | 3086,7 | Располагается в существующих границах населенного пункта |
|  |  | Итого |  |  |  | 7416,65 |  |

### 2.2.3. Земли населенных пунктов.

Согласно Устава на территории муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» находятся 4 населенных пункта населенных пунктов с центром в ст.Калитвенская.

Населенные пункты, входящие в состав

Муниципального образования Калитвенское сельское поселение

| Наименование населенного пункта | Территория, га | % |
| --- | --- | --- |
| Станица Калитвенская | 202,5(0,74) | 58,19 |
| Хутор Красный Яр | 42,74 | 12,28 |
| Хутор Кудинов | 33,98 | 9,76 |
| Хутор Муравлев | 68,8 | 19,77 |
| Итого | 348,02 | 100 |

Общая площадь земель населенных пунктов на территории муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» составляет 348 га, в процентном выражении это составляет 2,19% от общей площади поселения.

Границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, не утверждены в установленном законодательством порядке.

## Перераспределение земель населенных пунктов

В ходе проведенных работ выяснилось, что границы населенных пунктов не утверждены в установленном законодательством порядке и площади населенных пунктов в предоставленных границах отличаются от площадей, предоставленных в экспликации, поэтому были приняты новые границы всех населенных пунктов.

Схемы существующей и планируемой границ населенных пунктов поселения разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной администрацией Калитвенского сельского поселения, правоустанавливающих и право удостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

Планируемые границы разработаны с учетом фактического использования земель населенных пунктов и перспектив их развития.

| Наименование населенного пункта | Существующие, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Станица Калитвенская | 202,5(0,74) | 320,42 |
| Хутор Красный Яр | 42,74 | 162,74 |
| Хутор Кудинов | 33,98 | 33,98 |
| Хутор Муравлев | 68,8 | 68,8 |
| Итого | 348,02 | 585,94 |

Территория земель населенных пунктов на расчетный срок увеличится до 586 га, за счет перевода:

- земель сельскохозяйственного назначения  в земли населенных пунктов – 200 га

- земель водного фонда – 38 га.

Границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, после принятия генерального плана Калитвенского сельского поселения должны быть утверждены в установленном законодательством порядке.

### 2.2.4. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической  деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских округов отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Границы земель транспорта

Как указано в ч. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских округов, отображаются существующие и планируемые границы земель транспорта и границы зон транспортной инфраструктуры.

В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права, на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Границы земель специального назначения

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории МО «Калитвенское сельское поселение», следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ.

Площадь земель промышленности и транспорта на расчетный срок не изменится и останется на прежнем уровне – 4,0 га.

## 2.2.5. Земли особо охраняемых территорий

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии с данными кадастровой палаты на кадастровом учете земли особо охраняемых природных территорий в МО «Калитвенское сельское поселение» составляют 10 га.

На землях особо охраняемых территорий расположен санаторий «Каменский».

Земли особо охраняемых территорий в Калитвенском сельском поселении на расчетный срок останутся без изменений.

## 2.2.6. Земли лесного фонда

Согласно п. 1 ст. 101 Земельного кодекса Российской Федерации «к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории МО «Калитвенское сельское поселение» имеется 1402 га земель лесного фонда.

Статья 6. Земельного кодекса РФ «Земли, на которых располагаются леса

1. Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий.

2. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.

3. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности».

В состав земель лесного фонда не включены леса, учтенные в других категориях.

Площадь земель лесного фонда на расчетный срок останется без изменений.

## 2.2.7. Земли водного фонда.

С целью установления нормативных оснований отображения в генеральном плане Старостаничного сельского поселения границ водных объектов необходимо обозначить рассмотреть положения действующего водного законодательства, которые должны быть положены в основу для подготовки документа территориального планирования.

Нормы Земельного кодекса Российской Федерации регламентируют состав и порядок установления границ земель водного фонда. Так, ст. 102 Земельного кодекса Российской Федерации установлены принципы определения земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, а именно:

«1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков».

В нормах Водного кодекса Российской Федерации используются следующие основные понятия

«водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;

водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федерации».

Статья 5 Водного кодекса Российской Федерации классифицирует водные объекты, а именно:

«1. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на:

1) поверхностные водные объекты;

2) подземные водные объекты.

2. К поверхностным водным объектам относятся:

2) водотоки (реки, ручьи, каналы);

3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);

4) болота;

5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);

Границы водного фонда поселения построены на основании предоставленного картматериала. При этом учитывалось, что по территории поселения протекает река Северский Донец. Площадь земель водного фонда 343 га.

Проектом предусмотрено установить границы станицы Калитвенской посередине русла реки Северский Донец в связи с тем, что невозможно точно определить границу по берегу реки вследствие того, что водный режим этой реки регулируется ГТС. Площадь земель водного фонда уменьшится на 38га.

Площадь земель водного фонда составит 305 га.

# 3. Современное использование территории населенных пунктов Калитвенского сельского поселения.

## 3.1. Станица Калитвенская

Строение станицы существенно не изменилось по сравнению с описанным ранее: станица напоминает скорее городское поселение, нежели сельское: 6 продольных улиц  и 14 поперечных улиц  делят станицу на ряд мелких кварталов. В южной части за балкой Варгуна находилась часть станицы с более неупорядоченным строением и неплановым размещением строений.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловой центр находится в центральной части станицы и состоит из двух частей – район расположения администрации (здесь же расположены школа, АТС, магазины. Вторая часть центра находится ближе к берегу реки в районе Дома культуры.

Производственные территории располагаются с западной части станицы, где расположены МТМ, элеватор и др. Основные животноводческие объекты вынесены за территорию хутора – в северном направлении (МТФ, СТФ, ПТФ).

Рекреационная зона представлена сквером в районе администрации поселения, парком около Дома культуры,  а также  зелеными насаждениями в виде отдельных посадок и береговой зоны реки Северский Донец.

Территории сельхозиспользования расположены в Северной и юго-западной частях станицы. Территории сельхозиспользования в основном представлены пашнями.

## 3.2. Хутор Красный Яр

Градообразующей и единственной улицей  хутора является улица Центральная. Основные жилые здания и сооружения хутора располагаются по этой улице бессистемно.

Жилая застройка  представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Единый общественно-деловой центр поселка не сформирован.

Границы населенного пункта построены так, что в них входит исключительно селитебная территория.

## 3.3. Хутор Кудинов

Хутор является малым населенным пунктом, в котором проживает всего 18 человек. Жилые дома расположены хаотично по территории хутора.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Единый общественно-деловой центр поселка не сформирован.

## 3.4. Хутор Муравлев

Хутор Муравлев расположен вдоль автомобильной дороги х. Кудинов - х. Бородинов. Сформированной структуры хутор не имеет. Расположение построек вдоль дороги хаотичное.

Жилая застройка  представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловой застройки в поселке нет.

Территории сельхозиспользования в основном представлены пашнями.

# 4. Развитие планировочной структуры населенных пунктов. Функциональное зонирование территории.

Градостроительная организация населенного пункта характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

Планировочная структура населенного пункта – система основных улиц и площадей, озелененные и водные пространства, присущие данному населенному пункту, черты и особенности.

В генеральном плане Калитвенского сельского поселения предлагается преемственное развитие сформированной среды населенных пунктов, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры с учетом характерных особенностей ландшафта. Генеральным планом предполагается развитие станицы Калитвенская.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили линейно-компактный характер развития населенных пунктов вследствии их исторического расположения. Основными ограничениями развития станицы Калитвенская являются: с востока – река Северский Донец, с севера и северо-востока – зона 1% подтопления.

Развитие планировочной структуры станицы Калитвенская.

Развитие населенного пункта станица Калитвенская генеральным планом предлагается в основном в южном и юго-западном направлениях. Здесь предполагается строительство всей массы нового жилья.

В кварталах 1-13 предполагается индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками, размер участков не более 0,1-0,15 га. Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами - коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Учитываются особенности демографического состава населения. Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Здесь же отводятся кварталы под общественно-деловую застройку. В квартале 14 будет расположен детский сад на 18 мест, в непосредственной близости от  жилых кварталов.

В квартале 15 генпланом запроектировано строительство культурно-спортивного комплекса.

В кварталах 16 и 17 предлагается разместить торговые помещения и предприятия бытового обслуживания, а также  предприятие общественного питания.

Для отдыха жителей существующей и перспективной жилой застройки генеральным планом предусмотрено создание парков и скверов. А для снижения негативного действия от пром зоны расположенной рядом с существующей и проектируемой жилой застройкой, генпланом предлагается создание лесного массива, лесополос.

Схема перспективного развития станицы Калитвенская.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 1,86 |  | 1 |
| 2 | ИЖС | 1,68 |  | 1 |
| 3 | ИЖС | 2,40 |  | 1 |
| 4 | ИЖС | 1,60 |  | 1 |
| 5 | ИЖС | 3,15 |  | 1 |
| 6 | ИЖС | 1,77 |  | 2 |
| 7 | ИЖС | 1,44 |  | 2 |
| 8 | ИЖС | 0,76 |  | 2 |
| 9 | ИЖС | 0,63 |  | 2 |
| 10 | ИЖС | 2,38 |  | 2 |
| 11 | ИЖС | 1,40 |  | 2 |
| 12 | ИЖС | 2,24 |  | 2 |
| 13 | ИЖС | 1,88 |  | 2 |
|  | Итого | 23,19 |  | 2 |
| Общественно-деловая застройка (ОД) |  |  |  |  |
| 14 | Объекты торговли и бытового обслуживания населения | 0,50 | 0,36 | 2 |
| 15 | Спорткомплекс | 2,00 | 1,43 | 2 |
| 16 | Детский сад на 18 мест | 0,12 | 0,09 | 1 |
| 17 | Объекты торговли и бытового обслуживания населения | 0,34 | 0,24 | 2 |
| 18 | Кафе 50 мест, гостиница – 9 мест, рынок | 1,17 | 0,84 | 2 |
| 19 | Банно-прачечный комбинат, пожарное депо, предприятия малого бизнеса, в том числе: | 3,51 | 2,51 | 1-2 |
| 19б | Банно-прачечный комбинат | 0,60 | 0,43 | 1 |
| 19в | Пожарное депо | 0,50 | 0,36 | 1 |
| 19г | Гостиница | 0,50 | 0,36 | 2 |
| Итого | 9,24 |  | 6,62 |  |
| Коммунально-складская зона |  |  |  |  |
| 20 (причал) | 0,34 | - | - |  |
| Всего | 29,62 | 0,434 | 19,65 |  |

В северо-западной части станицы генеральным планом предлагается разместить банно-прачечный комплекс и пожарное депо на 1 пожарную машину, квартал 19. В квартале 18 будет сформирована общественно-деловая зона, включающая в себя гостиницу, центральный рынок и предприятие общественного питания.

На расчетный срок генеральным планом предлагается благоустроить берег реки Северский Донец. Здесь будет создан общественный пляж для отдыха местных жителей и гостей станицы. Западнее проектируемого пляжа будет создана зона парков и скверов. Южнее пляжа запроектирована спортивная площадка со стадионом.

На берегу реки Северский Донец севернее пляжа и парковой зоны предусмотрена коммунально-складская зона с причалом.

Развитие планировочной структуры хутора Красный Яр.

Развитие населенного пункта хутора Красный Яр на перспективу связано с планируемым созданием на территориях к юго-востоку от существующего в настоящее время хутора нового экопоселения.  Законодательной базой и нормативно-правовыми документами статус таких образований не определен. С учетом этого в данном проекте определена только территория, которая может быть использована для размещения экопоселения. Схема выделяемых для экопоселения территорий приведена ниже.

Экологические поселения (экопоселения) создаются  для организации экологически чистого пространства для жизни группы людей, как правило, исходящих из концепции устойчивого развития и организующих питание за счёт органического сельского хозяйства. Экопоселения  являются одной из форм идейной общины.

В различных экологических поселениях встречаются разные экологические (природоохранные) ограничения и самоограничения производства и оборота товаров, применения тех или иных материалов или технологий, образа жизни. В качестве наиболее распространённых примеров можно привести:

- Устойчивое земледелие — использование неистощительных технологий обработки земли. Как правило, также бывает запрещено использование ядохимикатов и пестицидов на территории экопоселения.

- Минимизация энергопотребления — достаточно распространённая практика, проявляющаяся в строительстве энергоэффективного жилья, использовании возобновляемых источников энергии, минимизации бытового энергопотребления.

- Часто на территории экопоселений не приветствуется курение, употребление спиртных напитков и нецензурная лексика вплоть до полного их запрета.

- Большинство жителей экопоселений обычно придерживаются систем здорового образа жизни, который включает в себя закаливание, посещение бани, активную физическую нагрузку, позитивный жизненный настрой.

Часто встречается стремление к автономности и независимости от поставок извне, к определённому самообеспечению. В большинстве сельских и пригородных экопоселений их жители стремятся сами выращивать для себя экологически чистые продукты питания, с применением технологий органического сельского хозяйства. В некоторых (как правило, более крупных) экопоселениях удаётся создавать собственное производство так же одежды, обуви, посуды и других вещей, необходимых для жителей экопоселения и (или) товарообмена с внешним миром. Как правило, продукция должна производиться из местных возобновляемых природных материалов или отходов/вторсырья, по экологически чистым технологиям, а также экологически безопасно использоваться и утилизироваться. (На практике не всегда удаётся достичь всех поставленных целей).

Число людей в экопоселениях может варьироваться в пределах 50—150 жителей, поскольку в этом случае, согласно сведениям социологии и антропологии, будет обеспечиваться вся необходимая для такого поселения инфраструктура.

Схема размещения экопоселения в районе хутора Красный Яр.

Функциональное зонирование территории

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории города

- историко-культурную и планировочную специфику города

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

- Жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Общественно-деловые зоны;

- Производственные зоны

- зона коммунально-складских предприятий

- Рекреационные зоны

- Зоны специального назначения

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Зоны перспективного развития:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона общественно-деловой застройки;

- зона коммунально-складских предприятий;

- зона планируемых парков и скверов;

- зона лесного массива;

- зона объектов отдыха и спорта;

- зона физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа.

## 5.  Жилой фонд и развитие жилых зон.

## 5.1. Существующий жилой фонд.

Сводные данные, предоставленные МУП «Атион» свидетельствуют, что  общая площадь жилого фонда по всем населенным пунктам составляет около  31 тысяч м2 , в том числе по населенным пунктам (в тысячах м2):

- Станица Калитвенская    - 24,7

- Хутор Красный Яр           - 2,7

- Хутор Кудинов                 - 0,3

- Хутор Муравлев               - 3,3.

- по материалу стен жилые дома сельского поселения распределяются в следующем соотношении: каменные, кирпичные — 40%; деревянные — 34%; смешанные – 21%, прочие — 5%.

- процент благоустройства жилого фонда;

- газоснабжением —  0%. Обеспечение газом – баллонным по заявкам населения;

- электроснабжением — 100%.

В поселении имеется  7 многоквартирных жилых домов  общей площадью около 0,9 тысяч м2.   Информация о состоянии многоквартирных домов по состоянию на 01.01.2009 г. представлена в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1.

| № п/п | Адрес | Кол-во квартир | Общая площадь | Жилая площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ст. Калитвенская |  |  |  |
| 1 | Ул. Пароходная. 32 | 2 | 146,1 | 108,7 |
| 2 | Ул. Кирова,12 | 3 | 111,9 | 78,9 |
| 3 | Ул. Кирова,42 | 2 | 121,5 | 79,2 |
| 4 | Ул. Ворошилова, 24 | 2 | 125,6 | 87,7 |
| 5 | Ул. Калинина,39 | 2 | 153,3 | 78,5 |
| 6 | Ул. Калинина,45 | 2 | 127,0 | 83,7 |
| 7 | Ул. Калинина,48 | 2 | - | - |
|  | Итого - 7 | 15 | Более 785,4 | Более 516,7 |

Объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности по данным паспорта муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» Каменского муниципального района  на территории поселения нет.

Ветхими и аварийными в Калитвенском сельском поселении признаны дома общей площадью 0,3  тысячи м2 , в которых проживает 17 человек.  За период 2007-2008 год по данным Росгосстата ситуация не изменилась.

Удельный все ветхого жилого фонда не высок и составляет 0,4% от общей площади жилого фонда, однако в целом износ жилого фонда достаточно высок.

Количество вводимого в эксплуатацию нового жилья по поселению незначительная и составляло в 2006-2008 годах  133-272 м2 в год, что видно из таблицы 5.1.2. Данные  таблицы свидетельствуют о двухкратном увеличении ввода жилья в эксплуатацию за последние годы. Следует признать, что уровень жилищного строительства недостаточен.

Таблица 5.1.2.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилих домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 133 | 200 | 272 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м.общей площади | квадратный метр общей площади | 133 | 200 | 272 |

В целом, жилой фонд города отличается низкой  степенью благоустройства.

Средняя жилищная обеспеченность по Калитвенскому сельскому  поселению 22,3 м2 .

## 5.2. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого поселка.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика включает в себя:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы поселка, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активизация развития малоэтажного жилищного строительства;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

На современном этапе в Калитвенском сельском поселении действуют следующие жилищные программы:

- областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» на 2006-2015 годы»;

- областная адресная программа «Переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004-2011 годы»;

- областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009 году»;

- областная целевая программа оказания государственной поддержки гражданам по приобретению жилья в Ростовской области на 2006-2010 годы.

На современном этапе жилищная обеспеченность по станице Калитвенская составляет 21 м2.

На расчетный период Генерального плана (2029г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п.п. | Показатели | Единицы измерения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 1198 | 1246 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 25 | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 29,95 | 37,38 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 24,7 | 29,95 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,3 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 24,4 | 29,95 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 5,55 | 7,43 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 4,82 | 6,17 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 0,73 | 1,26 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 12,33 | 16,51 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 10,69 | 10,86 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 1,64 | 5,65 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства станицы Калитвенская на расчетный срок.

| Кварталы | Территории кварталов га | Население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Индивидуальное жилое строительство (ИЖС) |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,86 | 0,03 | 0,84 | - | 0,84 |
| 2 | 1,68 | 0,03 | 0,76 | - | 0,76 |
| 3 | 2,40 | 0,04 | 1,08 | - | 1,08 |
| 4 | 1,60 | 0,02 | 0,72 | - | 0,72 |
| 5 | 3,15 | 0,05 | 1,42 | - | 1,42 |
| 6 | 1,77 | 0,03 | 0,80 | - | 0,80 |
| 7 | 1,44 | 0,02 | 0,65 | - | 0,65 |
| 8 | 0,76 | 0,01 | 0,34 | - | 0,34 |
| 9 | 0,63 | 0,01 | 0,28 | - | 0,28 |
| 10 | 2,38 | 0,04 | 1,07 | - | 1,07 |
| 11 | 1,40 | 0,02 | 0,63 | - | 0,63 |
| 12 | 2,24 | 0,03 | 1,01 | - | 1,01 |
| 13 | 1,88 | 0,03 | 0,85 |  | 0,85 |
| Итого | 23,19 | 0,35 | 10,44 |  | 10,44 |

Первая очередь строительства

Структура жилищного строительства по видам

|  |  |  | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды застройки | % | в тыс.м2 | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 5,55 | 0,73 | 4,82 |
| ИТОГО | 100 | 5,55 | 0,73 | 5,55 |

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2 /га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 5,55 | 450 | 12,33 |
| - малоэтажная застройка | - | - | - |
| Итого | 5,55 | - | 12,33 |

Для размещения 5,55 тысяч м2 жилья потребуется 12,33 га территории, в том числе 10,69  га новых территорий.

Первая очередь строительства жилья может осуществляться в кварталах 1-5 (площадь территории 10,69 га) и на реконструируемых землях  (1,64 га), на которых предусмотрено строительство 0,73 тысяч м2 жилья.

Расчетный срок

Структура жилищного строительства по видам

|  |  |  | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды застройки | % | в тыс.м2 | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 7,43 | 1,26 | 6,17 |
| - малоэтажная застройка | - | - | - | - |
| ИТОГО | 100 | 7,43 | 1,26 | 6,17 |

Для размещения 7,43  тысяч м2 жилья потребуется 16,51  га территории, в том числе 13,71 га новых.  На реконструируемых территориях (2,8 га)  предусмотрено строительство 1,26 тысяч м2 жилья.

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2 /га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 7,43 | 450 | 16,51 |
| - малоэтажная застройка | - |  | - |
| Итого | 7,43 | - | 16,51 |

Генеральным планом под новое жилищное строительство на расчетный срок предусмотрено 23,19 га новых  территорий.

Объемы жилищного строительства, рассчитанные для станицы Калитвенская, высоки, учитывая не высокие темпы ввода жилья последнего времени, но они необходимы для того чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь в населенных пунктах поселения.

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства станицы Калитвенская на расчетный срок

| Кварталы | Территории кварталов га | Население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Индивидуальное жилое строительство (ИЖС) |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,86 | 0,03 | 0,84 | - | 0,84 |
| 2 | 1,68 | 0,03 | 0,76 | - | 0,76 |
| 3 | 2,40 | 0,04 | 1,08 | - | 1,08 |
| 4 | 1,60 | 0,02 | 0,72 | - | 0,72 |
| 5 | 3,15 | 0,05 | 1,42 | - | 1,42 |
| 6 | 1,77 | 0,03 | 0,80 | - | 0,80 |
| 7 | 1,44 | 0,02 | 0,65 | - | 0,65 |
| 8 | 0,76 | 0,01 | 0,34 | - | 0,34 |
| 9 | 0,63 | 0,01 | 0,28 | - | 0,28 |
| 10 | 2,38 | 0,04 | 1,07 | - | 1,07 |
| 11 | 1,40 | 0,02 | 0,63 | - | 0,63 |
| 12 | 2,24 | 0,03 | 1,01 | - | 1,01 |
| 13 | 1,88 | 0,03 | 0,85 |  | 0,85 |
| Итого | 23,19 | 0,35 | 10,44 |  | 10,44 |

## 5.3. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и бытового обслуживания

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие виды учреждений: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

5.3.1. Культурно-бытовое обслуживание населения.

## 5.3.1.1. Система здравоохранения.

На территории поселения существует сеть не только муниципальных и государственных учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь населению Калитвенского сельского поселения и подчиненных его администрации населенных пунктов, но и ряд учреждений оказывающих условия по оздоровлению жителей (баз отдыха и т.д.). Главная конечная цель работы учреждений здравоохранения - сохранение и укрепление здоровья населения.

Данные о системе здравоохранения Калитвенского сельского поселения представлены в таблице 5.3.1.1.1. В таблице указаны и детские оздоровительные лагери и санаторий, находящиеся на территории поселения.

Таблица 5.3.1.1.1.

| № № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинские учреждения |  |  |  |
| 1 | Отделение Богдановской участковой больницы | ст.Калитвенская, ул Калинина 20 | Необходим ремонт |
| 2 | ФАП х.Муравлев | Х.Муравлев, Ул.Зеленая 98 |  |
| 3 | ФАП х.Красный Яр | Х.Красный Яр, ул.Песчаная 54 |  |
| 4 | ДОЛ «Зои Космодемьянской» | Ст. Калитвенская | Детский оздоровительный лагерь |
| 5 | ДОЛ «Сосновый бор» | Ст. Калитвенская | Детский оздоровительный лагерь |
| 6 | ДОЛ «Сосна» | Ст. Калитвенская | Детский оздоровительный лагерь |
| 7 | ДОЛ «Дружба» | Ст. Калитвенская | Детский оздоровительный лагерь |
| 8 | ДОЛ «Олега Кошевого» | Ст. Калитвенская | Детский оздоровительный лагерь |
| 9 | МУ СОЦ «Радость» | Ст. Калитвенская | Детский оздоровительный лагерь |
| 10 | Санаторий «Каменский» | Ст. Калитвенская |  |

Распределение медицинских учреждений, по данным паспорта муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» Каменского муниципального района  приведены в таблице 5.3.1.1.2

Таблица 5.3.1.1.2

| Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калитвенская |  | Красный яр |  | Муравлев |  | Всего |  |
| Медицинские учреждения: | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.07 | На 01.07.07 |
| больницы, (кол-во/кол-во коек) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федьдшерско-акушерские пункты, (кол-во) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| поликлиники, (кол-во) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| амбулатории, (кол-во) | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| другие учреждения | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 | 7 |

К  другим учреждениям отнесены  ДОЛ, расположенные в непосредственной близости от ст. Калитвенская.

## 5.3.1.2. Система образования.

Главная задача муниципальной системы образования - повышение качества и доступности образования. Основной реализуемый принцип в образовании города - его непрерывность от дошкольного до профессионального.

Число дошкольных образовательных учреждении (ДОУ) на территории поселения минимальное – одно  ДОУ в станице Калитвенская при численности детей в нем – 36, что составляет 46% детей поселения (по ст. Калитвенской – 58%). Создание ДОУ по другим населенным пунктам поселения экономически не обосновано, так как численность детей этой возрастной группы  в них не превышает 7-8 человек, а на х. Кудинов их совсем нет.

Система школьного образования постепенно приходит в упадок. В 2007/2008 учебном году в поселении имеется только 1 школа, в которой на 1.07.2007 г. обучается 96 учащихся, Численность детей в общеобразовательных учреждениях (ОУ) продолжает сокращаться и за полугодие с 01.01.2007 по 01.07.2007 года уменьшилась на 14,3% (со 112 до 96 учащихся). С учетом уровня рождаемости в поселении не следует ожидать заметного увеличения учащихся в ближайшие годы, что подтвердили и данные Росгосстата за 2008 год: численность учащихся увеличилась до 104 или на 8,3% по сравнению с 2007 годом.

Данные об учреждениях образования в Калитвенском сельском поселении представлены в таблице 5.3.1.2.1.

Таблица 5.3.1.2.1.

| № № п/п |  | Наименование учреждения | Адрес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебные заведения |  |  |  |  |
| 1 | МОУ СО Калитвенская школа |  | ст.Калитвенская, ул Калинина 35 |  |

Распределение образовательных учреждений, по данным паспорта муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» Каменского муниципального района  приведены в таблице 5.3.1.2.2

Таблица 5.3.1.2.2.

| Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калитвенская |  | Красный яр |  | Муравлев |  | Всего |  |
| Образовательные учреждения: | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.07 | На 01.07.07 |
| дошкольные образовательные учреждения, (кол-во/кол-во детей) | 1/36 | 1/36 |  |  |  |  | 1/36 | 1/36 |
| школы, (кол-во/кол-во учащ.), в т.ч.: - начальная школа (кол-во/кол-во учащ.), - основная школа (кол-во/кол-во учащ.), - средняя полная школа (кол-во/кол-во учащ.), - вечерняя сменная школа (кол-во/кол-во учащ.), - школа-интернат (кол-во/кол-во учащ.) | 1/96 | 1/96 |  |  |  |  | 1/96 | 1/96 |

Радиус доступности от поселков до школы не выдержан, но в поселении курсирует школьный автобус, что является традиционно сложившейся практикой для таких поселков.

Основные направления работы в системе общего образования нацелены на обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования и создание условий для повышения качества образования.

В сфере общего образования, существует ряд проблем:

- сложность проведения реструктуризации сети образовательных учреждений в связи с малочисленностью учащихся;

- нерешенность ряда вопросов в организации горячего питания и улучшения внутришкольной среды;

- несоответствие образовательных учреждений санитарно-гигиеническим нормам, пожарным требованиям;

- недостаточно решен вопрос занятости детей на базе школы в свободное время;

- проблемы в подготовке и повышении уровня квалификации педагогических кадров;

- недостаточное финансовое и материально-техническое обеспечение ОУ, в том числе УДО, что сдерживает их развитие.

## 5.3.1.3. Социальное обеспечение населения.

На 01.07.07 по данным паспорта муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» Каменского муниципального района в поселении насчитывалось 463  пенсионера, что составило 33,2% от численности населения Калитвенского сельского поселения. Численность пенсионеров очень сильно колеблется по населенным пунктам поселения. Так по всем населенным пунктам, кроме, ст. Калитвенская, процентное содержание людей пожилого возраста следует признать критическим, так как по хуторам Красный Яр, Кудинов и Муравлев, численность пенсионеров составляет  соответственно: 71,3; 100 и 69%.

Существует  сеть учреждений социальной защиты населения, которая предоставляет основные социально-значимые услуги, направленные на улучшение социального положения граждан, нуждающихся в социальной поддержке и защите. В сельском поселении работает одно отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, которое обслуживает 29 человек. В соответствии с законодательством РФ социальной поддержкой по оплате жилых помещений и коммунальных услуг пользуется 346 граждан.

Среди проблем в данной сфере следует отметить: низкий размер пенсий у отдельных граждан, что  ведет к деградации семей;  отсутствуют специальные учреждения для экстренного размещения лиц, нуждающихся в срочной помощи (несовершеннолетних безнадзорных детей, взрослого населения без определенного места жительства, женщин с грудными детьми), а также хоспис; недостаточная работа по реабилитации инвалидов, в частности, слабая инфраструктурная доступность города для инвалидов, недостаточно развита учебная база для инвалидов, неудовлетворительно решен вопрос о квотировании рабочих мест для инвалидов

## 5.3.1.4. Культура.

Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие культурного потенциала поселения, повышение качества жизни его населения путем удовлетворения культурных и духовных потребностей. В поселении действуют 3 учреждений культуры:  1 Дом культуры, 1 сельский клуб, 1 библиотека.

Данные Росгостата о развитии сферы культуры по Калитвенскому сельскому поселению представлены в таблице 5.3.1.4.1.

Таблица 5.3.1.4.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа, единица | единица | 3 | 2 | 2 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа, человек | человек | 9 | 9 | 12 |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культурно-досугового типа, человек | человек |  | 5 | 4 |
| Число библиотек | единица | 1 | 1 | 1 |
| Численность работников в библиотеках | человек | 1 | 1 | 1 |
| Численность библиотечных работников в библиотеках, человек | человек |  | 1 | 1 |
| Число кинотеатров и киноустановок, единица | единица |  | 1 |  |
| Численность работников кинотеатров и киноустановок, человек | человек |  | 2 |  |

Распределение  учреждений культуры, по данным паспорта муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» Каменского муниципального района  приведены в таблицах 5.3.1.4.2 и 5.3.1.4.3.

Таблица 5.3.1.4.2

| Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калитвенская |  | Муравлев |  | Красный Яр |  | всего |  |
| Учреждения культуры, (кол-во): | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.07 | На 01.07.07 |
| ДК | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| клубы |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| музеи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| детские школы искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| библиотеки | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| ПКиО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| памятники истории и культуры | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| другие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.3.1.4.3

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| 1 | МУК «Калитвенский сельский дом культуры», 300 мест, 748 м2 | Ст.Калитвенская ул.Калинина, 13 | Состояние удовлетворительное. Электроотопление. Требуется строительство спортплощадки и парковой зоны |
| 2 | МУК « Сельский клуб» | Х. Муравлев |  |
| 1 | МУК Калитвенская сельская библиотека (12576 ед. хранения, читальных мест – 15), | Ст.Калитвенская ул.Калинина, 13 | Состояние удовлетворительное. Электроотопление. |

В поселении имеется одно культовое учреждение – Свято-Успенская церковь  в станице Калитвенской.

В поселении не  хватает доступных учреждений для современного культурного и активного досуга в соответствии с потребностями населения, особенно молодежи; низок уровень обеспеченности населения местами в учреждениях культурно-досугового типа, в связи с отсутствием финансовых возможностей для приобретения книг произошло сокращение библиотечного фонда общедоступных библиотек; отсутствуют молодые кадры в библиотеках, учреждениях культуры; физически и морально устарела материально-техническая база учреждений культуры, низок уровень оплаты труда работников культуры.

## 5.3.1.5. Физическая культура и спорт.

Сохранению здоровья граждан, повышению качества их жизни способствует сфера физкультуры и спорта. Физкультурно-оздоровительная работа в Калитвенском сельском поселении находится на весьма низком уровне – в поселении имеется несколько плохо оборудованных  спортивных площадок и спортзал в станице Калитвенская на базе МОУ СО Калитвенская школа (площадь зала 162 м2). Минимальными являются и средства выделяемые сельским поселением на эти цели: на цели здравоохранения и спорт в 2007 году было выделено 8 тысяч рублей, что 0,17% от общих расходов местного бюджета.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений - всего |  |  |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 5 | 6 | 6 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 3 | 3 | 3 |
| спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 5 | 6 | 6 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 3 | 3 | 3 |
| спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 |

В сфере физкультуры и спорта существует ряд проблем:

- низок уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в частности, стадионами, спортивными залами и плоскостными спортивными сооружениями (по сравнению со средним уровнем Российской Федерации и Ростовской области, а также по отношению к нормативному);

- в поселении отсутствуют настоящий стадион и  бассейн;

- неравномерна в течение дня загрузка спортивных сооружения школ и учебных заведений (перезагруженность до 13 часов дня и отсутствие загрузки после 14-15 часов);

- недостаточно финансирование развития материально-технической базы спорта.

## 5.3.1.6. Потребительский рынок.

Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения. В течение последних лет в Калитвенском сельском поселении наблюдается как рост уровней заработной платы, пенсий, других социальных выплаты, так и реальных располагаемых денежных доходов в целом.

С ростом доходов населения увеличиваются обороты розничного товарооборота, общественного питания и бытовых услуг, оказываемых населению.

Торговая сеть Калитвенского сельского поселения обеспечивает население в минимальном ассортименте  товарами первой необходимости. А по качеству обслуживания и ценовым характеристикам торговая сеть отличается в худшую сторону по  сравнению с магазинами, расположенными в районном центре и Каменск-Шахтинске. Поэтому жители поселения нередко приобретают в торговой сети Глубокого и Каменск-Шахтинска товары длительного использования (бытовая техника, одежда, автотранспорт и пр.).

В 2008 году по данным Паспорта МО торговая сеть поселения была представлена 8 предприятиями торговли, с торговой площадью – 684 м2. Шесть  магазинов осуществляют торговлю смешанным ассортиментом товаров,  1 специализируется на продаже хозяйственных товаров, а один – продуктов питания.

Сведения о потребительском рынке Калитвенского сельского поселения по данным Росгосстата представлены в таблице 5.3.1.6.1.

Таблица 5.3.1.6.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| магазины | единица | 8 | 8 |  |
| магазины (без торговых центров) | единица |  |  | 8 |
| аптечные киоски и пункты | единица | 1 | 1 | 1 |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица |  |  | 1 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли, квадратный метр |  |  |  |  |
| магазины | метр квадратный | 632 | 632 |  |
| магазины (без торговых центров) | метр квадратный |  |  | 632 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |  |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный |  |  | 132 |
| Число мест в объектах общественного питания, место |  |  |  |  |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место |  |  | 72 |

Дислокация предприятий розничной торговли, действующие на территории Калитвенском поселения в Каменском районе по состоянию на 01.01.2009 г. представлена в таблице 5.3.1.6.2.

Таблица 5.3.1.6.2.

| № п/п | Наименование предприятия | Торговая площадь, м2 | Товарная специализация | Форма собствен-ности | Коли-чество работающих | Адрес предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | магазин ИП Антипова И.Д. | 97,4 | Смешанные товары | частная | 3 | 347832 ст. Калитвенская, ул. Советская 17/2, магаз. райпо №85 |
| 2 | Магазин «Бонус» ИП Бейзеровой В.Н. | 22.9 | Смешанные товары | частная | 1 | 347832 ст. Калитвенская, ул. Пароходная 26 |
| 3 | магазин ИП Пушкаренко В.Г. | 222,9 | Смешанные товары | аренда | 2 | 347832 ст. Калитвенская, магаз. райпо №83 |
| 4 | магазин ИП Пушкаренко В.Г. | 103,2 | Смешанные товары | аренда | 2 | 347832 ст. Калитвенская, ул. Советская 17, магаз. райпо №84 |
| 5 | магазин ИП Пушкаренко В.Г. | 70,6 | Смешанные товары | аренда | 1 | 347832 х. Муравлев, маг. райпо №88 ,ул.Зеленая 92. |
| 6 | магазин ИП Пушкаренко В.Г. | 110 | Смешанные товары | аренда | 1 | 347832 хут. Красный Яр, магаз. райпо №86 |
| 7 | Магазин ООО «ЛИК» | 37,7 | продовольствие | долевая | 6 | 347832 ст. Калитвенская ул. Кирова 8 т.4-03-36 |
| 8 | магазин ИП Щербакова Н.Н. | 20 | хозтовары | частная | 2 | 347832, ст. Калитвенская, ул. Кирова 8 т.4-03-36 |
|  | Итого: 8 | 684,7 |  |  | 18 |  |

По данным Федеральной службы Государственной статистики на территории  поселения отсутствуют предприятия системы  общественного питания. По данным МО Калитвенское сельское поселение в станице Калитвенская в школе имеется столовая (таблица 5.3.1.6.3.).

Таблица 5.3.1.6.3.

| № п/п | Наименование предприятия, тип, класс | Количество посадочных мест | Общая площадь | Торговая площадь | Производственная площадь | Местонахождение предприятия, адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столовые | - | - | - |  | - |
| 1.1. | МОУ СО Калитвенская | 72 | 132 |  |  | 347832, ст.Калитвенская, ул. Калинина 35 т.99-1-99 |

Не развита в поселении  сфера  услуг, только с 2008 года в поселении начало функционировать одна организация, оказывающая населению бытовые услуги (таблица 5.3.1.6.4.)

Таблица 5.3.1.6.3.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги, единица |  |  |  |  |
| всего | единица | - | - | 1 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица | - | - | 1 |

Ранее существовавшая система комбинатов бытового обслуживания в силу экономических проблем перестала существовать, а на ее месте новых предприятий не образовалось.

Перспективы развития системы потребительского рынка Калитвенского поселения определяются ростом уровня доходов населения и устойчивостью работы организаций торговли.

В поселении имеется необходимость в строительстве объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

## 5.3.7.Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно – бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Расчеты потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания населения Калитвенского сельского поселения на расчетный срок, с учетом перспективной численности населения 1488 человек, представлены в таблице 5.3.7.1.

Таблица 5.3.7.1

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 36 на 1000. чел. | 54 |
| 2 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, | мест | 118 на 1000. чел. | 176 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10% от числа школьников | 18 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 134,7 на 10000 чел | 20 |
| 2 | Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 181,5 на 10000 чел | 27 |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 1авт. на 10 тыс.чел. | 0 |
| 4 | Аптеки | м2 общей площади | 14 м2 на 1000. чел. | 21 |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 2,2 мест на 1000 чел. | 3 |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 4 |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 4 |
| 8 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | человек | 60 на 1000 чел. | 89 |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | 0,5 на 1000 чел. | 1 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой, досуга и любительской деятельности | м2 общ. площади | 60 | 89 |
| 2 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000. чел. | 9 |
| 3 | Клубы | мест | 80 мест на 1000. чел | 119 |
| 4 | Кинотеатры | мест | 25 мест на 1000. чел | 37 |
| 5 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест | 9 мест на 1000. чел | 13 |
| 6 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения место | 4 2 | 6 3 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7 га на 1000. чел | 1,04 |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 60 м2 площади пола на 1000 чел | 89 |
| 3 | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70 м2 площади на 1000 чел | 104 |
| 4 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 37 |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 м2 площади пола на 1000 чел | 15 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 1 | Торговые центры | м2 торговой площади | 300 торговой площади на 1000 чел | 446 |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100м2 торговой площади на 1000 чел. | 149 |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 200 м2 торговой площади на 1000 чел. | 298 |
| 4 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 30 м2 торговой площади на 1000 чел. | 45 |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 60 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 рабочих мест на 1000чел | 6 |
| 2 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 3 рабочих мест на 1000чел | 4 |
| 3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 40 кг белья в смену на 1000 чел. | 60 |
| 4 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг белья в смену | 20 кг белья в смену на 1000 чел. | 30 |
| 5 | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 2,3 кг вещей в смену на 1000 чел. | 3 |
| 6 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 7 кол. мест на 1000 чел. | 10 |
| 7 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 9 |
| 8 | Пожарные депо | автомашин | 0,4 пож. машин на 1000 чел. | 1 |
| 9 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 объект на 20 тыс.чел. | 1 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Отделения связи | объект | 1 объект на 8 тыс.чел. | 1 |
| 2 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами |  |
| 3 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 |

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок по Калитвенскому сельскому поселению представлены в таблице 5.3.7.2.

Таблица 5.3.7.2

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строитель-ства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 54 | 36 | 18 |  |
| 2 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, | мест | 176 |  |  |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 18 | - | 18 |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 20 |  |  |  |
| 2 | Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 27 | 60 | - |  |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 0 |  |  |  |
| 4 | Аптеки | м2 общей площади | 21 | - | 21 |  |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 3 | - |  |  |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 4 | - |  |  |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 4 | - |  |  |
| 8 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | человек | 89 | - | 89 |  |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | 1 | - | 1 |  |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой, досуга и любительской деятельности | м2 общ. площади | 89 | - | 89 |  |
| 2 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 9 | - | - |  |
| 3 | Клубы | мест | 119 | >300 | - |  |
| 4 | Кинотеатры | мест | 37 | - | - |  |
| 5 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест | 13 | - | - |  |
| 6 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хран. место | 6 3 | 12,5 15 |  |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 1,04 | - | 1,04 |  |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 89 | - | 89 |  |
| 3 | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 104 | - | 104 |  |
| 4 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 37 | - | 37 |  |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 15 | - | 15 |  |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Торговые центры (смешанной торговли) | м2 торговой площади | 446 | 684 | 209 |  |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 149 |  |  |  |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 298 |  |  |  |
| 4 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 45 | - |  |  |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 60 | - | 60 |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 6 | - | 6 |  |
| 2 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 4 | - | 4 |  |
| 3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 60 | - | 60 |  |
| 4 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг белья в смену | 30 | - | 30 |  |
| 5 | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 3 | - | 3 |  |
| 6 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 10 | - | 10 |  |
| 7 | Гостиницы | мест | 9 | - | 9 |  |
| 8 | Пожарные депо | автомашин | 1 |  | - |  |
| 9 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 |  | 1 |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделения связи | объект | 1 | - | 1 |  |
| 2 | Организации и учреждения управления | объект |  |  |  |  |
| 3 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 |  |  |  |

На расчетный срок генеральным планом Калитвенского сельского поселения в станице Калитвенская отводятся территории под строительство банно-прачечного комплекса и пожарного депо в северо-западной части населенного пункта. Восточнее банно-прачечного комплекса будет сформирован квартал общественно-деловой застройки включающий в себя предприятие общественного питания, гостиницу и центральный рынок.

В южной части станицы генеральным планом предлагается строительство культурно-спортивного комплекса, а так же детского сада. Размещение торговых помещений, предприятий бытового обслуживания, объектов  общественного питания осуществляется по другим районам станицы.

## 5.4.  Зона производственных предприятий.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных зон:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Основной задачей будет являться модернизация существующей базы производства с постепенным переводом ее современный технический и организационный уровень, что должно позволить увеличить промышленное производство, обеспечить первичную переработку и сохранность продукции, обеспечить стабильное развитие поселения на весь расчетный период (минимизировать влияние природного фактора на развитие).

## 5.5. Зона рекреационного назначения.

При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-реакреационных территорий, которые включают городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, парки. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов», а также «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденные приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 16.07.2007 № 2.

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. Озелененные территории являются объектами градостроительного нормирования и представляются в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов должна составлять не менее 12 м2 на каждого жителя населенного пункта (таблица 33 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»).

Основу природного комплекса поселения составляют существующие массивы озелененных территорий искусственного и естественного происхождения, а также территории, специально резервируемые под озеленение. Природный комплекс населенных пунктов – система природных и природно-техногенных комплексов, обеспечивающих поддержание экологического баланса путем компенсации и ассимиляции негативных антропогенных воздействий, регенерации воздуха и воды.

Формирование природного комплекса как сети функционально непрерывного живого «зеленого» покрова является приоритетным направлением по реализации стратегии устойчивого развития и устойчивого существования населенных пунктов и является важнейшей составляющей разработки Генерального плана Калитвенского сельского поселения

В Генеральном плане решаются следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса населенных пунктов:

- формирование природного комплекса территории, обеспечивающего экологически-безопасное развитие;

- сохранение зеленого фонда превышающего нормативные показатели для качественных условий проживания и оптимизации экологической ситуации;

- сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных достопримечательностей путем развития сети рекреационных зон;

- формирование парковых и рекреационных зон.

Генеральным планом определены границы существующих и проектируемых природно-рекреационных территорий и проведена их планировочная классификация.

Природный комплекс представляет собой систему взаимосвязанных природных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие в поселении.

Поселковые зеленые насаждения.

Для разработки поселкового озеленения были определены следующие принципы ее формирования:

- непрерывность и взаимосвязь всех элементов поселкового озеленения;

- территориальное и нормативное перераспределение с целью укрупнения озелененных территорий;

- расширение экологических «зеленых коридоров» по радиальным направлениям, связывающим внутренние и прибрежные озелененные территории;

- поэтапность формирования объектов озеленения;

- использование метода «лесных культур» и быстро растущих насаждений при освоении парковых территорий;

- максимальное сохранение лесных массивов при дальнейшем градостроительном освоении территорий.

Адекватная экономическая оценка зеленого фонда является важнейшей составляющей эффективного экономического регулирования, использования и охраны зеленого фонда.

Проектные предложения развития планировочной структуры природно-экологического комплекса:

1.Озелененные пространства центральной части населенных пунктов должны подчеркивать и усиливать эстетические качества ансамблей площадей и застройки центра путем:

- преимущественного развития регулярных композиций и линейных планировочных структур с использованием разнообразных форм озеленения, скульптуры, водоемов, пейзажных форм зеленых группировок

- композиционное объединение расчлененных элементов застройки средствами озеленения

- концентрация наиболее выразительных элементов озеленения, внешнего благоустройства, элементов геопластики, декоративно-монументального искусства в узловых зонах скопления людей

- максимальное использование декоративных экзотов

- отсутствие декоративных питомников диктует необходимость широкого использования метода «лесных культур» при строительстве парковых объектов; увеличение площадей, газонов и цветников.

В связи с вышесказанным, проектным предложением является создание композиционного планировочного центра - ландшафтно-рекреационной зоны включающей в себя проектируемый парк. Это так называемое «зеленое сердце», одна из задач которого планировочно связать административно-деловую и общественно-деловую зоны посредством озеленения и благоустройства. Здесь возможно применение пейзажной планировки с включением отдельных геометрически правильных планировочных форм. Данную рекреационную зону можно организовать как полифункциональный комплекс, с организацией искусственных водоемов, фонтанов, плоскостных досуговых учреждений. Решение организовать парковую среду в центре населенных пунктов повышает рекреационные ресурсы поселковой среды проживания.

Более того «зеленое сердце» планировочно связано с проектными и существующими участками зеленых открытых пространств посредством улично-дорожной сети.

2. Озеленение территории селитебной зоны заключается в озеленении придомовых и пространств жилых групп, в создание придомовых садов. Основная функциональная роль озеленения этого типа – создание оптимальных санитарно-гигиенических условий для повседневного отдыха местных жителей, улучшение микроклиматического режима, защита от ветра, шума, пыли, излишней солнечной радиации.

3. Благоустройство санитарно-защитных зон от промышленных предприятий и ветрозащитных полос заключается:

- сохранение естественной растительности с минимальными посадками пыле-, газоустойчивых декоративных полос вдоль пешеходных и автомобильных трасс;

- устройство ветрозащитных и снегозащитных сооружений в зонах господствующих ветров.

Общая площадь парков и скверов на расчетный срок в станице Калитвенская составит 7 га и 4 га лесного массива.

## 5.6. Территории специального назначения.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища;

- зона полигона ТБО.

### 5.6.1. Территория кладбищ.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности 12‰, размер земельного участка необходимого для организации кладбища в поселении составляет 0,1 га. В настоящее время общая  площадь существующих кладбищ составляет 1,3 га. На расчетный срок генеральным планом Калитвенского сельского поселения предполагается использование территории существующего кладбища с увеличением территории кладбищ на 0,8 га.

## 5.6.2.Зона полигона ТБО. Санитарная очистка территории.

На территории МО Калитвенское сельское поселение отсутствует санкционированная свалка твердых бытовых отходов. Ближайшим объектом такого назначения к населенным пунктам поселения является свалка ТБО на хуторе Старая Станица и полигон ТБО Глубокинского городского поселения, которые и используются для вывоза бытовых отходов.

По данным Администрации СП на территории поселения имеется 1 скотомогильник.

На расчетный срок проектом генерального плана предлагается осуществлять вывоз отходов на проектируемый полигон ТБО Старостаничного сельского поселения, который предусматривается использовать  для вывоза отходов и из Калитвенского и Красновского сельских поселений.

Общее поступление ТБО на полигон Старостаничного сельского поселения представлено в таблице 5.6.2.1.

Таблица 5.6.2.1.

| Поселение | Норма накопления отходов, м3/год | Кол-во отходов на расчетный срок, м3 | Территория полигона ТБО, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Старостаничное СП | 19612 | 392238 | 11,77 |
| Калитвенское СП | 2344 | 46872 | 1,41 |
| Красновское СП | 10478 | 209570 | 6,29 |
| ВСЕГО | 32434 | 648680 | 19,46 |

Технико-экономические показатели полигона ТБО Старостаничного сельского поселения:

- Высота складирования 10 м, при заложении откосов 1:4.

- Общий объем складированных ТБО –  648680 м3.

- Срок эксплуатации – 20 лет.

- Общая площадь участка строительства – 20 га.

Проектная мощность при плотности уплотненных ТБО 0,7 тысяч м3 составляет 648680 м3.

## 5.7. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования представлены территориями садоводческих и огороднических объединений, увеличение которых не предусматривается в генеральном плане.

# 6. Баланс территории Муниципального образования «Калитвенское сельское поселение» Каменского района Ростовской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Калитвенского сельского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной и перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, территория инженерной и транспортной инфраструктуры, производственная зона за счет небольшого роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Калитвенского сельского поселения представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| № | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Калитвенское сельское поселение | 15900 | 100,00 | 15900 | 100,00 |
| I | Земли промышленности | 4 | 0,03 | 4 | 0,03 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 13793 | 86,75 | 13593 | 85,49 |
| III | Земли водного фонда | 343 | 2,16 | 305 | 1,92 |
| IV | Земли лесного фонда | 1402 | 8,82 | 1402 | 8,82 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | 10 | 0,06 | 10 | 0,06 |
| VII | Земли запаса | - | 0,00 | - | 0,00 |
| VIII | Земли населенных пунктов | 348 | 2,19 | 586 | 3,69 |
| 1 | Станица Калитвенская | 202,5 | 100 | 320,42 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 77,9 | 38,47 | 115,31 | 35,87 |
|  | -индивидуальная | 77,9 | 38,47 | 115,31 | 35,87 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | 4 | 1,98 | 8,74 | 2,72 |
|  | - зона культовых объектов | 0,4 | 0,20 | 0,4 | 0,12 |
| 1.3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 65,56 | 32,38 | 80,04 | 24,90 |
|  | -городские парки, скверы | 0,7 | 0,35 | 4,68 | 1,46 |
|  | -зона физкультурно-оздоровительных объектов | - | - | 1,37 | 0,43 |
|  | -зона пляжа | - | - | 0,36 | 0,11 |
|  | -зона защитных зеленых насаждений | - | - | 13,9 | 4,32 |
| 1.4 | Зоны производственных предприятий, в том числе | 3,2 | 1,58 | 10,76 | 3,35 |
|  | -зона промышленных предприятий | - | - | 2,25 | 0,70 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | 3,2 | 1,58 | 8,51 | 2,65 |
| 1.5 | Зоны специального назначения, в том числе | 1,8 | 0,89 | 2,6 | 0,81 |
|  | -зона кладбищ | 1,8 | 0,89 | 2,6 | 0,81 |
|  | -зона ТБО | - | - | - | - |
| 1.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе | 38,11 | 18,82 | 66,15 | 20,58 |
|  | -дороги | 8,5 | 4,20 | 13,89 | 4,32 |
| 1.7 | Зоны сельхоз использования, в том числе | 13,8 | 6,81 | - | - |
|  | - зона огороднического использования | 13,8 | 6,81 | - | - |
| 1.8 | Под водными объектами | - | - | 37,86 | 11,78 |
| 2 | Хутор Красный Яр | 42,74 |  | 162,74 |  |
| 2 1 | Жилая застройка всего, в том числе | 14,19 | 33,20 | 18,19 | 11,18 |
|  | -индивидуальная | 14,19 | 33,20 | 18,19 | 11,18 |
|  | -территория экопоселения | - | - | 88,67 | 54,49 |
| 2 2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | - | - | - | - |
| 2 3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 26,65 | 62,35 | 22,59 | 13,88 |
| 2 4 | Зоны производственных предприятий, в том числе | - | - | - | - |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | - | - | - | - |
| 2 5 | Зоны специального назначения, в том числе | 0,33 | 0,77 | 0,33 | 0,20 |
|  | -зона кладбищ | 0,33 | 0,77 | 0,33 | 0,20 |
|  | -зона ТБО | - | - | - | - |
|  | -зона резервных территорий | - | - | - | - |
| 2 6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе | 1,63 | 3,81 | 1,63 | 1,00 |
|  | -дороги | 1,63 | 3,81 | 1,63 | 1,00 |
| 2 7 | Зоны сельхоз использования, в том числе | - | - | - | - |
|  | -садоводческие и огороднические объединения | - | - | - | - |
| 1 | Хутор Кудинов | 33,98 |  | 33,98 |  |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 13,4 | 39,43 | 14,99 | 44,11 |
|  | -индивидуальная | 13,4 | 39,43 | 14,99 | 44,11 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | - | - | - | - |
| 1.3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 17,32 | 50,97 | 17,32 | 50,97 |
|  | -городские парки, скверы | 0,11 | 0,32 | 0,11 | 0,32 |
| 1.4 | Зоны производственных предприятий, в том числе | - | - | - | - |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | - | - | - | - |
| 1.5 | Зоны специального назначения, в том числе | 0,25 | 0,74 | 0,25 | 0,74 |
|  | -зона кладбищ | 0,25 | 0,74 | 0,25 | 0,74 |
|  | -зона ТБО | - | - | - | - |
|  | -зона резервных территорий | - | - | - | - |
| 1.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе | 1,42 | 4,18 | 1,42 | 4,18 |
|  | -дороги | 1,42 | 4,18 | 1,42 | 4,18 |
| 1.7 | Зоны сельхоз использования, в том числе | 1,59 | 4,68 | - | - |
|  | -садоводческие и огороднические объединения | 1,59 | 4,68 | - | - |
| 1 | Хутор Муравлев | 68,8 |  | 68,8 |  |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 29,1 | 42,30 | 40,27 | 58,53 |
|  | -индивидуальная | 29,1 | 42,30 | 40,27 | 58,53 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | 0,3 | 0,44 | 0,27 | 0,39 |
| 1.3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 35,7 | 51,89 | 26,21 | 38,10 |
| 1.4 | Зоны производственных предприятий, в том числе | - | - | - | - |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | - | - | - | - |
| 1.5 | Зоны специального назначения, в том числе | - | - | - | - |
|  | -зона кладбищ | - | - | - | - |
|  | -зона ТБО | - | - | - | - |
| 1.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе | 2,1 | 3,05 | 2,05 | 2,98 |
|  | -дороги | 2,1 | 3,05 | 2,05 | 2,98 |
| 1.7 | Зоны сельхоз использования, в том числе | 1,6 | 2,33 | - | - |
|  | -садоводческие и огороднические объединения | 1,6 | 2,33 | - | - |

# III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

# 1. Транспортная инфраструктура.

## 1.1. Внешний транспорт.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 27 ноября 2007 г. N 462 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СОБСТВЕННОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И ПРИСВОЕНИИ ИМ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ» по территории поселения проходит межмуниципальная автомобильная дорога ММ 61-149 «Магистраль «Дон» - станица Калитвенская протяженностью 14,89  км (таблица 1.1.1.).

Таблица 1.1.1.

| № п/п | Идентифи- кационный номер | Наименование | Адрес | Значение | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152. | ММ 61-149 | автомобильная дорога "Магистраль "Дон" – ст. Калитвенская | Каменский район | межмуници- пальная | 14,89 (по территории поселения 6,86) |

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к городу существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения города и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Пассажирский транспорт:

Перспективы развития транспортной деятельности в Калитвенском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Также по территории Калитвенского сельского поселения будет проходить интермодальный коридор, дублирующий и разгружающий федеральную магистраль М-4 «Дон». Данный коридор будет связывать Закавказья, Северный Кавказ с С-Петербургом и незамерзающим Мурманским портом (и далее со странами Балтийского и Северного морей). В состав интермодального коридора будет входить связка скоростных линий: железнодорожной и автодорожной с расчетными скоростями сообщения более 100-150 км/час. Однако, данный проект находится в стадии разработки и отвод земель не произведен. Проектом генерального плана Калитвенского сельского поселения предлагается вариант возможного прохождения коридора по территории поселения. Все вопросы по созданию интермодального коридора, в том числе и защита окружающей среды в районе его прохождения, должны решаться на стадии разработки проекта и рабочей документации.

По территории поселения проходят следующие автомобильные дороги:

- дорога межмуниципального значения протяженностью  6,86 км;

- дороги местного значения с твердым покрытием – 11,46 км;

- дороги местного значения без  покрытия – 67,57 км.

Трубопроводный транспорт:

На современном этапе разрабатывается магистральный газопровод высокого давления «Южный поток», который будет проходить по Каменскому району и по Калитвенскому сельскому поселению в частности, участки под него еще не отведены.

## 1.2.Улично-дорожная сеть.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети);

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

- основная пешеходная улица (связь жилых домов расположенных в глубине квартала, с улицей);

- хозяйственный проезд (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам).

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС)  в виде выраженных парно-параллельных направлений

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик поселковой среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон.

Протяженность улично-дорожной сети: существующей и  к концу расчетного срока по ст.Калитвенская представлена ниже:

- поселковая дорога – 1,69 км (не изменяется);

- главная улица – 3,6 км  увеличится на 0,66 км и составит 4,26 км;

- основная улица в жилой застройке – 7,79  (не изменяется) км;

- второстепенная улица в жилой застройке – 15,18 км увеличится на  4,39 км и составит 19,57 км.

## 1.3.Поселковый транспорт.

На расчетный срок основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости и существенного сокращения доли микроавтобусов (маршрутных такси) в целях понижения общей интенсивности движения транспорта на наиболее загруженных улицах поселка.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц.

На расчетный срок генерального плана уровень автомобилизации Калитвенского сельского поселения представлен в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

| № | Населенный пункт | Численность населения, чел. |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая очередь | Расчетный срок | Количество автомобилей | Количество мотоциклов и мопедов | Количество автомобилей | Количество мотоциклов и мопедов |
| 1 | ст.Калитвенская | 1198 | 1246 | 300 | 180 | 312 | 187 |
| 2. | х.Красный Яр | 111 | 117 | 28 | 17 | 29 | 18 |
| 3. | х.Кудинов | 19 | 19 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 4. | х.Муравлев | 100 | 106 | 25 | 15 | 27 | 16 |
|  | Всего по поселению: | 1428 | 1488 | 357 | 214 | 372 | 223 |

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания. Устройство отдельных станций технического обслуживания автотранспорта в поселке не требуется. Техническое обслуживание и ремонт можно организовать и проводить на территории механических дворов по ремонту и хранению сельскохозяйственной техники.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей. На современном этапе на территории сельского поселения автозаправочные комплексы отсутствуют и заправка автотранспортных средств осуществляется на заправочных комплексах города Каменск-Шахтинский. Проектирование заправочных комплексов на территории Калитвенского сельского поселения на расчетный срок генеральным планом не предусматривается.

# 2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## 2.1. Водоснабжение и водоотведение.

Существующее положение.

На территории сельского поселения  существующая система водоснабжения развита неравномерно. Действующие системы водоснабжения имеет только станица Калитвенская, остальные населённые пункты для хозяйственно-питьевых нужд населения используют приусадебные колодцы.

Существующие системы водоснабжения тупиковые, не охватывающие всю жилую застройку и не соответствующие требованиям норм пожарной безопасности.

Существующие водопроводные сети, оборудование и сооружения имеют износ основных фондов более 50%.

Станица Калитвенская

Водоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время на территории станицы Калитвенская действуют три артезианские скважины, оснащенные насосами производительностью 25 м3/ч, которые подают воду в две автономные водопроводные сети тупикового типа. Скважины, расположенные в северной и западной частях станицы, снабжают её западную часть, а скважина №3 – северную, восточную и южную части станицы. На сетях размещены водонапорные башни (две на «западной» водопроводной сети, одна - на «восточной») с баками ёмкостью 25 м3 и высотой столба 15 м каждая. Водопроводные сети станицы Калитвенская выполнены из труб различного материала (сталь, чугун, ПЭ и пр.) диаметрами 100÷25 мм различных годов постройки, начиная с 1957 и заканчивая 1982 гг., общей протяженностью 12 км, из которых 58% (6968 м) требуют капитального ремонта и полной замены.

В 2008 г. в соответствии с Муниципальным контрактом №40 от 25.11.08 ЗАО «Южно Донская Проектная Компания» разработало проект «Строительство водозабора производительностью 800 м3/сутки, водовода и резервуаров чистой воды к станице Калитвенская Каменского района Ростовской области». Согласно техническому заданию проектом предусматривается использование трех действующих артскважин (одна – в северо-западной части станицы, две – в 600 м от её северо-западной окраины), и устройство площадки водопроводных сооружений в составе четырех резервуаров чистой воды по 250 м3 каждый и насосной второго подъема. Площадка водопроводных сооружений размещается в 600 м к северо-западу в непосредственной близости от двух скважин. Скважины, сооружения и водопроводную сеть станицы связывает водовод диаметром 110 мм, выполненный в одну нитку.

Проектное положение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Калитвенского сельского поселения на расчётный период составляет: 491,04 м³/сутки.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 15 л/с;

- на внутреннее – 2х2,5 + 2х5 = 15 л/с  (действующий клуб со сценой на 300 мест);

Расчетноё количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.1, 2.1.2.

В качестве источников водоснабжения проектом предлагается поочерёдное использование действующих артезианских скважин,  и двух скважин и водопроводных сооружений, ранее запроектированных ЗАО «Южно Донская Проектная Компания». При этом представляется целесообразным в соответствии с требованием противопожарных норм и развитием поселка в южном направлении выполнить ранее запроектированный водовод от площадки водопроводных сооружений в две нитки диаметром не менее 160 мм каждая. Все действующие водонапорные башни сохраняются для обеспечения часовой неравномерности и стабильности работы ранее запроектированной согласно Муниципальному контракту насосной второго подъема.

Проектом также предусматривается устройство единой кольцевой водопроводной сети объединенного хозяйственно-питьевого, поливочного и противопожарного водопровода станицы Калитвенская, для чего проектируется новое кольцо из труб диаметром 160 мм, объединяющее действующие тупиковые сети. Кроме того, проектом предусматривается развитие водопроводной сети в соответствии с развитием жилой зоны и поэтапная замена требующих капитального ремонта участков действующих водопроводных линий на рекомендуемые диаметры.

Для обеспечения внутреннего пожаротушения действующего дома культуры на 300 мест со сценой в соответствии с пожарными требованиями проектом предусматривается устройство двух подземных резервуаров по 100 м3 каждый для хранения в них противопожарного запаса воды, а в здании дома культуры – устройство противопожарной насосной станции.

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø160÷110 мм согласно ГОСТ 18599-2001 (диаметр 160 мм предлагается для «обвязки» площадки водопроводных сооружений).

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Так же проектом предлагается оснастить водомерным узлом насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите и определяются его границы.

х.Красный Яр, х.Кудинов, х.Муравлёв.

Проектом предусматривается водоснабжение жилой застройки от индивидуальных шахтных колодцев, оснащенных насосными установками погружного или всасывающего типа, рассчитываемых от количества человек, населяющего каждый конкретный дом.

Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной загрузкой.

Проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, ёмкость каждого из  которых составляет 27 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

В случае бурения артезианских скважин по планам МУП, наличие противопожарных резервуаров позволит выполнить водопроводные сети тупиковыми и уменьшить расчётные диаметры труб. Рекомендуемые параметры, в случае устройства водонапорной башни, для покрытия суточной и часовой неравномерности водопотребления составят: 25 м3- объём бака, 12 м – высота столба.

Расчетные расходы воды приведены в таблице  2.1.3.

Водоотведение.

Существующее положение.

Все населённые пункты Калитвенского сельского поселения в настоящее время не  имеют централизованных сетей канализации и сбрасывают сточные воды в выгребы, откуда они периодически вывозятся  в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложения.

Станица Калитвенская.

Проектом предусматривается устройство единой системы водоотведения станицы Калитвенская, согласно которой сточные воды от жилой застройки, общественных зданий  и зданий коммунального назначения системой самотечных коллекторов отводятся в канализационные насосные станции перекачки, которые подают их на проектируемые  очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой производительностью 200 м3/сутки  Е-200 компании «ЭКОС» блочно-модульного типа надземного исполнения. Условия выпуска очищенных сточных вод соответствуют требованиям выпуска в рыбохозяйственный водоём I категории.

Проектируемые канализационные очистные сооружения сточных вод предлагается разместить в 300 м севернее станицы Калитвенская.  Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются в р. Северный Донец. Ближайший населённый пункт (х. Красный Яр) расположен примерно в 1 км ниже по течению реки и непосредственно к реке не примыкает (крайняя точка расположена в 350 м к северо-востоку от уреза воды).

Так как значительная часть жилой зоны станицы Калитвенская находится в водоохранной зоне реки, при размещении там элементов систем водоотведения проектом предусматриваются:

- безраструбное соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций наземными павильонами, входные двери в которые выполняются металлическими с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии «Пенетрон».

Расчётные расходы стоков приведены в таблицах 2.1.1. и 2.1.2.

Расчётные расходы водопотребления и водоотведения приведены в таблице 1.  Расчётные расходы стоков приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1174 | 160 | 187,84 | 68,56 | 244,19 | 25,53 | 187,84 | 68,56 | 244,19 | 25,53 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 37,57 | 13,71 | 37,57 | 3,93 | 9,39 | 3,43 | 9,39 | 0,98 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1174 | 90 | 52,97 | 19,34 | 105,66 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 278,38 | 101,61 | 387,42 | 29,46 | 197,23 | 71,99 | 253,58 | 26,51 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1246 | 160 | 199,36 | 72,77 | 259,17 | 26,67 | 199,36 | 72,77 | 259,17 | 26,67 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 39,87 | 14,55 | 39,87 | 4,10 | 9,97 | 3,64 | 9,97 | 1,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1246 | 90 | 56,22 | 20,52 | 112,14 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 295,46 | 107,84 | 411,18 | 30,78 | 209,33 | 76,40 | 269,14 | 27,70 |  |

Водопотребления и водоотведение проектируемых жилых кварталов станицы Калитвенская представлено в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- рения | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квартала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 21 | 160 | 3,36 | 1,23 | 4,37 | 1,06 | 3,36 | 1,23 | 4,37 | 1,06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,67 | 0,25 | 0,67 | 0,16 | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 21 | 90 | 0,95 | 0,35 | 1,89 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,98 | 1,82 | 6,93 | 1,23 | 3,53 | 1,29 | 4,54 | 1,11 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 160 | 1,60 | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 1,60 | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,32 | 0,12 | 0,32 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 90 | 0,45 | 0,16 | 0,90 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,37 | 0,87 | 3,30 | 0,59 | 1,68 | 0,61 | 2,16 | 0,53 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 20 | 160 | 3,20 | 1,17 | 4,16 | 1,01 | 3,20 | 1,17 | 4,16 | 1,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,64 | 0,23 | 0,64 | 0,16 | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 20 | 90 | 0,90 | 0,33 | 1,80 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,74 | 1,73 | 6,60 | 1,17 | 3,36 | 1,23 | 4,32 | 1,05 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 20 | 160 | 3,20 | 1,17 | 4,16 | 1,01 | 3,20 | 1,17 | 4,16 | 1,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,64 | 0,23 | 0,64 | 0,16 | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 20 | 90 | 0,90 | 0,33 | 1,80 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,74 | 1,73 | 6,60 | 1,17 | 3,36 | 1,23 | 4,32 | 1,05 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 160 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,54 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 90 | 0,77 | 0,28 | 1,53 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,03 | 1,47 | 5,61 | 0,99 | 2,86 | 1,04 | 3,67 | 0,90 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 38 | 160 | 6,08 | 2,22 | 7,90 | 1,93 | 6,08 | 2,22 | 7,90 | 1,93 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,22 | 0,44 | 1,22 | 0,30 | 0,30 | 0,11 | 0,30 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 38 | 90 | 1,71 | 0,63 | 3,42 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,01 | 3,29 | 12,54 | 2,22 | 6,38 | 2,33 | 8,21 | 2,00 |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 20 | 160 | 3,20 | 1,17 | 4,16 | 1,01 | 3,20 | 1,17 | 4,16 | 1,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,64 | 0,23 | 0,64 | 0,16 | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 20 | 90 | 0,90 | 0,33 | 1,80 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,74 | 1,73 | 6,60 | 1,17 | 3,36 | 1,23 | 4,32 | 1,05 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 49 | 160 | 7,84 | 2,86 | 10,19 | 2,48 | 7,84 | 2,86 | 10,19 | 2,48 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,57 | 0,57 | 1,57 | 0,38 | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 49 | 90 | 2,21 | 0,81 | 4,41 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11,62 | 4,24 | 16,17 | 2,87 | 8,23 | 3,00 | 10,58 | 2,58 |  |
| 9 | Хоз-питьевые нужды | чел | 70 | 160 | 11,20 | 4,09 | 14,56 | 3,55 | 11,20 | 4,09 | 14,56 | 3,55 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,24 | 0,82 | 2,24 | 0,55 | 0,56 | 0,20 | 0,56 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 70 | 90 | 3,16 | 1,15 | 6,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,60 | 6,06 | 23,10 | 4,10 | 11,76 | 4,29 | 15,12 | 3,69 |  |
| 10 | Хоз-питьевые нужды | чел | 45 | 160 | 7,20 | 2,63 | 9,36 | 2,28 | 7,20 | 2,63 | 9,36 | 2,28 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,44 | 0,53 | 1,44 | 0,35 | 0,36 | 0,13 | 0,36 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 45 | 90 | 2,03 | 0,74 | 4,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,67 | 3,89 | 14,85 | 2,05 | 7,56 | 2,76 | 9,72 | 2,37 |  |
| 11 | Хоз-питьевые нужды | чел | 43 | 160 | 6,88 | 2,51 | 8,94 | 2,18 | 6,88 | 2,51 | 8,94 | 2,18 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,38 | 0,50 | 1,38 | 0,34 | 0,34 | 0,13 | 0,34 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 43 | 90 | 1,94 | 0,71 | 3,87 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,20 | 3,72 | 14,19 | 2,52 | 7,22 | 2,64 | 9,29 | 2,26 |  |
| 12 | Хоз-питьевые нужды | чел | 44 | 160 | 7,04 | 2,57 | 9,15 | 2,23 | 7,04 | 2,57 | 9,15 | 2,23 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,41 | 0,51 | 1,41 | 0,34 | 0,35 | 0,13 | 0,35 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 44 | 90 | 1,99 | 0,72 | 3,96 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,43 | 3,81 | 14,52 | 2,57 | 7,39 | 2,70 | 9,50 | 2,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 34,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 397 |  | 63,52 | 23,18 | 82,58 | 7,23 | 63,52 | 23,18 | 82,58 | 12,35 |  |

- Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 183 — для полива (аналог — Ростов на Дону)

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

- 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека      (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

х.Красный Яр, х.Кудинов, х.Муравлёв.

Индивидуальные жилые дома предлагается оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда «Биокси» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «Биокси» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную ёмкость с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Расчетные расходы воды и стоков приведены в таблице  2.1.3.

Таблица 2.1.3

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| станица Калитвенская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1246 | 160 | 199,4 | 72,77 | 259,2 | 26,7 | 199,4 | 72,77 | 259,2 | 26,67 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 39,87 | 14,55 | 39,87 | 4,10 | 9,97 | 3,64 | 9,97 | 1,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1246 | 90 | 56,22 | 20,52 | 112,1 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 295,5 | 107,8 | 411,2 | 30,8 | 209,3 | 76,40 | 269,1 | 27,70 |  |
| х.Красный Яр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 117 | 160 | 18,72 | 6,83 | 24,34 | 5,71 | 18,72 | 6,83 | 24,34 | 5,71 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 3,74 | 1,37 | 3,74 | 0,88 | 0,94 | 0,34 | 0,94 | 0,22 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 117 | 90 | 5,28 | 1,93 | 10,53 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 27,74 | 10,13 | 38,61 | 6,59 | 19,66 | 7,17 | 25,27 | 5,93 |  |
| х.Кудинов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 160 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,61 | 0,22 | 0,61 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 90 | 0,86 | 0,31 | 1,71 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,51 | 1,64 | 6,27 | 1,11 | 3,19 | 1,17 | 4,10 | 1,00 |  |
| х.Муравлёв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 106 | 160 | 16,96 | 6,19 | 22,05 | 5,30 | 16,96 | 6,19 | 22,05 | 5,30 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 3,39 | 1,24 | 3,39 | 0,82 | 0,85 | 0,31 | 0,85 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 106 | 90 | 4,78 | 1,75 | 9,54 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 25,14 | 9,17 | 34,98 | 6,12 | 17,81 | 6,50 | 22,90 | 5,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 133,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего проект: | чел | 1488 |  | 352,8 | 128,8 | 491,0 | 34,8 | 249,9 | 91,24 | 321,4 | 31,34 |  |

## 2.2. Теплоснабжение.

Существующее положение:

Теплоснабжение в населенных пунктах поселения в основном печное. Ряд производственных и общественно-бытовых зданий обеспечивается теплом от 2 котельных.  Общая протяженность тепловых сетей в поселении составляет 2,2 км (в двухтрубном исчислении).

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения | единица | 2 | 2 | 2 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 1 | 1 | 1 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) | метр | 2,2 | 2,2 | 2200 |

Данные о котельных Калитвенского сельского поселения представлены в таблице 2.2.1

Таблица 2.2.1

| № п/п | Наименование, адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 ул. | 2,8 | 1,493 |
| 2 | Котельная № 2 ул. | 3,9 | 1,238 |

В настоящее время в станице Калитвенская печное отопление. Топливом является уголь. Отдельностоящая угольная котельная отапливает школу и детский сад. Дом культуры имеет электрокотельную. В ближайшее время планируется газоснабжение станицы.

Основные проектные решения.

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ) - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Теплоснабжение всей индивидуальной жилой  застройки  в проектируемых кварталах 1-12,13а и существующих жилых зданий будет осуществляться от  двухконтурных газовых котлов.

Для  теплоснабжения в проектируемых общественных зданиях в кварталах 13б,14,16,17а-17в  предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ), которые  установлеваются непосредственно у потребителя.

Для теплоснабжения  детского сада, расположенного в 15 квартале предлагаем отдельностоящий автономный источник тепла (АИТ №1). Мощность котельной 0,081МВт.

Для теплоснабжения проектируемых в 18 квартале новых объектов предлагаем блочную модульную котельную (БМК №1). Мощность котельной 0,701МВт.

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен согласно МДК 4-05.2004:

V- объем зданий, тыс. м3;

m- число человек;

qo— удельная тепловая характеристика для отопления, ккал/м3*ч;

qv— удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч;

qh —  норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85*

Qomax- максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

Qvmax- максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, МВт;

Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;

Gd- суммарный расчетный расход сетевой воды в двухтрубных тепловых сетях, м³/час.

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.2.2.

Таблица 2.2.2.

| № | Назначение | Этаж- | V | m, | qо, | qv, | qh, | Жилые здания |  | Обществ. и пром. здания |  |  | Qсум., | Над-ка | Qсум., | Gd, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| квартала |  | ность | м3 | чел | Вт | Вт | Вт | Qоmax, | Qhm, | Qоmax, | Qvmax, | Qhm, | МВт | 10% | Гкалл/ч | м3/час |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт |  | МВт |  |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 3888 | 40 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,174 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,202 | 0,222 | 0,191 | 7,63 |
| 2 | Жилое здание | 1-2эт | 3564 | 40 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,159 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,187 | 0,206 | 0,177 | 7,09 |
| 3 | Жилое здание | 1-2эт | 4860 | 50 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,217 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,252 | 0,277 | 0,239 | 9,54 |
| 4 | Жилое здание | 1-2эт | 3240 | 30 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,145 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,166 | 0,182 | 0,157 | 6,27 |
| 5 | Жилое здание | 1-2эт | 6156 | 70 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,275 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,324 | 0,357 | 0,307 | 12,26 |
| 6 | Жилое здание | 1-2эт | 3564 | 40 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,159 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,187 | 0,206 | 0,177 | 7,09 |
| 7 | Жилое здание | 1-2эт | 2916 | 30 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,130 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,151 | 0,166 | 0,143 | 5,73 |
| 8 | Жилое здание | 1-2эт | 1620 | 20 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,072 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,086 | 0,095 | 0,082 | 3,27 |
| 9 | Жилое здание | 1-2эт | 1296 | 10 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,058 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,065 | 0,071 | 0,061 | 2,46 |
| 10 | Жилое здание | 1-2эт | 4860 | 50 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,217 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,252 | 0,277 | 0,239 | 9,54 |
| 11 | Жилое здание | 1-2эт | 2916 | 30 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,130 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,151 | 0,166 | 0,143 | 5,73 |
| 12 | Жилое здание | 1-2эт | 4536 | 50 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,203 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,238 | 0,262 | 0,225 | 9,00 |
| 13а | Жилое здание | 1-2эт | 3888 | 40 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,174 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,202 | 0,222 | 0,191 | 7,63 |
| сущ | Жилое здание | 1-2эт | 67068 | 746 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 3,000 | 0,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,520 | 3,872 | 3,329 | 133,18 |
| Индивидуальные котлы |  |  |  |  |  |  |  | 5,115 | 0,869 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,985 | 6,583 | 5,660 | 226,41 |
| 13б | Магазины | 1-2эт | 1440 | 18 | 0,38 | 0,00 | 9,6 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,012 | 0,057 | 0,062 | 0,054 | 2,15 |
| 14 | Спортзаведение | 1-2эт | 8580 | 95 | 0,35 | 0,08 | 2,5 | 0,000 | 0,000 | 0,192 | 0,035 | 0,002 | 0,229 | 0,252 | 0,217 | 8,67 |
| 16 | Магазины | 1-2эт | 960 | 12 | 0,38 | 0,00 | 9,6 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,000 | 0,008 | 0,042 | 0,046 | 0,040 | 1,59 |
| 17а | Гостиница | 1-2эт | 540 | 9 | 0,7 | 0,00 | 10,4 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,007 | 0,030 | 0,033 | 0,028 | 1,12 |
| 17б | Театры | 1-2эт | 1800 | 50 | 0,29 | 0,41 | 0,3 | 0,000 | 0,000 | 0,053 | 0,037 | 0,001 | 0,091 | 0,100 | 0,086 | 3,44 |
| 17в | Магазины | 1-2эт | 1440 | 18 | 0,38 | 0,00 | 9,6 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,012 | 0,057 | 0,062 | 0,054 | 2,15 |
| АИТ |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,391 | 0,072 | 0,042 | 0,505 | 0,556 | 0,478 | 19,11 |
| 15 | Детсад | 1-2эт | 1050 | 30 | 0,11 | 0,40 | 4,5 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,024 | 0,009 | 0,074 | 0,081 | 0,070 | 2,79 |
| АИТ №1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,024 | 0,009 | 0,074 | 0,081 | 0,070 | 2,79 |
| 18а | Магазины | 1-2эт | 10040 | 126 | 0,31 | 0,27 | 9,6 | 0,000 | 0,000 | 0,211 | 0,136 | 0,084 | 0,431 | 0,474 | 0,408 | 16,32 |
| 18б | Прачечные | 1-2эт | 1290 | 90 | 0,38 | 0,80 | 25,0 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,052 | 0,020 | 0,113 | 0,124 | 0,107 | 4,26 |
| 18в | Пожарные депо | 1-2эт | 1080 | 0 | 0,48 | 0,14 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | 0,008 | 0,000 | 0,044 | 0,048 | 0,042 | 1,67 |
| 18г | Адмн. здания | 1-2эт | 1080 | 36 | 0,43 | 0,09 | 2,0 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,005 | 0,005 | 0,050 | 0,054 | 0,047 | 1,87 |
| БМК №1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,328 | 0,201 | 0,109 | 0,637 | 0,701 | 0,603 | 24,12 |

## 2.3.Электроснабжение.

Существующее положение

Электроснабжение сельского поселения обеспечивается от ПС «Калитвенская» напряжением 35/10 кВ. По территории поселения проходят ВЛ 35 кВ: ПС «КСХТ»-ПС «Калитвенская» и ПС «Б-4»-ПС «Калитвенская». Трассы ВЛ 35 кВ, попадающие в зону застройки станицы Калитвенская, подлежат переносу за границы застройки.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется от существующих комплектных ТП 10/0,4 кВ с воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП выполнено по воздушным линиям 10 кВ.

Данные о суммарной нагрузке и установленной мощности трансформаторов 10/0,4 кВ ТП жилищно-коммунального и производственного сектора отсутствуют.

Основание для проектирования

Проект электроснабжения станицы Калитвенская  разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории сельского поселения.

2. 3.1. Проектные решения.

2.3.1.1. Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центров питания с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет 0,41 кВт/чел (табл. 2.4.3 РД).

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2170 кВт*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час (табл. 2.4.4 РД).

Средневзвешенный cosf=0.96.

Пищеприготовление – газовые плиты.

Все нагрузки приведены с учетом кондиционирования

Суммарные электрические нагрузки представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

| № п.п. | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население чел. существ. | Население чел. проектир. | Р расч. на шинах 10 кВ ЦП МВт | cosf | Sрасч. на шинах 10 кВ ЦП МВА |  |
| 1 | ИЖС уч.1-5 | - | 160 | 0,080 | 0.96 | 0,083 |  |
| 2 | ИЖС уч.6-13 | - | 188 | 0,094 | 0.96 | 0,098 |  |
| 3 | (ОД) застройка, уч.14 | - | - | 0,020 | 0.92 | 0,022 |  |
| 4 | (ОД) застройка, ч.15(СК) | - | - | 0,060 | 0.92 | 0,065 |  |
| 5 | (ОД) застройка, уч.16, (ДС) | - | - | 0,010 | 0.97 | 0,010 |  |
| 6 | (ОД) застройка, уч.17 | - | - | 0,015 | 0.92 | 0,016 |  |
| 7 | (ОД) застройка, уч.18 | - | - | 0,050 | 0.92 | 0,054 |  |
| 8 | (ОД) застройка, уч.19 | - | - | 0,210 | 0.92 | 0,228 |  |
| 9 | (ОД) застройка, уч.20 | - | - | 0,010 | 0.92 | 0,011 |  |
|  | ВСЕГО: | - | 348 | 0,549 | 0,94 | 0,587 |  |

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ источника питания ЦП ПС 35/10 «Калитвенская»  составит:

Всего по поселению -  0,549 МВт (0,587 МВА при cosf=0,94).

Категория потребителей 2-я (ОД) и 3-я  - жилая застройка

Расчет минимально-необходимой трансформаторной мощности 10/0,4кВ в кВА и количества трансформаторных подстанций в жилищно-коммунальной зоне станицы Калитвенская :

      - ИЖС участки  1-5, ОД участки 14и 15:

N= 160/(0,7*0,8*0,94)=304 кВА.

где:

235кВт -  нагрузка. на шинах 10 кВ ЦП;

0,7 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,8– рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме  в резервируемых и нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

0,94  – cosf.

С учетом размещения ТП в центрах нагрузок и минимизации потерь электроэнергии в сетях 0,38кВ к установке  принимаем 2 новых ТП в том числе:

1 шт КТП-1х160 кВА и 1шт БКТП-2х100кВА.

2.3.1.3.  ИЖС участки  6-13:

N= 94/(0,7*0,85*0,96)=164 кВА.

С учетом размещения ТП в центрах нагрузок, минимизации потерь электроэнергии в сетях 0,38кВ и присоединения части существующих потребителей к установке  принимаем 2 новых ТП в том числе:

2 шт КТП-1х160 кВА.

2.3.1.4.  ОД участки 16 и 17:

N= 25/(0,7*0,7*0,94)=54 кВА.

С учетом размещения ТП в центрах нагрузок, минимизации потерь электроэнергии в сетях 0,38кВ и присоединения части существующих потребителей к установке  принимаем 1 новую ТП в том числе:

1 шт КТП-1х100 кВА.

2.3.1.5.  ОД участки 18 и 19:

N= 260/(0,7*0,7*0,92)=577 кВА.

С учетом размещения ТП в центрах нагрузок, минимизации потерь электроэнергии в сетях 0,38кВ и присоединения части существующих потребителей к установке  принимаем 1 новую ТП в том числе:

1 шт БКТП-2х400 кВА.

2.3.1.6.5 ОД участок 20:

N= 10/(0,7*0,7*0,92)=22 кВА.

С учетом размещения ТП в центрах нагрузок, минимизации потерь электроэнергии в сетях 0,38кВ и присоединения части существующих потребителей к установке  принимаем 1 новую ТП в том числе:

1 шт КТП-1х63 кВА.

2.3.2.  Схема поселковых сетей.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

2.3.2.1.  Строительство новых отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х70) на ж/б опорах от действующих фидерных линий ПС 35/10 «Калитвенская» до новых ТП

Протяженность новых отпаечных линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 3,5 км.

2.3.2.2. Вынос действующих линий ВЛ-35 кВ.

Протяженность выносимых линий ВЛ-35кВ составит ориентировочно 0,45 км .

2.3.2.3. Строительство 7 новых ТП в том числе:

1шт БКТП-2*100кВА, 1шт БКТП-2*400кВА, 1шт КТП-1х63кВА, 1шт КТП-1х100кВА и 3шт КТП-1х160кВА.

Существующие ТП используются и в дальнейшем.

2.3.2.4. Строительство в зоне индивидуальной застройки  воздушных  распределительных линий 0,4 кВ с изолированными проводами на железобетонных опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 6,0 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

2.3.3. Надежность электроснабжения.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения. Проектируемые потребители   2 и 3-й категории.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от существующих и проектируемых одно- и двух- трансформаторных подстанций по кабельным и воздушным сетям (ВЛИ) 0,4кВ по радиальной схеме.

## 2.4. Газоснабжение.

Существующее положение

Станица Калитвенская

Газоснабжение станицы Калитвенская в настоящее время осуществляется в основном на базе сжиженного газа. Газификация поселения природным газом  производится в соответствии с Программой газоснабжения, схемой газификации Ростовской области, расчетной схемой газопроводов высокого и среднего давления Каменского района.

В настоящее время от хутора Диченский Старостаничного  СП к станице Калитвенская подведен газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм до газорегуляторного пункта (ГРП). Имеется проект газоснабжения станицы, где предусмотрен газопровод среднего давления по ул. Кирова и установка по населенному пункту четырех ГРП. Остальные  населенные пункты поселения  природным газом  не газифицированы,  нет сетей  газопроводов и ГРП.

Проектные предложения газоснабжения.

Источником газоснабжения проектируемых участков застройки предлагается  существующий газопровод среднего давления к станице Калитвенской. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается от ранее запроектированных газопроводов среднего давления, четырех ГРП и одного проектируемого ГРПШ. Общая расчетная потребность природного газа  по станице  1752,9 м3/ч:

-проектируемые кварталы – 423,4 м3/ч

-существующий жилой фонд- 398,9 м3/ч

-существующие котельные №1( 2,8 Гкал/ч) и№2 (3,9 Гкал/ч)- 930,6 м3/ч

Теплоснабжение жилых зданий и  общественно-деловой застройки предусматривается от различных источников тепла на газовом топливе: от блочной модульной котельной( БМК), от автономных источников тепла (АИТ) как встроенных,  пристроенных так и отдельностоящих, от автоматизированных двухконтурных котлов  со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Газоиспользующее оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во встроенных или пристроенных помещениях, в соответствии с требованиями п.2.7.3 ПБ 12-529-03. При суммарной тепловой мощности  отопительного газового оборудования  свыше 360 кВт следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов  и кафе театров и кинотеатров не допускается.

Теплоснабжение жилых домов в  проектируемой застройке  предусматривается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В одноквартирных жилых домах могут  применяться для теплоснабжения  автоматизированные теплогенераторы,  работающие на газовом топливе,  полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять  непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора ( СНиП 31-02-2001).

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры  и для каждого помещения общественного назначения  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Для снижения давления от среднего до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируется газорегуляторный пункт (ШРП) для проектируемых кварталов № 6-13. Подключение проектируемого ГРПШ предлагается произвести от газопровода среднего давления (0,3 МПа). Количество ГРПШ  принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия. Подключение БМК №1 в квартале №18 , предусматривается  от газопровода  среднего давления, АИТ (для теплоснабжения общественных зданий)  - от перспективных сетей  низкого давления. Газоснабжение существующих котельной №1 (дом культуры) и котельной №2 (школа, детский сад) предлагается произвести  от газопровода  среднего давления после реконструкции котельных и перевода котлов на газовое топливо.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку квартальных газовых сетей  низкого давления и является принципиальной предлагаемой  схемой для разработки рабочей документации по газоснабжению.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочей документации по газоснабжению. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением   специальных программ для расчета газопроводов. при разработке проектной  документации.

Сеть газопроводов предусматриваются  вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Перед объектами газопотребления, а также, в соответствии со СНиП 42-01-2002 необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб соответствии со СНиП 42-01-2002.

Расчет расходов газа

Для определения расходов газа и нагрузок на ГРП (ШРП)  производится расчет расхода газа для нужд населения, общественных зданий.

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Теплоснабжение жилых домов принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения, установленных в каждом доме (квартире). Расчет расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) произведен на основании теплотехнических расчетов в соответствии МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят  в расчете с коэффициентом  полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85, для  общественных и  административных зданий при теплоснабжении от блочных модульных  котельных (БМК) и автономных источников тепла (АИТ) КПД -95%, котельных, переводимых на газовое топливо - 90%.

Станица Калитвенская

В станице Калитвенская проектируются 19 кварталов новой  застройки, в том числе 13 кварталов ИЖС (кварталы №1-13) с общей  расчетной численностью населения 500 человек и  кварталы № 14-19 – застройка  зданиями общественно-делового и коммунально-складского назначения.

Для газоснабжения предлагается:

- проложить газопроводы среднего давления,

- предусмотреть установку ГРП (ГРПШ),

- при выполнении  рабочей документации газоснабжения станицы  расходы  газа учесть на существующую застройку и на проектируемые кварталы (расчеты приведены в таблицах).

Результаты расчета расходов газа  по проектируемым кварталам, таблица 2.4.1.

Таблица 2.4.1

| Номер квартала | Проектируемое количество жителей | Расход газа нужды населения ( пищеприготовление) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  |  | Общий расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |
| 1 | 40 | 4800 | 3,9 | 47012 | 19,5 | 51812 |  | 23,4 |
| 2 | 40 | 4800 | 3,9 | 43844 | 18,1 | 48644 |  | 22,0 |
| 3 | 50 | 6000 | 4,8 | 58764 | 24,4 | 64764 |  | 29,2 |
| 4 | 30 | 3600 | 3,0 | 38426 | 16,0 | 42026 |  | 19,0 |
| 5 | 70 | 8400 | 6,5 | 75936 | 31,4 | 84336 |  | 37,9 |
| 6 | 40 | 4800 | 3,9 | 43844 | 18,1 | 48644 |  | 22,0 |
| 7 | 30 | 3600 | 3,0 | 35259 | 14,6 | 38859 |  | 17,6 |
| 8 | 20 | 2400 | 2,2 | 20339 | 8,4 | 22739 |  | 10,6 |
| 9 | 10 | 1200 | 1,8 | 14920 | 6,3 | 16120 |  | 8,1 |
| 10 | 50 | 6000 | 4,8 | 58764 | 24,4 | 64764 |  | 29,2 |
| 11 | 30 | 3600 | 3,0 | 35259 | 14,6 | 38859 |  | 17,6 |
| 12 | 50 | 6000 | 4,8 | 55597 | 23,0 | 61597 |  | 27,8 |
| 13 (жилая застройка) | 40 | 4800 | 3,9 | 47012 | 19,5 | 51812 |  | 23,5 |
| 13(обществ. застройка ) | 0 | 0 | 0 | 11682 | 6,3 | 11682 |  | 6,3 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 53587 | 25,6 | 53587 |  | 25,6 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 15567 | 8,2 | 15567 |  | 8,2 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 8595 | 4,7 | 8595 |  | 4,7 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 35717 | 19,7 | 35717 |  | 19,7 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 131301 | 71 | 131301 |  | 71 |
| Итого | 500 | 60000 | 49,5 | 831425 | 373,8 | 891425 |  | 423,4 |

Расход газа на теплоснабжение от  автономных источников   и  от блочной модульной котельной  по проектируемым кварталам, таблица 2.4.2.

Таблица 2.4.2

| Потребители | Расход газа на теплоснабжение |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой м3/год | Часовой м3/ч |  |
| Автономный источник тепла (АИТ №1) тепловой мощностью 0,081 МВт | 15567 | 8,2 | Квартал №15 |
| Блочная модульная котельная ( БМК №1) тепловой мощностью 0,701 МВт | 131301 | 71 | Квартал № 18 |
| Автономные источники тепла | 109581 | 56,3 | Кварталы №13 (общ. здания),14,16,17 |

Общий расход газа  по проектируемым кварталам  (нагрузка на ГРПШ), таблица 2.4.3.

Таблица 2.4.3

| Потребители газа | Общий расход газа, часовой, м³/ч | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Кварталы № 1-5 №14( АИТ) № 15 ( АИТ №1) | 165,3 | От перспективных сетей низкого давления с дополнительной расчетной нагрузкой нагрузкой на ранее запроектированный ГРП 165,3 м3/ч |
| Кварталы №6-12, №13(жилая застройка) № 13(общ. здания) АИТ | 162,7 | От перспективных сетей низкого давления с расчетной нагрузкой на проектируемый ГРПШ 162,7м3/ч |
| Кварталы №16,17 | 24,4 | От перспективных сетей низкого давления с дополнительной расчетной нагрузкой 165,3 м3/ч на ранее запроектированный ГРП по ул. Кирова |
| Квартал №18 ( БМК№1) | 71,0 | От проектируемого газопровода среднего давления с подключением к газопроводу ø 110мм по ул.Кирова |

Общий расчетный расход газа по проектируемым кварталам: годовой -   891425м3/год, часовой – 423,4м3/ч. Расчетная  нагрузка (расход  газа )  на ранее запроектированные ГРП , проектируемый ГРПШ  и газопроводы  уточняется с учетом всех подключаемых потребителей при разработке рабочей документации  по газоснабжению.

Расчетное среднее давление на входе в ГРПШ  - 0,3 МПа,  на выходе не более  - 3000 Па.

Основные технико-экономические показатели по газоснабжению проектируемых кварталов, таблица 2.4.4.

Таблица 2.4.4

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность газопроводов, в том числе: -среднего давления ø 110мм ø 90мм ø 63мм | м | 1650 300 750 600 | Газопровод полиэтиленовый, подземный |
| 2 | Общее количество ГРП (ГРПШ), в том числе: ГРПШ среднего давления | шт. | 1 1 |  |

## 2.5.Сети связи.

Услуги связи в поселении предоставляются  1 почтовым отделением ФГУП «Почта России» и отделением Каменского узла электросвязи.

Предприятия связи Калитвенского сельского поселения представлены в таблице 2.5.1

Таблица 2.5.1

| Предприятия связи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Почтовое отделение связи | ст.Калитвенская ул. Кирова 37 Попова П.Ф. | 5 человек |
| 2 | Отделение Каменского узла электросвязи | ст Калитвенская, ул. Калинина 31 а, Слободин В.С. | 3 человека |

Предоставлением услуг телефонной связи занимается отделение Каменского узла электросвязи. Число стационарных телефонных номеров по состоянию на 2008 г. составляет 180.

Данные о наличии стационарных телефонов на территории поселения представлены в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2

| Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калитвенская |  | х.Красный Яр |  | х.Кудинов |  | х.Муравлев |  |
|  | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.07 | На 01.07.07 | На 01.01.07 | На 01.07.07 |
| Количество номеров проводной телефонной связи | 172 | 172 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Наличие операторов мобильной связи | - | - | - | - | - | - | - | - |

По состоянию на 2007 год на территории не было зарегистрировано операторов мобильной связи.

Генеральным планом на расчётный срок (2029 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные  информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах по Калитвенскому сельскому поселению на расчетный срок составит 580 номеров.

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и предусмотрено строительство новых в кварталах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующих АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание  и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории сельского поселения и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

В Калитвенском сельском поселении доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание

В Калитвенском сельском поселении транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех кварталах нового строительства.

## 2.6. Благоустройство и озеленение.

Инженерная подготовка территории.

В настоящее время благоустройство, в части инженерной подготовки территории проводилось хаотично, под отдельные участки строительства.

Вопросы по инженерной подготовки решились только по вертикальной планировке территории, организации поверхностного стока – прикладка ливнестоков и дренажу в жилых кварталах и на промплощадках.

Общее положение по благоустройству и защите территорий, в целом, неудовлетворительное.

Экологическое состояние поселковой среды ухудшается еще за счет отсутствия очистных сооружений ливневой канализации.

На некоторых участках происходит, из-за отсутствия организации стока поверхностных вод,  оврагообразование.

Зеленые насаждения.

Совокупность всех озелененных территорий разного назначения и вида, расположенных в пределах границы населенных пунктов, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, составляет зеленый фонд поселения. Задача сохранения зеленых насаждений и развития зеленого хозяйства является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления, так как зеленые насаждения играют важную роль в улучшении экологической обстановки на хуторах: они очищают воздух, снижают шум, создают комфортный микроклимат, являются важнейшим элементом ландшафтного комплекса поселка.

Существующее положение

Станица Калитвенская расположена на левом берегу р. Северский Донец. Северная часть имеет уклон в основном в сторону реки с запада на восток, южная часть с юго-запада на северо-восток в сторону балки.

Абсолютные отметки в пределах 56,00-22,00 м над уровнем моря.

Уровень 1% паводка р. Сев. Донец в данном месте составляет 28,00 м.

Климат умеренный с недостаточным увлажением. Почвы — южно-русские черноземы, ниже переходящие в суглинки. Грунтовые воды находятся на глубине от 3 м (у низин) до 15 м (в нагорной части).

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Вертикальная планировка

2. Организация  поверхностного стока

- 1. Вертикальная планировка

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства.

- 2. Организация  поверхностного стока

Отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в дождеприемные колодцы дождевой канализации из полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Дождевые и талые воды по магистральному коллектору отводятся на локальные очистные сооружения "Flotenk" (Fiberglass Group) в состав которых для глубокой очистки входят: пескоотделители, маслобензоуловители, сорбционные фильтры. В состав Л.О.С. так же входят: регулирующий резервуар, распределительный колодец (камера) и колодец для отбора проб. После очистки вода сбрасывается в реку Северский Донец.

С нагорной стороны у дороги в юго-западной части поселка устраивается водоотводная канава глубиной 0,5-0,7 м, протяженностью 900 м.

С юго-восточной стороны поселка для перехвата поверхностной воды с территории жилых кварталов устраивается водоотводная канава, которая перенаправляет сток в проектируемый пруд-отстойник, после очистки в котором происходит сброс в реку.

В местах пересечения дороги и балки Белая Глина под дорожным полотном устраиваются железобетонные водопропускные трубы. При площади водосбора 7,5 км2 расход воды составляет 13,44 м3/с, для его пропуска необходимо устройство двухочковой трубы Ø1,5 м, пропускная способность которой составляет 2 х 8,83 м3/с.

Расчетные расходы дождевых вод

Расчетный расход дождевых вод определяется по СНиП 2.04.03-85 п.2.11:

qr = zmid · A1,2 · F / tr1,2n-0,1,

где zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность                  бассейна стока. определяемое согласно п. 2.17;

А, n — параметры, определяемые согласно п. 2.12;

A = q20 · 20n ·(1 + lgP / lgmr)y,

q20 — интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, определяемая по черт. 1

q20 = 100 л/с с га;

n – показатель степени, определяемый по табл.4

n = 0,67;

m – среднее количество дождей за год по табл.4

m = 60;

P – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (п. 2.13)

P = 1;

γ – показатель степени, определяемый по табл. 4

γ = 1,82;

A = 100 · 200,67 (1 + lg 1/lg100)1,82 = 744,2

Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей qcal, л/с, следует определять по формуле:

qcal = β · qr,

qcal - расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета сетей л/с

β - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима и определяемый по табл. 11,

β = 0,665.

Расчетную продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr, мин, следует принимать по формуле:

tr = tcon + tcan + tp,

где tcon — продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин, определяемая согласно п. 2.16;

tcan — то же, по уличным лоткам до дождеприемника;

tp — то же, по трубам до рассчитываемого сечения;

Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan, мин, следует определять по формуле:

tcan = 0,021 · ∑ (lcan/Vcan),

где lcan — длина участков лотков, м;

vcan — расчетная скорость течения на участке, м/с.

Продолжительность протекания дождевых вол по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин, следует определять по формуле:

tp = 0,017 · ∑ (lp/Vp),

где lp — длина расчетных участков коллектора, м;

vp — расчетная скорость течения на участке, м/с.

Ветка «А»

tcon  = 5мин

tp = 0,017 · (520/2,04 + 410/2,47 + 265/1,69 + 340/2,92 + 205/2,54 + 390/2,04)) = 16,45 мин

tcan = 0,021 · 50 / 0,6 = 1,75 мин

tr = 16,45 + 1,75 + 5 = 23,2 мин

F = 102,8 га

Zmid = (72,0 · 0,038 + 30,8 · 0,265) /120,8 = 0,106

qr = (0,106 · 744,2 1,2· 102,8) / 23,2 1,2*0,67-0,1 = 3332,9 л/с

qcal = 0,665 · 3332,9= 2216,4 л/с

Согласно справочному пособию к СНиП 2.04.03-85, расчетный расход дождевых вод, направляемых на очистку:

qw = K · qr

При P=0,05, согласно табл.55 K=0,12

qw = 0,12 · 3332,9 = 399,9 л/с = 1439,8  м3/ч.

Объем регулирующей емкости перед очистными сооружениями:

Wreg = (1 - K3) · qw · Тд,

где  Тд  - значения средней продолжительности дождя по табл. 57

Wreg = (1 – 144/1439,8) · 1439,8 · 4 = 5183,2 м3,

При производительности очистных 144 м3/ч полезный объем очистных составит: 50,0 м · 35,0 м · 3,0 м.

Таблица диаметров, уклонов и расходов участков ливневой канализации

| Участок | F, га | L, м | t, мин | qr, л/с | qcal, л/с | d, мм | i, ‰ | Qtr, л/с | Vtr, м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 15,0 | 520 | 11,1 | 817,3 | 543,5 | 600 | 10 | 576,5 | 2,04 |  |  |
| 2-3 | 38,0 | 410 | 13,9 | 1764,9 | 1173,7 | 800 | 10 | 1241 | 2,47 |  |  |
| 3-4 | 46,5 | 265 | 16,6 | 1908,9 | 1269,4 | 1000 | 3,5 | 1328 | 1,69 |  |  |
| 4-5 | 57,6 | 340 | 18,6 | 2184,0 | 1452,3 | 800 | 14 | 1468 | 2,92 |  |  |
| 5-6 | 64,4 | 305 | 19,9 | 2322,2 | 1544,3 | 900 | 9 | 1613 | 2,54 |  |  |
| 8-9 | 10,6 | 325 | 9,6 | 637,7 | 424,0 | 550 | 10 | 457,1 | 1,92 |  |  |
| 9-10 | 22,0 | 325 | 12,5 | 1098,3 | 430,5 | 700 | 7 | 728,0 | 1,89 |  |  |
| 10-11 | 34,4 | 435 | 16,4 | 1421,2 | 945,1 | 800 | 6 | 961,4 | 1,91 |  |  |
| 11-6 | 38,4 | 390 | 20,6 | 1351,6 | 898,8 | 900 | 3,5 | 1006 | 1,58 |  |  |
| 6-ЛОС | 102,8 | 390 | 23,2 | 3332,9 | 2216,4 | 1200 | 4 | 2311 | 2,04 |  |  |

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство двухочковых ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø1,5м, L=10,0м | шт | 3 |
| 2. | Устройство водоотводной канавы h=0,5-0,7 м | м/м3 | 1760/1370 |
| 3. | Устройство пруда-отстойника | шт | 1 |
| 4. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø550 | м | 325 |
|  | Ø600 | м | 520 |
|  | Ø700 | м | 325 |
|  | Ø800 | м | 1185 |
|  | Ø900 | м | 595 |
|  | Ø1000 | м | 265 |
|  | Ø1200 | м | 390 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 5. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 40/120» Ø1600 | шт | 1 |
| 6. | Пескоотделитель «Flotenk — OP10000» (5,20 x 1,60) | шт | 1 |
| 7. | Маслобензоотделитель «Flotenk -ОМ40» (6,40 х 1,60) | шт | 1 |
| 8. | Сорбиционный фильтр «Flotenk -SB» с сорбентом «HEC» и прослойками активированного угля (8,60 х 2,40) | шт | 1 |
| 9. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK40» Ø1000 | шт | 1 |
| 10. | Регулирующий резервуар (50,0 х 35,0) h = 5,00м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 11. | VP3449-02 Дисковый затвор — Диск нерж. Сталь 316 Ø315 | шт | 1 |
| 12. | Погружной насос SE1.100.150.75.4.51D N = 9,0КВт n = 1455об/мин Масса - 210кг | шт | 1 |

Существующее положение

Хутор Кудинов расположен на левом берегу р. Северский Донец. Рельеф территории крутой, падение направлено в сторону реки и частично к балкам. Уровень 1% паводка р. Сев. Донец  составляет 28,00 м. Абсолютные отметки в пределах 60,00 — 23,00 м.

Хутор Муравлев расположен на левом берегу р. Северский Донец. Рельеф территории крутой, падение направлено в сторону реки. Уровень 1% паводка р. Сев. Донец  составляет 28,00 м. Абсолютные отметки в пределах 43,00 — 20,00 м.

Хутор Красный Яр расположен в месте впадения р. Калитвенец в р. Северский Донец. Рельеф территории крутой. Существующая застройка располагается на отметках 49,00 — 35,00 м, уклон направлен в сторону р. Калитвенец. Проектируемые квартала расположена на отметках 92,00 — 41,00 м, уклон направлен в сторону р. Северский Донец и частично в балку. Уровень 1% паводка р. Сев. Донец  составляет 28,00 м

Климат — континентальный. Грунты преимущественно суглинки.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация и очистка поверхностного стока

Организация и очистка поверхностного стока

В хуторе Кудинов отвод поверхностных вод осуществляется по лоткам проезжей части в реку Северский Донец, согласно СНиП с водосборов площадью до 20 га допускается сбрасывать сток в водоем без очистки. Тем не менее, в хуторе предлагается устройство нагорных водоотводных канав для перехвата поверхностного стока с вышележащих территорий, что позволит снизить угрозу подтопления населенного пункта. Отвод осуществляется в реку Северский Донец без очистки. При пересечении канавы с автодорогой необходимо устройство водопропускной трубы.

В хуторе Муравлев предлагается устройство нагорных водоотводных канав, которые перехватывают сток с вышележащих территорий и отводят ее в реку Северский Донец минуя жилую застройку, что позволяет понизить уровень грунтовых вод на территории хутора и защитит от подтоплений.

Вдоль берега предлагается устройство водоотводных канав, которые перехватывают сток непосредственно с территорий застройки и отводят его на очистку в пруды-отстойники. Очищенный сток сбрасывается в реку.

В хуторе Красный Яр предлагается устройство нагорной водоотводной канавы для перехвата поверхностоного стока перед территорией проектируемых кварталов, эта же канава позволяет перехватить сток с территории будущей застройки и направляет его в проектируемый пруд-отстойник. После очистки осуществляется сбор в реку Северский Донец.

С северной части хутора устраивается водоотводная канава для перехвата стока с территории жилой застройки и отвода его в пруд-отстойник.

Ведомость объемов работ х. Кудинов

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 1 |
| 2. | Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 1500/1170 |

Ведомость объемов работ х. Муравлев

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 3 |
| 2. | Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 3780/2950 |
| 3. | Устройство прудов отстойников | шт | 2 |

Ведомость объемов работ х. Красный Яр

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 1 |
| 2. | Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 2760/2150 |
| 3. | Устройство прудов отстойников | шт | 2 |

## 3. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Калитвенского сельского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения  сельского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

# IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ)

# 1. Состояние окружающей среды на территории Калитвенского сельского поселения.

## 1.1. Охрана атмосферного воздуха.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Калитвенского сельского поселения являются выбросы от автомобилей и стационарных источников - промышленных предприятий.

По данным годовой отчетности 2ТП-воздух: с каждым годом суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий растет за счет увеличения объемов производства.

К основным проблемам в области охраны атмосферного воздуха относятся:

- отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта);

- отсутствие постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ от предприятий;

- использование твердого топлива при эксплуатации котельных и промышленных предприятий.

## 1.2. Охрана и восстановление водных объектов.

В условиях сложившейся экологической обстановки, вследствие аварийных сбросов загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод, а также размещения в водоохранных зонах несанкционированных свалок, состояние водных объектов характеризуется высокой степенью загрязненности. Реки подвержены заилению, русло зарастает древесной растительностью, что приводит к деградации водных объектов, невозможности использования его в качестве источников водоснабжения и места нереста рыб, а также к невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод, и, как следствие, подтоплению территорий населенных пунктов. Негативное влияние на состояние реки оказывают сбросы недостаточно-очищенных сточных вод, а также хозяйственная деятельность населения.

В связи с несоответствием санитарно-гигиеническим нормативам качества поверхностных вод, для водоснабжения жителей поселения активно используют месторождения подземных вод, более защищенных от антропогенного воздействия.

## 1.3. Состояние почв.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв - один раз в 5-7 лет.

В пробах почв определяют массовые агрохимические показатели: кислотность (рН), содержание подвижного фосфора, содержание обменного калия, содержание гумуса.

При необходимости в образцах почв определяют дополнительные агрохимические показатели: микроэлементы (бор, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт); тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, марганец, кадмий, никель, ртуть, мышьяк); радионуклиды и остаточное количество пестицидов.

Для муниципального образования элементарной единицей обобщения при агрохимическом обследовании почв является хозяйство. Для каждого муниципального образования составляют сводные ведомости результатов обследования.

По результатам агрохимического обследования делается общее заключение о сравнительной обеспеченности почв хозяйства элементами питания или кислотности, применительно к возделываемым культурам, дается оценка плодородия почв, при установлении загрязнения почв - уровня загрязнения.

## 1.4. Санитарная очистка территории.

На современном этапе на территории Калитвенского сельского поселения санкционированных полигонов ТБО нет. Вывоз отходов производится на полигон Старостаничного сельского поселения.

На расчетный срок проектом генерального плана предлагается осуществлять вывоз отходов на проектируемый полигон ТБО Старостаничного сельского поселения, общей площадью 19,5 га, который предусматривается использовать  для вывоза отходов и из Калитвенского и Красновского сельских поселений.

Общий объем поступления отходов на проектируемый полигон ТБО от населенных пунктов Калитвенского сельского поселения составит 2343,6 м3/год. Количество образующихся отходов за расчетный срок составит 46872 м3, из них 2343,6 м3 крупногабаритных отходов.

# 2. Эколого-градостроительные мероприятия.

## 2.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение  экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

## 2.2.Мероприятия по охране почвенного покрова.

Мероприятия по охране почвенного покрова должны включать в себя следующие основные пункты:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих поселковые котельные и жилую застройку

## 2.3 .Мероприятия по охране водных ресурсов

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод

- разработка и изготовление установок доочистки вод

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- усовершенствование поселковой системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в поселковую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей

- для уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются колодцы-дезинфекторы у больниц и ветпункта, стоки от больниц перед поступлением в поселковую сеть очищаются на дезинфекторах.

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

## 2.4.Мероприятия по санитарной очистке территории.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

На расчетный срок необходимо разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Калитвенское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

## 2.4.Мероприятия по защите населения от физических факторов.

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП)  на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Калитвенском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Калитвенского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах сельского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах) сельских поселений отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, а также границы зон с особыми условиями использования территорий.

На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994года № 68-ФЗ «чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

Краткое описание территории муниципального образования, условий (топографо-геодезических, инженерно-геологических, природно-климатических) и инфраструктуры, формирующих факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций ранее изложено в ряде  разделов  настоящего проекта Генерального плана Калитвенского сельского поселения.

# 1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Террористические факторы

К основным факторам террористического характера на территории сельского поселения относятся:

- нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.);

- взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей похищение людей и захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- вывод из строя систем управления силовых линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники и других электронных приборов (электромагнитный терроризм);

- нарушение психофизического состояния людей путем программированного поведения и деятельности целых групп населения;

- внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе;

- проникновение с целью нарушения работы в информационные сети;

- применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания людей;

- отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;

- искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.

Реализация указанных угроз может привести:

- к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения;

- к созданию атмосферы страха;

- к большому количеству жертв.

При террористическом акте объемы разрушения и загрязнения окружающей среды будут зависеть как от характера объекта, так и характера диверсии (взрыв, пожар, отключение электроэнергии и др.).

Криминальные факторы

Усиление криминализации всех сторон жизни общества наносит серьезный ущерб идеям демократизации, нарушает нормальную жизнь не только Калитвенского сельского поселения, но и Каменского района в целом.

К основным криминальным факторам относятся:

- усиление криминального давления на жизнедеятельность сельского поселения;

- возможность срастания преступных сил с представителями властных структур;

- переход под контроль криминальных групп банков, экономических, торговых и посреднических центров;

- возможность проникновения преступных авторитетов в выборные органы законодательной власти, а также в правоохранительные органы;

- слабая раскрываемость заказных убийств, в том числе по политическим мотивам.

Реализация указанных угроз может привести:

- к появлению атмосферы страха и неуверенности в обществе;

- к возможности перехода реальной власти к преступным авторитетам;

- к парализации экономических преобразований;

- к обесцениванию демократических завоеваний.

Факторы коммунально-бытового и жилищного характера

Для нормальной жизнедеятельности сельского поселения и его населения жизненно важное значение имеет устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения поселка, населенных пунктов и решение жилищных проблем.

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации или их отсутствие;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта и образованию провалов;

- старение жилого фонда, особенно зданий дореволюционной постройки и домов первого поколения, а также инженерной инфраструктуры населенного пункта.

Реализация указанных угроз может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

Техногенные факторы

Большинство чрезвычайных ситуаций носят техногенный характер. ЧС техногенного характера – это аварии на системах жизнеобеспечения населения, аварии нефте- и газопроводов, пожары и взрывы на объектах экономики, аварии на транспорте. По категории аварийности большинство аварий относятся к локальным авариям.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

Показатель приемлемого риска ЧС техногенного характера составляет 1х10-6.

Средний уровень индивидуального риска при авариях на взрыво- и пожароопасных объектах составляет 7,5*10-5 1/год для наиболее опасного и 3*10-5 1/год для наиболее вероятного сценария развития ЧС.

По данным паспорта безопасности территории Каменского района в Калитвенском сельском поселении источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера отсутствуют. Однако стоит отметить, что на территории сельского поселения расположены такие пожаро-, взрывоопасные объекты представляющие собой источник ЧС, как МТМ, карьер песка и зернохранилище, но документации с показателями риска техногенных чрезвычайных ситуаций на данных объектах предоставлено не было.

К основным причинам, способствующим возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т. д.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления  возможных отказов и разрушений (например, труб);

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Аварии являются также следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, отсутствия опыта работы внештатных экстремальных ситуациях.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, на рассматриваемой территории, достаточно высок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах остается достаточно высокой и трудно устранимой, что может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, поэтому требует особых мероприятий к защите населения и природной среды.

Факторы эпидемиологического и экологического характера

По данным паспорта безопасности Каменского района риск возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории Калитвенского сельского поселения отсутствует.

На территории Калитвенского сельского поселения имеются потенциально опасные места размещения отходов:

- скотомогильник – 1 (один).

Создание благополучной санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки является непременным условием жизнедеятельности населения населенных пунктов.

Природные факторы

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий Каменского район относится к категории простых. Однако усиливающееся воздействие человеческого общества на природную среду может привести к сложным проявлениям.

На территории Каменского района имели место пожары природные, штормы. В весенне-летний период наибольшую опасность представляют половодья в поймах рек и пожары.

Реализация природных угроз может привести:

- к гибели и потере здоровья большого числа жителей;

- к значительному ущербу производственного и жилого фондов, культурным ценностям;

- к нарушению нормальной жизнедеятельности населения сельского поселения.

Показатели риска природных ЧС приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Виды опасных природных явлений | Интен-сив-ность природного явле-ния | Частота природного явле-ния, - 1 год | Частота наступле-ния чрезвычайных ситуаций при возникно-вении природно-го явления 1год | Разме-ры вероят-ной чрезвычайной ситуа-ции, км2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону возможной ситуации, тыс. чел. | Возможная численность населения в зоне чрезвычайной ситуации с нарушением условий жизнедеятель-ности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погиб-ших, чел. | Возможное число постра-давших, чел. | Возмож-ный ущерб, тыс.руб |
| 1. Землетрясение, балл | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Извержение вулканов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Оползни, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Селевые потоки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Снежные лавины, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Бури, м/с | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Штормы, м/с | 15-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Град, мм | 20-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Цунами, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Наводнения, м | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Подтопления, м | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 200 | - | 90 | 1млн |
| 13. Пожары природные, га | 1-5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 30 | - | 2 | 1 млн |

# 2. Выводы из оценки факторов риска ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий на территорию Калитвенского сельского поселения, проектные обоснования минимизации их последствий с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

## 2.1. Чрезвычайные ситуации при авариях на объектах, расположенных на территории Калитвенского сельского поселения.

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории сельского поселения могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения, тепловых и водопроводных сетях, на шлюзе реки Северский Донец и взрывы на взрывопожароопасных объектах.

### 2.1.1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах.

На территории Калитвенского сельского поселения химически опасных объектов нет.

### 2.1.2. Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах.

На территории Калитвенского сельского поселения расположены 5 пожаро-взрывоопасных объекта:

- Зернохранилище, западнее станицы  Калитвенская;

- Карьер песка, 300 м западнее станицы Калитвенская, на выезде в сторону г. Каменск-Шахтинск;

- МТМ в станице Калитвенская;

- Автономные источники тепла, планируемые, в северной и южной частях станицы Калитвенская.

Наиболее вероятными являются сценарии, связанные:

- с аварией при переливе нефтепродуктов при заправке автомобиля на территории МТМ и разливом нефтепродуктов.

- с полным разрушением наземного резервуара с нефтепродуктами, образование смеси и аэрозоля и паров нефти с воздухом, создание взрывоопасной концентрации паров и аэрозоля нефти, взрыв и возникновение пожара на МТМ.

### 2.1.3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах

Биологически опасных объектов на территории Калитвенского сельского поселения нет.

### 2.1.4. Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи

Аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и обширных территорий приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений электроэнергией, теплом.

Для обеспечения населения сельского поселения электроэнергией используются мощности трансформаторных пунктов и распределительных подстанций.

Имеющиеся электроэнергетические системы и системы связи на территории муниципального образования не представляют угрозу, как источники техногенных чрезвычайных ситуаций.

### 2.1.5.Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

## 2.2. Чрезвычайные ситуации на транспортных коммуникациях.

В номенклатуру перевозимых грузов входят нефтепродукты, технические газы и химически опасные вещества.

Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных и особо опасных грузов, т.е. таких веществ, материалов, изделий, отходов производственной и иной деятельности, которые, в силу присущих им свойств и особенностей, могут при их перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей (ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные классификация и маркировка»), должны иметь сертифицированный подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.

Перевозка опасных грузов автотранспортом.

Перевозка легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ).

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны: разлив нефтепродуктов —> воспламенение паров нефтепродуктов —> взрыв автоцистерны —> пожар —> выделение токсичных газов —> поражение персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

Перевозка сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией при истечении СУГ в результате разгерметизации автоцистерны, образованием зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ГВС поражением персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

### 2.2.1. Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях, АЗС.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, являются:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов рассматриваются:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ представлены в таблице 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1.

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объекте невозможно, персонал, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на проектируемом объекте и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

### 2.2.2. Аварии на нефтебазах и АЗС:

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории МТМ, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии.

На МТМ имеется: запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями на МТМ, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо на МТМ.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Сценарии развития аварий с инициирующими событиями, связанными с частичной разгерметизацией фланцевых соединений, сальниковых уплотнений, незначительных коррозионных повреждений трубопроводов отличаются от сценариев при разрушении трубопроводов, емкостей только объемами утечек.

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:

-  разлив (утечка) из цистерны ГСМ.

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива.

В качестве поражающих факторов рассматриваются:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) используется «Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994), «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (РД 03-409-01).

## 2.3. Аварии на магистральных газопроводах

До настоящего времени газификация Калитвенского сельского поселения не проводилась. Газоснабжение производится на основе сжиженного газа.

На расчетный срок генеральным планом предусматривается газоснабжение от планируемого газопровода среднего давления проводимого со стороны х.Диченский Старостаничного сельского поселения. Протяженность данного газопровода по Калитвенскому сельскому поселению составит  7 км.

Генеральным планом предлагается возможный вариант прохождения газопровода высокого давления «Южный поток».

Вследствие аварии на газопроводах возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- разлет осколков;

- термическое воздействие пожара.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов, которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва. Первоначальный возможный взрыв газа и разлет осколков (зона поражения несколько десятков метров), учитывая подземную прокладку газопровода и различные удаления объектов по пути трассы, возможные зоны поражения необходимо рассматривать конкретно для каждого объекта.

Возможные радиусы термического поражения приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| Время нахождения в зоне пожара | Тип пожара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колонного |  | Струевого |  |
| t, сек | Rп 100% | Rп 1% | Rп 100% | Rп 1% |
| 5 | 306 | 566 | 690 | 1200 |
| 20 | 354 | 654 | 1060 | 1360 |
| 60 | 379 | 687 | 1114 | 1422 |

## 2.4. Чрезвычайные ситуации при воздействии поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (опасные геологические процессы, опасные гидрологические явления и процессы, опасные метеорологические явления и процессы, природные пожары).

Возможными опасными природными явлениями, характерными для Калитвенского сельского поселения, являются следующие ЧС природного характера:

- ураганы, тайфуны, смерчи 32 м/с;

- бури 32 м/с;

- штормы, 15-31 м/с;

- град 20-31 мм;

- природные пожары;

- подтопления.

Другие опасные природные явления (извержения вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины, цунами и др.) для территории сельского поселения не характерны.

Сведения о наблюдаемых на территории сельского поселения опасных природных процессах, требующих превентивных защитных мер приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1.

Характеристика природных условий территории

| Среднегодовые: |  |
| --- | --- |
| - направление ветра, румбы | восточное |
| - скорость ветра, м/сек | 15,5 |
| - относительная влажность, % | 60-80 |
| Максимальное значение (по сезонам): - скорость ветра, км/час | 18/16,6/12,6/14,4 |
| Количество атмосферных осадков, мм: - среднегодовое - максимальное (по сезонам) | 479 112/108/147/112 |
| Температура, градусов С: - среднегодовое - максимальная (по сезонам) | 8,5 5,6/7,9/21,6/8,6 |

Опасные метеорологические явления и процессы

Бури, штормы, ураганы

Бури, штормы, ураганы - опасные метеорологические явления, характеризующиеся высокими скоростями ветра. Эти явления вызываются неравномерным распределением атмосферного давления на поверхности земли и прохождением атмосферных фронтов, разделяющих воздушные массы с разными физическими свойствами.

Характеристики ветрового режима, бальности и диапазона изменения скоростей ветра при ураганах, а также визуальная оценка признаков ветрового режима принята в 1963 году Всемирной Метеорологической организацией (шкала Бофорта).

Ветровые нагрузки – уровень опасности сильных ветров - высокий (среднее многолетнее число дней за год с сильным ветром 23 м/сек и более - более 1.0; возможно возникновение ЧС объектового, муниципального и межмуниципального уровня в результате нарушения устойчивости функционирования линейных объектов энергоснабжения.

Основному поражающему воздействию сильных ветров подвержены линейные объекты систем энергоснабжения и кровли зданий различного назначения.

Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах приведена в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2.

| № п/п | Типы конструктивных решений здания, сооружений и оборудования | Скорость ветра, м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |  |  |  |
|  |  | слабая | средняя | сильная | полная |
| 1 | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
| 2 | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
| 3 | Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
| 4 | Трансформаторные подстанции закрыт. типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
| 5 | Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
| 6 | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| 7 | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
| 8 | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
| 9 | Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | >45 |

Разрушение зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов ЛЭП способствуют возникновению и быстрому распространению массовых пожаров.

Выпадение снега. Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся морозами и ветрами, являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных заносов. Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 180 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.

В результате обильного выпадения осадков, сопровождающих ураганный ветер, могут возникнуть затопления местности, а зимой - снежные заносы на большой территории.

Сильный гололед. Поражающими факторами сильных гололедов, сопровождающихся резкими перепадами температур, ветрами, являются обрывы линий электропередач, дорожно-транспортные происшествия, выход из строя систем жизнеобеспечения населения.

Опасные гидрологические явления и процессы.

Подтопление, паводок - затопление водой местности, прилегающей к реке, озеру, болоту, или подъем уровня подземных вод. Основными природно-географическими условиями возникновения подтопления является: обильное выпадение осадков в виде дождя, резкое таяние снега и льда в весенний период.

Развитию весеннего половодья способствуют следующие факторы: аномально теплая погода, устойчивый снежный покров, плотность снега, водозапас в снеге, глубина промерзания грунта, уровень зимнего меженя рек.

Подтопления отличаются довольно длительным подъемом уровня воды, наносят незначительный материальный ущерб и почти не нарушают ритм жизни населения.

Качественная характеристика причиненного ущерба подтопленной территории, как правило, зависит:

- от высоты подъема воды, которая может колебаться от 2 до 5 метров;

- от площади затопления, которая колеблется от 10 до 1000 км2;

- от площади затопления населенного пункта, которая колеблется от 20 до 100%;

- от продолжительности подтопления от 1 до 5-ти суток.

Основными параметрами воздействия воды являются:

- размыв грунта, подмыв насыпи автодорог, земляных насыпей, опор ЛЭП;

- медленное затопление местности, домов, дорог, без существенного их разрушения.

На основе статистических данных и информации, полученной по результатам затопления территорий, МЧС получены показатели повреждения объектов на затопленных площадях при крупных паводках (скорость потока 3-4м/с). Данные показатели применимы в части подтопления территории в отношении нарушения условий жизнедеятельности населения при продолжительных подтоплениях территории населенных пунктов.

Доля поврежденных объектов на затопленных площадях (в %) приведена в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3.

| Объект | Период затопления |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | часы |  |  |  | сутки |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Затопление подвалов | 10 | 15 | 40 | 60 | 85 | 90 |
| Нарушение дорожного движения | 15 | 30 | 60 | 75 | 95 | 100 |
| Разрушение уличных мостовых | - | - | 3 | 6 | 30 | 45 |
| Повреждение блочных бетонных зданий и промоины фундаментов | - | - | - | - | 5 | 10 |
| Прекращение электроснабжения | 75 | 80 | 90 | 100 | - | - |
| Прекращение телефонной связи | 75 | 85 | 100 | - | - | - |
| Повреждение систем водо-, газоснабжения | - | - | 7 | 10 | 30 | 70 |
| Гибель урожая | - | - | - | - | 3 | 8 |

Объектов экономики, попадающих в зоны возможного подтопления, на территории сельского поселения не имеется.

Природные пожары.

Пожар представляет достаточно сложное явление, обусловленное протеканием и развитием во времени и пространстве процессов горения, массо- и теплообмена. При этом, безусловно определяющим процессом является горение.

При пожарах может быть выделено три зоны: горения, теплового воздействия и задымления.

В зоне горения протекают процессы термического разложения, испарения в объеме диффузионного факела пламени. Границей зоны горения является тонкий светящийся поверхностный слой пламени. Интенсивность горения определяется скоростью поступления кислорода из окружающего пространства в зону горения.

Зона теплового взаимодействия примыкает к границе зоны горения. В этой части пространства протекают процессы теплопередачи, обусловливающие формирование одного из самых важных поражающих факторов при пожаре – облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением.

Зона задымления примыкает к зоне горения. Название зоны в известном смысле условно, так как под ней обычно понимается не все пространство, охваченное дымом, а только его часть, где невозможно пребывание людей без средств защиты органов дыхания. Границами зоны задымления считаются изолинии с концентрацией аэродисперсной фазы дыма 10 кг/м3, видимостью предметов 6—12 метров и концентрацией кислорода не менее 16%. Нахождение людей без средств защиты органов дыхания на границе зоны безопасно.

К числу поражающих факторов, возникающих при пожарах, их параметры и степень воздействия на человеческий организм, относят:

- облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением;

- воздействие на людей и объекты окружающей среды высокотемпературным полем;

- загрязнение воздуха токсичными продуктами горения и обеднение его кислородом до уровней ниже порогового в зонах теплового взаимодействия и задымления.

Облучение тепловым излучением может оцениваться по интенсивности облучения (плотности теплового потока), обычно выражаемой в кВт/м:, а также по количеству тепловой энергии, поступающей на единицу поверхности объекта за определенное время.

Воздействие высокотемпературного поля оценивается по температуре в районе нахождения объекта поражения. Установлено, что при температуре, равной 80-100°С в сухом воздухе и при 50-60°С во влажном, человек без специальной теплозащиты может находиться лишь считанные минуты. Более высокая температура или длительное пребывание при указанных температурах приводят к ожогам, тепловым ударам, потере сознания и даже смертельным исходам. Предельно допустимая температура нагревания незащищенных поверхностей кожи человека составляет 40°С.

Интенсивность облучения объектов на том или ином расстоянии от зоны горения зависит от интенсивности выделения тепла при пожаре, а также от расстояния, наличия преград на пути его распространения.

По скорости распространения пожары разделяются на три категории: сильные (свыше 100 м/мин.); средней силы (3-100 м/мин.) и слабые (до 3 м/мин).

## 2.5. При развитии застройки территории и размещения объектов капитального строительства.

При проектировании и строительстве объектов жилого фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития поселения и населенных пунктов, необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90.

При дальнейшей застройке населённых пунктов необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования п. 3.20 -3.22 СНиП 2.01.51-90.

Новые промышленные предприятия не должны размещаться в поселениях, где строительство и расширение промышленных предприятий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-гражданского строительства.

При размещении на территории поселения зон отдыха необходимо учитывать требования п. 3.25-3.27 СНиП 2.01.51-90.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учетом приспособления:

- бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

- прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенных пунктов.

## 2.6. При обеспечении мероприятий пожарной безопасности.

На снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров на территории Калитвенского сельского поселения оказывают влияние следующие основные факторы.

Размещение пожаро-, взрывоопасных объектов

На территории сельского поселения расположены 4 пожаро-, взрывоопасных объекта.

При дальнейшем проектировании и размещении на территории поселения пожаро-, взрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям, и с учётом соблюдений нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения по населенным пунктам показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не отвечает предъявляемым требованиям.

В целях обеспечения пожарной безопасности Калитвенского сельского поселения, населенные пункты необходимо оснастить парными противопожарными резервуарами закрытого типа, емкость каждого из которых составляет 54 м3. Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен в соответствии с действительным строительным объемом существующих и возводимых зданий.

Местоположение пожарных резервуаров назначается из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150-200м.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

На территории сельского поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Населенные пункты должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром имеются, однако, не все соответствуют требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

К зданиям с площадью застройки более 10000 м2 или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

В исторической застройке населенных пунктов допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары.

Противопожарные расстояния от коллективных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях населенных пунктов и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях населенных пунктов должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к Федеральному закону.

Размещение и оборудование пожарной охраны и пожарных депо

На территории Калитвенского сельского поселения в настоящее время пожарных депо (пожарных частей) нет.

Анализ пожарной обеспеченности на территории Калитвенского сельского поселения показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

Для обеспечения пожарной безопасности Калитвенского сельского поселения и своевременного прибытия первого подразделения к месту вызова, не превышающего в сельских поселениях 20 минут, необходимо строительство пожарного депо:

- пождепо на 1 автомашину, на северо-западе станицы Калитвенская (напротив МТМ).

При дальнейшем развитии застройки населенных пунктов, при проектировании, размещении и строительстве пожарных депо для подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения ст. 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

## 2.7. При развитии транспортной и инженерной инфраструктур

Система зеленых насаждений и не застраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей населенного пункта (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра населенного пункта, жилых и промышленных районов с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, и т.д.

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и требования к ним.

Водоснабжение сельского поселения в основном осуществляется из артезианских скважин.

Качество питьевой воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая», СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГОСТ Р 51232-98 (2002), ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

При расширении жилой застройки на территории сельского поселения требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин и магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90.

Для минимизации последствий ЧС вследствие воздействия радиоактивного излучения, при проектировании источников водоснабжения на территории населенного пункта необходимо учитывать требования ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Требования к устойчивости электроснабжения поселений и объектов.

Износ элементов электросетевых объектов понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному воздействию источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании точечных объектов.

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения, при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки населённых пунктов, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90).

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и др.).

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

При перспективном проектировании и строительстве на территории сельского поселения новых объектов электроснабжения, требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение.

Наиболее вероятные аварии связаны с разгерметизацией участков магистрального газопровода или газопровода-отвода высокого давления в результате повреждения стенок, взрыва или пожара на ГРС (ГКС).

При проектировании системы газоснабжения на территории сельского поселения, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

## 2.8. При развитии сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и организации мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории района осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

На муниципальном уровне мониторинг чрезвычайных ситуаций осуществляется силами работников Администраций путём визуальных наблюдений, за состоянием окружающей среды, проведением проверок состояния потенциально опасных объектов, контроля проведения мероприятий устойчивости функционирования объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозирование ЧС осуществляется на основании мониторинга и информации о прогнозе ЧС, поступающей из органов управления РСЧС.

На объектовом уровне мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, организуется руководителями объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории МО необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

Организацию и проведение мероприятий первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, следует организовывать на основе соответствующих планов и проводить с учётом положений ГОСТ Р 22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения, ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях».

# 3. Профилактические мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций.

## 3.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в сельском поселении необходимо:

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных и торфяных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо:

- вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

- организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

- освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

- совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

- повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

## 3.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.

Обеспечить выполнение федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, проводить профилактику массовых инфекционных заболеваний людей.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов и своевременно проводить обновление санитарного транспорта.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением сельского поселения врачебными кадрами (инфекционистами, эпидемиологами, врачами-микробиологами).

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить выполнение основных федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению и распространению инфекционных заболеваний.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов в сельском поселении.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением МО врачебными кадрами (инфекционисты, эпидемиологи, врачи-микробиологи).

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить более широкое использование всех форм и методов массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

Широко использовать все формы и методы массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

В интересах медицинской службы на объектах экономики сформировать санитарные дружины.

## 3.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

Проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы в полном объеме:

- диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез, бруцеллез, лейкоз и лептоспироз;

- профилактические прививки против сибирской язвы крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

Улучшить ассортимент применяемых пестицидов в сторону увеличения количества наиболее эффективных и современных препаратов для обработки против сорняков сельхозугодий.

Выполнить объем работ по предупреждению болезней леса:

- лесопатологическое обследование;

- очистка леса от захламленности;

- санитарные рубки.

Проводить работу по приведению в надлежащее состояние скотомогильников и биотермических ям в соответствии с вышеуказанными требованиями ветеринарно-санитарных правил.

## 3.4. Меры противодействия терроризму.

Обеспечить совместными действиями условия безопасной эксплуатации и функционирования потенциально опасных объектов и систем жизнеобеспечения, защиту населения и территории от техногенных и радиационных поражающих факторов в условиях имеющих место террористических угроз и их проявлений.

Для снижения риска и смягчения последствий террористических диверсионных актов необходимо:

- определить наиболее уязвимые объекты, для которых следует разработать и осуществить дополнительные мероприятия;

- заблаговременно создать необходимые ресурсы для оперативного реагирования на различные варианты;

- обеспечить органы управления современной базой данных. Наличие специальных сведений, расчетов и программ - необходимое условие для своевременного обнаружения и определения характера поражения АХОВ;

- тщательно спланировать порядок действий по смягчению возможных последствий ЧС, связанных с актами химического и биологического терроризма;

- наладить эффективное взаимодействие объектовых формирований с органами и силами РСЧС, включая силы СНЛК, медицины катастроф, правоохранительных органов, пожарной охраны и служб жизнеобеспечения, участвующих в ликвидации ЧС;

- отработать систему управления спасательными и другими неотложными работами при применении террористами химического или биологического оружия.

Нельзя забывать о таком важном деле, как обучение всех групп населения правилам поведения и порядку действий в условиях угрозы и применения террористами различных видов взрывчатых, химических, биологических и иных опасных для жизни веществ, проведение разъяснительной работы среди населения по правилам безопасности и проведения при очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов (ВОП).

Разъяснительная работа среди населения по правилам безопасности и поведения должна быть направлена на исключение или сведение к минимуму человеческих жертв, нанесения ущерба здоровью людей и материальных потерь.

Информирование населения осуществлять путем:

- проведения совещаний с руководителями администраций поселков, районов, предприятий и организаций,

- выступлений по радио, телевидению, в печати;

- проведения бесед и информаций;

- издания специальных плакатов, литературы, памяток;

- демонстрации кинофильмов по правилам безопасности при обнаружении ВОП;

- оформления фотостендов,

- проведения индивидуальных бесед; информирования населения о правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов, сумок, игрушек и т.д.

Террористический и диверсионный акт может быть совершен на любом объекте, следовательно, каждый из них должен иметь собственную систему безопасности. Могут быть совершенно разные структуры защиты объектов, однако все сети должны иметь следующие характерные элементы: внешнюю безопасность, внутреннюю безопасность, превентивную защиту от террористов.

## 3.5. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.

В качестве основных средств инженерной защиты территории предусмотреть:

- обвалование отдельных участков,

- берегоукрепительные работы,

- устройство дамб и других сооружений по регулированию и отводу поверхностного стока вод,

- очистку заиленных участков рек.

Проводить организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних дождевых паводков.

На объектах экономики проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятий, что частично обеспечивает инженерную защиту поселка и потенциально-опасных объектов от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Не допускать сокращения существующего фонда убежищ и противорадиационных укрытий.

## 3.6. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рассматривать совершенствование системы страхования и страхового воспитания граждан, как одну из мер гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций, которая позволяет частично разгрузить областной и местные бюджеты от расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Основным направлением деятельности по вопросам развития системы страховой защиты населения от чрезвычайных ситуаций является:

- усиление контроля за проведением обязательного страхования (страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов в случае причинения вреда третьим лицам в результате аварий).

# 4. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне.

Инженерно–технические мероприятия предусматривают согласно:

1. СНиП 2.01.51-90.

2. СНиП 11-107-98 (п.5);

3. «Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании ИТМ ГО в проектах планировки и застройки городов и населенных пунктов».

4. Руководство по составлению раздела ИТМ ГО, в проектах генеральных планов, проектах планировки и застройки населенных пунктов.

5. СП 11-112-2001.

6. СНиП 11-11-77*.

7. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

8. ГОСТ Р22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения».

Вместимость существующих защитных сооружений ГО (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных ЧС,

- ПРУ- 0,6 т. чел

- подвалы – погреба –11798 чел/100%

Число жителей Калитвенского сельского поселения на расчетный срок - 1488 человек:

| - станица Калитвенская | - 1246 человек |
| --- | --- |
| - хутор Красный Яр | - 117 человек |
| - хутор Кудинов | - 19 человек |
| - хутор Муравлев | - 106 человек |

Расселение дополнительного населения в особый период не предусматривается.

Число укрываемых: на расчетный срок:

| - станица Калитвенская | – 1246х0,85=1059 человек |
| --- | --- |
| - хутор Красный Яр | – 117х0,85=99 человека |
| - хутор Кудинов | – 19х0,85= 16 человек |
| - хутор Муравлев | – 106х0,85= 90 человек |

(коэффициент 0,85 принят согласно нормативным документам).

Площадь на одного укрываемого 0,5 м2, площадь для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07 м2, всего 0,57 м2 на одного укрываемого.

Потребная мощность ПРУ:

| - станица Калитвенская | – 0,57х1059=603,6 м2 |
| --- | --- |
| - хутор Красный Яр | – 0,57х99=56,4 м2 |
| - хутор Кудинов | – 0,57х16=9 м2 |
| - хутор Муравлев | – 0,57х90=51,3м2 |

Необходимые площади для укрытия предусматриваются в существующих и вновь проектируемых зданиях.

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

- Устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7м от отметки пола.

- Заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах.

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ, принята с механическим побуждением (здания школ, КСЦ).

Отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь по условиям эксплуатации зданий в мирное время.

# VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| №№ п.п. | Показатели |  | Единица измерения | Современное состояние на 2008г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах |  | га/м2 на чел. | 15900/11410 | 15900/10697 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | 1. Земли сельскохозяйственного назначения |  | га/% | 13793/86,75 | 13593/85,49 |
|  | 2. Земли населенных пунктов, в том числе: |  | га/% | 348/2,19 | 586/3,69 |
|  | 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | га/% | 4/0,02 | 4/0,02 |
|  | 4. Земли особо охраняемых территорий |  | га/% | 10/0,06 | 10/0,06 |
|  | 5. Земли лесного фонда |  | га/% | 1402/8,82 | 1402/8,82 |
|  | 6. Земли водного фонда |  | га/% | 309/1,95 | 305/1,92 |
|  | 7. Земли запаса |  | га/% | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований в том числе |  | тыс.чел. | 1,395 | 1,488 |
|  | Станица Калитвенская |  | тыс.чел. | 1,174 | 1,246 |
|  | хутор Красный Яр |  | тыс.чел. | 0,108 | 0.117 |
|  | хутор Кудинов |  | тыс.чел. | 0,019 | 0,019 |
|  | хутор Муравлев |  | тыс.чел. | 0,097 | 0,106 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения |  | ‰ | -6,8 | 4,5 |
| 2.3 | Показатели миграции населения |  | ‰ | -4,1 | 0,5 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего |  | тыс. чел./% | 0,611/43,8 |  |
| 3 |  | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 |  | Жилищный фонд – всего в том числе: | тыс. м2 общей площади квартир | 24,7 | 37,38 |
|  |  | каменные, кирпичные | тыс. м2 общей площади квартир | 9,9 | - |
|  |  | деревянные | тыс. м2 общей площади квартир | 8,4 | - |
|  |  | прочие | тыс. м2 общей площади квартир | 6,4 | - |
|  |  | многоквартирные | тыс. м2 общей площади квартир | 0,9 |  |
| 3.4 |  | Убыль жилищного фонда всего | тыс. м2 общей площади квартир | - | 0,3 |
| 3.5 |  | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |
|  |  | убыль по: |  |  |  |
|  |  | - техническому состоянию | тыс.м2 общей площади квартир | - | 0,3 |
|  |  | - реконструкции | тыс. м2 общей площади квартир | - | - |
| 3.6 |  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2. общей площади квартир | 24,7 | 24,4 |
| 3.7 |  | Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 общей площади квартир |  | 12,98 |
| 3.8 |  | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
|  |  | малоэтажные жилые дома | тыс. м2 общей площади квартир |  | - |
|  |  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общей площади квартир |  | 12,98 |
| 3.9 |  | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  |  | - на свободных территориях | тыс. м2 общей площади квартир |  | 12,98 |
|  |  | - за счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 общей площади квартир |  | - |
| 3.10 |  | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  |  | - водопроводом | % общего жилищного фонда | 100 | 100 |
|  |  | - канализацией | % общего жилищного фонда | - | 100 |
|  |  | - электроплитами | % общего жилищного фонда | - | - |
|  |  | - газовыми плитами | % общего жилищного фонда | - | 100 |
|  |  | - теплом | % общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.11 |  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 22,3 | 30 |
| 4 |  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 |  | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 36/30,7 | 54/36,3 |
| 4.2 |  | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 105/89,4 | 176/118 |
| 4.3 |  | Учреждения внешкольного образования | учащихся |  | 18 |
| 4.5 |  | Больницы | коек |  | 20 |
| 4.6 |  | Поликлиники . | посещений в смену | 60 | 60 |
| 4.7 |  | Предприятия розничной торговли, | м2 торговой площади | 684 | 893 |
| 4.8 |  | Учреждения культуры и искусства - | мест | >300 | >300 |
| 4.9 |  | Физкультурно-спортивные сооружения - | м2 площади пола зала | - | 245 |
| 4.11 |  | Учреждения социального обеспечения – всего | мест | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог |  | км | 85,89 | 85,89 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федерального значения |  | км | - | - |
|  | межмуниципального значения |  | км | 6,86 | 6,86 |
|  | местного значения |  | км | 79,13 | 79,13 |
|  | Автовокзал |  | шт. | - | - |
| 5.,2 | Протяженность железных дорог |  | км двойного пути | - | - |
|  | Железнодорожный вокзал |  | шт. | - | - |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц | - | - |
| 5.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) |  | автомобилей | - | 280 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего |  | тыс. м3/сут. | 0,278 | 0,296 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | - - | 0,188 | 0,199 |
|  | -на производственные нужды |  |  | 0,090 | 0,097 |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений׃ |  | тыс. м3/сут. | 0,600 | 0,500 |
|  | Резервуары чистой воды |  | м³ | - | 1200 |
|  | Повысительная насосная станция |  | количество | - | 1 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека |  | л/сут.на чел. | 237 | 237 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | л/сут.на чел. | 160 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей׃ |  | км | 12 | 12,02 |
|  | Ø160 ПЭ |  | км |  | 5,43 |
|  | Ø 110 ПЭ |  | км |  | 6,59 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего |  | тыс.м3/ сут | 0,197 | 0,209 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | тыс.м3/ сут | 0,188 | 0,199 |
|  | - производственные сточные воды |  | тыс.м3/ сут | 0,009 | 0,009 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации׃ |  | тыс.м3/ сут | - | 0,2 |
|  | КНС |  | количество | - | 2 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей: |  | км | - | 19,11 |
|  | Самотечных: Ø200 мм |  | км | - | 16,01 |
|  | Напорных: Ø125 мм ПЭ |  | км | - | 2,5 |
|  | Ø110 мм ПЭ |  | км | - | 0,60 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего |  | МкВт·ч/ год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | МкВт·ч/ год |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | МкВт·ч/ год |  |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  | кВт·ч/год |  | 2170 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | кВт·ч/год |  | 2170 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок |  |  |  |  |
|  | «ПС Калитвенская» |  | кВ | 35/10 | 35/10 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей, |  | км |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ВЛ-220 |  | км | 21,69 | 21,69 |
|  | ВЛ-110 |  | км | - | - |
|  | ВЛ-35 |  | км | 23,00 | 24,8 |
|  | ВЛ-10 |  |  |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение годовое станица Калитвенская |  | МВт Гкал |  | 9167 7882 |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  | МВт Гкал/ч |  | 4,322 3,716 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения |  | МВт Гкал/ч |  | 0,935 0,804 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | БМК №1 |  | МВт Гкал/ч | 6,000 5,160 | 0,935 0,804 |
| 6.4.3 | Производительность автономных источников теплоснабжения проектируемых кварталов |  | МВт Гкал/ч | 52,279 44,952 | 3,386 2,912 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | АИТ №1 |  | МВт Гкал/ч |  | 0,100 0,086 |
|  | АИТ (встроеный) |  | МВт Гкал/ч |  | 0,654 0,562 |
|  | Индивидуальные котлы |  | МВт Гкал/ч |  | 2,632 2,263 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения |  | % | - |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего |  | млн.м3/ год | - | 1,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн.м3/ год | - | 1,04 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | млн.м3/ год | - | 1.04 |
| 6.5.4 | Протяженность сетей |  | км | - | 3,2 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием |  | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров на 1000чел. | 150 | 390 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов |  | м3/год | 2197,1 | 2343,6 |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы |  | единиц/ м3/год | - | - |
| 6.8.5 | Полигоны ТБО |  | единиц /га | - |  |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ |  | га | 3/1,3 | 3/2,1 |

# Заключение

Проект генерального плана муниципального образования  Калитвенского сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Калитвенского сельского поселения как одного из 10-ти сельских и 2-х городских поселений  Каменского района, являющегося территорией, объединяющей 3 населенных пункта и прилегающие к ним территории  для скоординированного экономического развития.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Калитвенского сельского поселения как развитого социально-экономического и агротехнического и транспортного пункта Каменского района Ростовской области.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Калитвенского сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Калитвенского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

# Приложение 1

Нормативные правовые акты, используемые при разработке Генерального плана Каменского района

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ;

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ;

- Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» № 221-ФЗ от 24 июля 2007 года;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";

- ФЗ «О газоснабжении в РФ» от 31.03.1999  № 69-ФЗ;

- Федеральный закон "О геодезии и картографии" № 209-ФЗ от 26.12.1995;

- Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» № 17-ФЗ от 10 января 2003 года;

- Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» от  24.06.1998 г. № 89-ФЗ;

- Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ;

- Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ;

- Федеральный закон "О землеустройстве" № 78-ФЗ от 18.06.2001;

- Закон РФ "О недрах" № 2395-1 от 21.02.1992;

- «Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утверждены приказом Министерства Природных Ресурсов РФ от 24.04.2007 № 108;

- «Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства», утверждены приказом Министерства Природных Ресурсов РФ от 10.05.2007г.  № 124;

- Приказ «Об утверждении положения о порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог» от 15 мая 1999 г. № 26Ц;

- Постановление Правительства РФ "Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости" № 618 от 18.08.2008;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 №9;

- "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", утвержденные Постановлением Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.06.2003г. № 124;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утвержденные Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от  30 апреля 2003 г. № 80;

- «Правила охраны линий и сооружений связи РФ», утверждены Постановлением Правительства РФ от09.06.95г. №578;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», утвержденные Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 9 июня 2003 г. № 135;

- Постановление «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» от 26.04.2008г. № 315;

- Инструкция «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденная Приказом Госстроя России № 150 от 29 октября 2002 г., в части не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации;

- Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов (СП 2.1.7.1038-01), зарегистрированные в Минюсте РФ 26 июля 2001 г. за № 2826;

- Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002,  зарегистрированные в Минюсте РФ 24 апреля 2002 г. за № 3399;

- Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420;

- Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.1279-03», зарегистрированные в Минюсте РФ 30 апреля 2003 г. за № 4475;

- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», зарегистрированные в Минюсте РФ 29 апреля 2003 г. за № 4459;

- Постановление Правительства РФ от 30.06.2006 № 404 "Об утверждении перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования на земельный участок при разграничении государственной собственности на землю";

- Правила выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости федерального значения, а также объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной деятельности особого регулирования федерального значения, утвержденные Постановлением Правительства от 10.03.2000 №221;

- Положение о постоянно действующей комиссии Минимущества России по координации и контролю работ по учету и вовлечению в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, находящихся в федеральной собственности, утвержденное распоряжением Минимущества России от 18.01.2001 №91-р;

- Порядок составления комплекта документов по технической инвентаризации имущественных комплексов, составляющих системы газоснабжения РФ, а также других объектов недвижимого имущества, принадлежащих ОАО «Газпром» и его дочерним организациям, утвержденный Приказом Госстроя России от 29.12.2000 №308;

- Распоряжение Минимущества от 26.06.2001 №1769-р «Об организации учета и вовлечении в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, находящихся в федеральной собственности»;

- Указания для территориальных органов Росземкадастра по проведению работ по инвентаризации сведений о ранее учтенных земельных участках ГЗК-1-Т.Р.-11-02-01.

- Положение о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке создания и деятельности комиссии по совместной подготовке проектов документов территориального планирования Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. № 804.

- Положение о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 178;

- Устав Ростовской области от 29 мая 1996 года № 19-ЗС (в ред. Областных законов от 06.08.1996 № 23-ЗС,от 18.10.1996 № 28-ЗС, от 22.11.1996 № 34-ЗС, от 05.12.1997 № 48-ЗС, от 08.06.1998 № 3-ЗС, от 26.02.1999 № 22-ЗС, от 18.10.2001 № 180-ЗС, от 27.02.2002 № 219-ЗС, от 29.12.2003 № 83-ЗС, от 20.01.2005 № 277-ЗС, от 26.05.2005 № 317-ЗС, от 05.12.2005 № 402-ЗС, от 07.03.2006 № 460-ЗС, от 19.05.2006 № 478-ЗС, от 31.07.2006 № 523-ЗС, от 03.11.2006 № 549-ЗС, от 15.03.2007 № 644-ЗС, от 07.05.2007 № 690-ЗС, от 27.07.2007 № 730-ЗС, от 14.01.2008 № 854-ЗС, от 15.02.2008 № 865-ЗС);

- Областной закон Ростовской области «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» от 22 июля 2003 года № 19-ЗС (в ред. Областных законов от 07.10.2003 № 24-ЗС, от 05.05.2005 № 305-ЗС, от 02.08.2005 № 350-ЗС, от 18.09.2006 № 539-ЗС, от 09.01.2007 № 607-ЗС, от 07.05.2007 № 697-ЗС, от 03.08.2007 № 753-ЗС, от 16.11.2007 № 798-ЗС, от 14.01.2008 № 860-ЗС);

- Областной закон Ростовской области № 5-ЗС от 21.03.08 "О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере использования автомобильных дорог и дорожной деятельности в Ростовской области";

- Областной закон Ростовской области от 4 июня 1999 года № 34-ЗС «Об автомобильных дорогах Ростовской области» (в ред. Областных законов от 14.05.2001 № 150-ЗС, от 25.12.2003 № 63-ЗС, от 28.12.2005 № 438-ЗС, от 18.09.2006 № 543-ЗС, от 20.11.2007 № 810-ЗС);

- Областной закон Ростовской области  от 16 августа 2000 года № 97-ЗС «О безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» (в ред. Областных законов от 25.12.2003 № 64-ЗС, от 22.10.2005 № 379-ЗС, от 07.05.2007 № 699-ЗС, от 15.02.2008 № 874-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 15 января 2001 года № 125-ЗС «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ростовской области» (в ред. Областных законов от 04.03.2003 № 306-ЗС, от 17.07.2003 № 14-ЗС, от 01.08.2007 № 742-ЗС);

- Областной закон Ростовской области  от 14 июля 2004 года № 138-ЗС « О порядке предоставления в собственность граждан земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства» (в ред. Областных законов от 19.05.2006 № 492-ЗС, от 25.07.2006 № 522-ЗС, от 03.11.2006 № 555-ЗС, от 14.01.2008 № 859-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 22 октября 2004 года № 177-ЗС «О культуре»  (в ред. Областных законов от 06.06.2005 № 326-ЗС, от 19.05.2006 № 494-ЗС, от 16.11.2007 № 804-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 22 октября 2004 года № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры в Ростовской области) (в ред. Областных законов от 19.05.2006 № 495-ЗС, от 29.03.2007 № 676-ЗС, от 22.06.2007 № 721-ЗС, от 11.12.2007 № 824-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 22 октября 2004 года № 179-ЗС
«Об охране здоровья жителей Ростовской области» (в ред. Областных законов от 29.12.2004 № 262-ЗС, от 07.03.2006 № 464-ЗС, от 19.05.2006 № 489-ЗС, от 28.11.2006 № 598-ЗС, от 07.05.2007 № 695-ЗС, от 20.11.2007 № 807-ЗС, от 15.02.2008 № 876-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 25 ноября 2004 года № 202-ЗС «О пожарной безопасности» (в ред. Областных законов от 05.05.2005 № 310-ЗС, от 28.12.2005 № 443-ЗС, от 07.05.2007 № 700-ЗС, от 19.02.2008 № 880-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 25 октября 2002 года № 275-ЗС «О недропользовании на территории Ростовской области» (в ред. Областных законов от 30.12.2003 № 90-ЗС, от 20.01.2005 № 278-ЗС, от 19.05.2006 № 493-ЗС, от 20.11.2007 № 809-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 7 октября 2005 года № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях ,предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области» (в ред. Областных законов от 07.03.2006 № 463-ЗС, от 27.02.2007 № 632-ЗС, от 26.07.2007 № 727-ЗС, от 20.11.2007 № 813-ЗС, от 07.12.2007 № 821-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 28 декабря 2005 года № 434-ЗС «Об особо охраняемых территориях Ростовской области» (в ред. Областных законов от 12.03.2007 № 642-ЗС, от 22.06.2007 № 717-ЗС, от 20.11.2007 № 808-ЗС);

- Областной закон Ростовской области  от 28 декабря 2005 года  № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области» в редакции областных законов от 30.03.06 № 473-ЗС, от 31.07.06 № 525-ЗС - 527-ЗС, от 03.11.06 № 564-ЗС – 577-ЗС, от 03.11.06 № 579-ЗС, от 28.11.06 № 593-ЗС, от 28.11.06 № 602-ЗС - 603-ЗС, от 12.01.07 № 615-ЗС – 626-ЗС, от 15.03.07 № 662-ЗС - № 669-ЗС, от 29.03.07 № 681-ЗС, от 30.03.07 № 683-ЗС, от 20.04.07 № 686-ЗС, от 07.05.07 № 693-ЗС, от 22.06.07 № 723-ЗС, от 03.08.07 № 761-ЗС, от 09.10.07 № 789-ЗС, от 14.01.08 № 855-ЗС;

- Областной закон Ростовской области  от 03 ноября 2006года  № 478-ЗС «Об экологической экспертизе в Ростовской области»;

- Областной закон Ростовской области  от 27 ноября 2006 года № 586-ЗС «Об областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы (в ред. Областных законов от 03.08.2007 № 754-ЗС,от 20.11.2007 № 813-ЗС, от 26.12.2007 № 844-ЗС)

- Областной закон Ростовской области от 11 января 2007 года № 609-ЗС « Об областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» на 2007-2012 годы» (в ред. Областных законов от 03.10.2007 № 781-ЗС,от 20.11.2007 № 813-ЗС, от 07.12.2007 № 818-ЗС, от 26.12.2007 № 842-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 12 марта 2007 года № 638-ЗС «Об архивном деле в Ростовской области»;

- Областной закон Ростовской области от 15 марта 2007 года № 653-ЗС «Об областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007-2012 годах» (в ред. Областных законов от 03.08.2007 № 756-ЗС, от 20.11.2007 № 813-ЗС (ред. 11.12.2007,от 11.12.2007 № 827-ЗС, от 19.02.2008 № 881-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 3 августа 2007 года № 747-ЗС «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области»;

- Областной закон Ростовской области от 28.11.2006 № 592-ЗС "Об Областной целевой программе развития инновационной деятельности в Ростовской области на 2007-2008 годы";

- Областной закон Ростовской области от 26 декабря 2007 года № 848-ЗС «О внесении изменений в областной закон «Об областной целевой программе молодежь  Дона» на 2006-2010 годы»;

- Областной закон Ростовской области от 14 января 2008 года № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

- Областной закон Ростовской области от 19 февраля 2008 года № 882-ЗС «О внесении изменений в областной закон «О целевой программе переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004-2011 годы»;

- Областной закон Ростовской области от 19 февраля 2008 года № 883-ЗС «О внесении изменений в областной закон «Об областной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» на 2006-2010 годы»;

- Областной закон Ростовской области от 19 февраля 2008 года № 884-ЗС «О внесении изменений в областной закон «Об областной целевой программе в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 годы»;

- Постановление Администрации Ростовский области от 9 октября 2002 г. № 463 «Об утверждении границ и положения о водно-болотных угодьях Ростовской области, имеющих международное значение» (в ред. постановления Администрации РО от 07.12.2007 № 478);

- Постановление Администрации Ростовский области от 14 февраля 2008 г. № 55 «О территориальной программе государственных гарантий оказания  гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области на 2008 год»;

- Областной закон Ростовской области от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС  «О муниципальных казачьих дружинах» (в ред. Областных законов от 24.09.2001 № 173-ЗС, от 05.05.2004 № 113-ЗС, от 22.10.2005 № 382-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 5 мая 2004 года № 102-ЗС «О приоритетном развитии шахтерских территорий Ростовской области» (в ред. Областных законов от 13.01.2005 № 269-ЗС,от 22.10.2005 № 388-ЗС, от 03.08.2007 № 762-ЗС,от 16.11.2007 № 800-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 27 декабря 2004 года № 244-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Каменский район» и муниципальных образований в его составе»;

- Областной закон Ростовской области от 25 июля 2005 года № 340-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» (в ред. Областных законов от 13.12.2005 № 410-ЗС, от 28.12.2005 № 451-ЗС, от 31.07.2006 № 528-ЗС, от 14.01.2008 № 856-ЗС);

- Постановление Законодательного Собрания РО от 30.10.2007 № 2067 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года";

- Областной закон Ростовской области от 14.01.2008 № 852-ЗС "Об утверждении Программы социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы".

# Приложение 2